杭州玖丰新材料科技有限公司（原杭州广丰塑料厂）建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州玖丰新材料科技有限公司

监测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

2018年10月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

2.1 验收监测目的	2

2.2 编制依据	2

三、 工程建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料	5

3.4建设项目生产设备	5

3.5生产工艺情况介绍	5

3.6项目变动情况	6

四、环境保护设施	7

4.1污染物治理/防治措施	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	8

五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定	10

六、 验收执行标准	12

6.1废水	12

6.2废气	12

6.3总量控制指标	12

七、验收监测内容	13

7.1验收监测内容和频次	13

八、质量保证及质量控制	14

8.1监测分析方法	14

8.2监测仪器分析	14

8.3人员资质	14

8.4质量保证及质量控制	14

九、验收监测工况	16

9.1验收检测期间运行工况	16

9.2污染物达标排放监测结果	16

9.2.1.2生活污水监测结果评价	17

十、验收监测结论及建议	18

10.1验收监测结论	18

10.2建议	18

十一、附件

环评批复、企业日产量报表、检测报告等

# 一、验收项目概况

- 杭州玖丰新材料科技有限公司原为杭州广丰塑料厂，于2017年8月经工商名称变更而来，位于萧山区瓜沥镇勇建村，于2003年8月13日通过杭州市萧山区环境保护局行政审证，详见附件（建设项目环境影响评价表审批件）。

杭州玖丰新材料科技有限公司向杭州市萧山区环境保护局提请环保三同时验收，并于2018年10月委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担验收监测工作。杭州普洛赛斯检测科技有限公司于2018年10月17日至2018年10月18日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案杭州普洛赛斯检测科技有限公司于2018年10月17日至2018年10月19日组织了本项目的现场监测和实验室检测工作。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

二、验收监测依据

2.1 验收监测目的

1、检查项目的环保设施是否按环评和初步设计要求建设完成；

2、检查项目的污染治理是否达到项目环评、初步设计要求；污染物排放是否符合国家和和地方的污染物排放标准以及污染物总量控制指标的要求；

3、对项目各类环保设施的运行效果进行监测；

4、对企业环境保护管理工作进行检查，对项目的环保设施存在问题提出建议；

5、通过监测结果分析，指出存在问题并提出整改意见，为环境保护行政主管部门对该项目竣工环境保护验收提供科学依据。

2.2 编制依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、浙江省科技咨询中心萧山环境科学学会咨询部编制《原杭州广丰塑料厂建设项目环境影响登记表》，2003年8月；

- 6、杭州市萧山区环境保护局出具的“建设项目环境影响评价表审批件”，2003年8月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州玖丰新材料科技有限公司（原杭州广丰塑料厂）建设项目

- 建设单位：杭州玖丰新材料科技有限公司（原杭州广丰塑料厂）

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：100万元

（5）生产安排与劳动定员：本项目需员工4人，正常情况下实行白班制生产，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 增减数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料 | 30t/a | 30t/a | / |
| 2 | 颜料 | 0.3t/a | 0.3t/a | / |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤出机 | 1台 | 1台 | / |
| 2 | 注塑机 | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 切粒机 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | 电子搅拌秤 | 3台 | 1套 | / |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

图3-1 本项目生产工艺流程及产污环节

本项目生产过程中产生的污染物主要为塑料废气、少量边角料和设备噪声。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-4

项目产品方案及生产规模表3-4

| 产品名称 | 设计产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色 | 年产值30～50万元（29t/a） | 年产值30～50万元（29t/a） | 2400h | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-5

表3-5建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤出机 | 1台 | 1台 | / |
| 2 | 注塑机 | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 切粒机 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | 电子搅拌秤 | 3台 | 1套 | / |
| 5 | 塑料 | 30t/a | 30t/a | / |
| 6 | 颜料 | 0.3t/a | 0.3t/a | / |
| 7 | 水 | 120t/a | 120t/a | / |
| 8 | 电 | 5万KW.h/a | 5万KW.h/a | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目主要为员工生活污水。

项目产生的废水主要为员工的生活污水，经污水管道排入村集中污水处理站处理，处理工艺如下：

生活污水→化粪池→纳入村污水处理站处理

4.1.2废气

本项目废气主要为塑料废气、粉尘，塑料废气收集后经光氧废气装置处理后排放，粉尘产生量较少经车间通风后排放。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为6万元，主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的6%左右，见表4-1。

表4-1建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 污水处理费 | 0.5 |
| 2 | 噪声治理 | 隔声降噪设施（如减震垫等） | 0.5 |
| 3 | 废气治理 | 车间通风、废气处理装置 | 5.0 |
|  | 总计 | / | 6.0 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | 1、PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色年产值30～50万元（29t/a） - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇勇建村 | - 基本符合： 1、PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色年产值30～50万元（29t/a） - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇勇建村 |
| - 废水 | - 实行雨污分流，综合污水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后方可排放。冷却水必须循环回用，不得排放。 | - 符合： 本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经污水管道排入村集中污水处理站处理达到相应标准后排放。冷却水必须循环回用，不排放。 |
| - 废气 | - 工艺废气必须集中收集处理后达标排放，杜绝废气超标排放。 | 本项目废气主要为塑料废气、粉尘，塑料废气收集后经光氧废气装置处理后排放，粉尘产生量较少经车间通风后排放。 |

# 五、建设项目环评登记表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评登记表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 挤塑 | 非甲烷总烃 |  | 少量 | 少量 |
|  | 搅拌 | 粉尘 |  | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 96t/a | 96t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.029t/a | 100 mg/L，0.010t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.024t/a | 70 mg/L，0.007t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.003t/a | 15 mg/L，0.002t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 3t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 机加工、检验 | 边角料、次品 |  | 1t/a | 收集后由物资公司回收综合利用 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为注塑机、挤出等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为70dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）近期生产污水需处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排入附近水体，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按三级标准纳管排放。

（4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

杭州玖丰新材料科技有限公司（原杭州广丰塑料厂）建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

审查意见：

杭州广丰塑料厂位于萧山区萧山区瓜沥镇勇建村，该项目为PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色生产，属新建，经研究，同意实施，要求项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

- 1、工艺废气必须集中收集处理后达标排放，杜绝废气超标排放。

- 2、实行雨污分流，综合污水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后方可排放。冷却水必须循环回用，不得排放。

- 3、采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，夜间禁止使用高噪声设备，不得噪声扰民。

- 4、固体废弃物必须妥善处置，禁止随意丢弃焚或烧，不得产生二次污染。

- 5、该项目原料必须用新料，不得进行废塑料清洗及回收。

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，具体见表6-1。

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 70 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 15 | 35① | mg/L |
| 动植物油类 | 10 | 100 | mg/L |
| 动植物油类 | 10 | 100 | mg/L |

注：①标记为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值

## 6.2废气

本项目工艺废气主要为塑料废气粉尘，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

表6-2 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放筒高度（m） | 二级*（kg/h） | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |

## 6.3总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-3项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.007 | # 0.001 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境废水、废气进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 纳管口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油类、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 颗粒物 | - 厂界四周 | - 颗粒物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 非甲烷总烃 | - 有组织排放口 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |
| - 非甲烷总烃 | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃 | - 4次/天，连续两天 |

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 6 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱仪 HJ 38-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-201 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州玖丰新材料科技有限公司（原杭州广丰塑料厂）生产负荷达到75%以上，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 10月17日 |  | 10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色 | 0.08 | 82.8% | 0.09吨 | 93% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

9.2.1生活污水监测结果

表9-2     2018年10月17日废 水 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.44 | 7.56 | 7.31 | 7.48 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 63.7 | 88.7 | 75.7 | 66.1 | 500 |
|  | 氨氮 | mg/L | 4.34 | 3.96 | 4.16 | 3.64 | 35 |
|  | 总磷 | mg/L | 1.93 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 8 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 21 | 33 | 29 | 42 | 400 |

表9-3     2018年10月18日废 水 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.50 | 7.37 | 7.32 | 7.40 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 80.0 | 77.1 | 73.9 | 66.9 | 500 |
|  | 氨氮 | mg/L | 4.02 | 4.10 | 3.58 | 4.28 | 35 |
|  | 总磷 | mg/L | 2.04 | 1.93 | 1.98 | 2.00 | 8 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 36 | 45 | 28 | 30 | 400 |

9.2.1.2生活污水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

9.2.2废气监测结果与评价

9.2.2.1废气监测结果

表9-4  监测期间气象参数测定结果

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年10月17日 | N | 2.25 | 24.6 | 103.4 | 晴 |
| 2018年10月18日 | N | 3.57 | 25.8 | 102.7 | 晴 |

表9-5 10月17日有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | / |  |  |
| 2 | 测试地点 | / | 有机废气进口001 |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 第一周期 |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | / |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 28 | 28 | 28 |
| *6 | 废气流速 | m/s | 14.1 | 14.2 | 13.9 |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 3.60×103 | 3.62×103 | 3.54×103 |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 3.15×103 | 3.17×103 | 3.09×103 |
| 15 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 21.2 | 21.5 | 24.5 |
| 16 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 6.68×10-2 | 6.82×10-2 | 7.57×10-2 |
| 注：1.有*为现场测试值 2.本次检测项目、点位及频次由委托方确定，下同 |  |  |  |  |  |

表9-6 10月17日有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | 光催化氧化 |  |  | / |
| 2 | 测试地点 | / | 有机废气排放口002 |  |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 第一周期 |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 30 | 30 | 30 |  |
| *6 | 废气流速 | m/s | 12.5 | 12.9 | 13.1 |  |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 3.18×103 | 3.28×103 | 3.32×103 |  |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 2.80×103 | 2.88×103 | 2.93×103 |  |
| 15 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 4.62 | 4.94 | 5.32 | 120 |
| 16 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 1.18×10-2 | 1.42×10-2 | 1.56×10-2 | 10 |
| 注：有*为现场测试值 |  |  |  |  |  |  |

表9-7 10月18日有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | / |  |  |
| 2 | 测试地点 | / | 有机废气进口001 |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 第二周期 |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | / |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 29 | 29 | 29 |
| *6 | 废气流速 | m/s | 13.8 | 14.0 | 13.6 |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 3.51×103 | 3.56×103 | 3.46×103 |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 3.16×103 | 3.21×103 | 3.12×103 |
| 15 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 27.6 | 28.2 | 32.1 |
| 16 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 8.72×10-2 | 9.05×10-2 | 0.100 |
| 注：有*为现场测试值 |  |  |  |  |  |

表9-8 10月18日有 组 织 废 气 检 测 结 果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化器名称及型号 | / | 光催化氧化 |  |  | / |
| 2 | 测试地点 | / | 有机废气排放口002 |  |  |  |
| 3 | 测试时间 | / | 第二周期 |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |
| *5 | 废气温度 | ℃ | 31 | 31 | 31 |  |
| *6 | 废气流速 | m/s | 12.8 | 13.0 | 13.2 |  |
| *7 | 实测废气流量 | m3/h | 3.26×103 | 3.31×103 | 3.36×103 |  |
| *8 | 标干态废气流量 | N.d.m3/h | 2.93×103 | 2.98×103 | 3.02×103 |  |
| 15 | 非甲烷总烃排放浓度（以碳计） | mg/m3 | 5.64 | 5.66 | 5.49 | 120 |
| 16 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 1.65×10-2 | 1.67×10-2 | 1.66×10-2 | 10 |
| 注：有*为现场测试值 |  |  |  |  |  |  |

表9-9 10月17日无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点003 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.625 | 0.635 | 0.736 | 0.795 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.135 | 0.127 | 0.139 | 0.145 | 1.0 |
| 监控点004 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.85 | 1.87 | 0.994 | 1.08 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.238 | 0.247 | 0.230 | 0.227 | 1.0 |
| 监控点005 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.27 | 1.34 | 1.09 | 1.93 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.269 | 0.227 | 0.243 | 0.226 | 1.0 |
| 监控点006 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.14 | 0.973 | 1.47 | 1.25 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.252 | 0.246 | 0.227 | 0.224 | 1.0 |

表9-10 10月18日无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点003 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.660 | 0.544 | 0.699 | 0.785 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.147 | 0.134 | 0.155 | 0.144 | 1.0 |
| 监控点004 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 0.973 | 1.85 | 1.94 | 1.96 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.244 | 0.239 | 0.226 | 0.214 | 1.0 |
| 监控点005 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.30 | 1.38 | 1.47 | 1.42 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.267 | 0.266 | 0.240 | 0.247 | 1.0 |
| 监控点006 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m3 | 1.28 | 1.15 | 1.24 | 1.19 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.251 | 0.249 | 0.238 | 0.225 | 1.0 |

9.2.2.2废气监测结果评价

监测结果表明：经杭州普洛赛斯检测科技有限公司监测周期内监测，非甲烷总烃有组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，即非甲烷总烃≤120mg/m3，非甲烷总烃、颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，即即非甲烷总烃≤4.0mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州玖丰新材料科技有限公司（原杭州广丰塑料厂）在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经污水管道排入村集中污水处理站处理。根据《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级排放标准，连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

10.1.3废气

本项目废气主要为塑料废气、粉尘，塑料废气收集后经光氧废气装置处理后排放，粉尘产生量较少经车间通风后排放。

- 经杭州普洛赛斯检测科技有限公司监测周期内监测，非甲烷总烃有组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，即非甲烷总烃≤120mg/m3，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，即即非甲烷总烃≤4.0mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 2018年10月17日 | PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色 | 0.08吨 |
| 2018年10月18日 | PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色 | 0.09吨 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州玖丰新材料科技有限公司（原杭州广丰塑料厂）建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 金属制品业C-34 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇勇建村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色年产值30～50万元（29t/a） |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | PE箱包嵌线、小规格塑料制作、色粒、塑料配色年产值30～50万元（29t/a） | 环评单位 |  | 浙江省科技咨询中心萧山环境科学学会咨询部 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 萧山区环保局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 建设项目环境影响评价表审批件 | 环评文件类型 |  | 登记表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2003年8月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2003年9月 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 6 | 所占比例（%） |  | 6 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 6 | 所占比例（%） |  | 6 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.5 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州玖丰新材料科技有限公司（原杭州广丰塑料厂） |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.096 | 0 |  | 0.096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.029 | 0 |  | 0.029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.003 | 0 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升