《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

2.1自然环境简况	8

2.2环境功能区划	12

3 环境质量现状	15

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	15

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	16

4 评价适用标准	17

5 建设项目工程分析	20

5.1 生产工艺流程及产污环节如下：	20

5.2主要污染工序污染源强	20

5.3污染物防治措施与对策	22

5.4搬迁前后污染物排放情况对比	23

5.5 清洁生产措施	23

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7 环境影响分析	26

7.1 施工期环境影响简要分析	26

7.2 营运期环境影响分析	26

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	29

9 环保审批原则符合性分析	30

10 结论与建议	32

10.1环评结论	32

10.2 环保建议	34

10.3 环评总结论	34

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州亿强科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州亿强科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王星火 |  |  |  | 联系人 | 方全仓 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路356号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13867482355 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路356号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□迁建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 电气机械和器材制造业C38 |  |  |
| 建筑面积 | 1000m2 |  |  |  | 绿化面积 |  |  |  |  |
| 总投资 | 1000万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 15 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.5％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  | 2019.3 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州亿强科技有限公司拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路356号，租用杭州亿美实业有限公司所属工业用房，面积1000m²，为合法建筑。本项目投产后，将实现年生产、制造、加工汽车电子产品30万套、物联网模块200万套、智能机器人2000台的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中78电气机械及器材制造中其他〔仅组装除外），应编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，为此，我公司受杭州亿强科技有限公司的委托，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，提请审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 修改，2016.9.1 实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令 第 44 号，2017.9.1施行；2018.4.24《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正，生态环保部令第1号修改； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正；2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，第十届人大常委会公告第 1 号，2003.06.27 通过，2003.09.01 施行，2016.5.27 修订，2016.7.1 实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2016年修正）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （9）《杭州市萧山区环境功能规划》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1生产规模及产品方案 产品名称; 已批生产规模; 本项目拟建规模; 项目最终生产规模. 汽车电子产品; 0; 30万套/a; 30万套/a. 物联网模块; 0; 200万套/a; 200万套/a. 智能机器人; 0; 2000台/a; 2000台/a. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 设备名称; 型号; 单位; 数量. 上板机; 台; 2. 印刷机; IPM、GKG-G9; 台; 2. 接驳台; 0.6米、1米; 台; 5. CKD锡膏检测仪; VP5200L-V-C; 台; 2. 移栽机; 一进二出; 台; 2. 贴片机; NPM-D3(16头); 台; 6. 贴片机; NPM-W2(8+3头); 台; 2. 回流焊; BTU、汉华; 台; 2. 欧姆龙AOI; VT-S500-02; 台; 2. 松下编程电脑 +显示器+鼠标键盘; HP ELITODESK; 套; 1. 松下DGS服务器; HP PROLIANT ML10V2; 台; 1. 松下DGS服务器UPS; 台; 1. 欧姆龙AOI repair电脑 +显示器+鼠标键盘; DELL optiplex3050; 套; 1. 电烙铁; QUICK 205; 台; 2. 热风枪; QUICK 9570W; 把; 2. 热风枪; QUICK 885; 把; 1. 加热台; QUICK 853; 台; 1. 吸烟器; 台; 12. 斑马条码打印机; 110*i4 600dpi; 台; 1. LCR测试仪; AT2817A; 台; 1. 针式打印机; LQ-680II; 台; 1. 烧录机; 西尔特 SUPERPRO7500; 台; 1. 干燥箱; 台; 1. 冰箱; 台; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目主要原辅材料用量; 主要原辅材料最终用量. 1; 汽车电子产品配件; 0; 30万套/a; 30万套/a. 2; 物联网模块配件; 0; 200万套/a; 200万套/a. 3; 智能机器人配件; 0; 2000套/a; 2000套/a. 4; 锡膏、焊丝; 0; 0.64t/a; 0.64t/a. 5; 助焊剂; 0.08t/a; 0.08t/a. 6; 水; 0; 750t/a; 750t/a. 7; 电; 0; 24万kW·h/a; 24万kW·h/a. 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工50人，实行白班制生产，年工作日为300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水，年生活用水量为750t（以职工人数50人、50L/人.d、年工作300d计）。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 雨水经所在雨水管道汇总后流入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。 （3）供电 本项目每年用电量约为24万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目房屋已建成，无需新建。 （2）规模 本项目总投资约1000万，使用厂房建筑面积1000m2。本项目实施后，将实现年生产、加工汽车电子产品30万套、物联网模块200万套、智能机器人2000台的生产规模。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染源。 |

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区经济技术开发区桥南区块鸿达路356号，杭州亿美实业有限公司厂区内。亿美实业东面隔道路为杭州百艺制衣服装有限公司，南面为杭州海德服饰有限公司，西面为丝美服装，北面为鸿达路，隔路为厂房。项目周边100m范围内无居民住宅等敏感点。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.91m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅳ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”。 该生态小区的管控措施为： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； 禁止畜禽养殖； 禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； ④合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； ⑤最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 该生态小区的负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目属于二类工业项目机械、电子（除属于一类工业项目外的）；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该小区要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本环评采用萧山区环境监测站2016年的常规监测数据，监测点位于北干街道，采样时间为2016年6月4日~2016年6月10日，连续七天，监测结果统计汇总详见表3-1。 表3-1 监测结果汇总表 （单位mg/m3） 时间; SO2 24小时平均浓度; NQ2 24小时平均浓度; PM10 24小时平均浓度. 2016.6.4; 0.005; 0.030; 0.034. 2016.6.5; 0.015; 0.039; 0.070. 2016.6.6; 0.019; 0.041; 0.096. 2016.6.7; 0.010; 0.042; 0.141. 2016.6.8; 0.010; 0.050; 0.146. 2016.6.9; 0.009; 0.034; 0.075. 2016.6.10; 0.012; 0.033; 0.063. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 最大比标值; 0.13; 0.63; 0.97. 超标率; 0; 0; 0. 从上述监测数据可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 2、水环境质量 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。本次评价利用萧山区环境监测站2017 年1 月1 日的地表水监测资料，采样断面为杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥的水质监测数据 采样断面; 时间; pH; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 无量纲; mg/L. 杭甬运河（西小江）萧山段陆庄桥; 2017.1.1; 7.2; 9.02; 3.4; 0.161; 0.526. 标准; Ⅲ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3、生态环境质量现状 项目所在区域为平原，由于水质超标，水生生态环境质量一般。项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 - 声环境质量现状 - 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2018年10月29日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），采用AWA6218B型噪声统计分析仪测量，测量前进行校准。 监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界3＃. 昼间; 56.7; 55.5; 56.8; 56.1. 监测结果表明，项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区昼间标准。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 保护级别. 空 气; 厂区周围大气环境; 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准. 地表水; 厂区周围水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 噪 声; 厂区周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（mg/Nm3）; 备注. 年平均; 日平均; 小时浓度. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; /. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; /. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. CODMN（mg/L）; 6; 10; 15. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. TP（mg/L）; 0.2; 0.3; 0.4. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表4-4。 表4-4 污水综合排放标准（GB8978-1996） 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr≤; 100; 500; mg/L. BOD5≤; 20; 300; mg/L. SS≤; 70; 400; mg/L. NH3-N≤; 15; 35; mg/L. 动植物油≤; 10; 100; mg/L. NH3-N纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 2、废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 锡其及化合物; 10; 15; 0.36; 周界外浓度最高点; 0.3. 注：项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，故应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体指标见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 3类; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十二五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即 CODCr、氨氮、SO2、NOx。《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据工程分析，全厂排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。总量控制指标目标建议值分别为CODcr 0.18t/a、NH3-N 0.015t/a。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 生产工艺流程及产污环节如下： 1、汽车电子产品、物联网模块 原材料检验 印刷 噪声 贴片 废气 回流焊接 AOI测试 外购部件iaogubujian 插件生产 废气 波峰焊接 ICT测试 检测 返回上一工序 噪声 装配 检验合格 检验不合格 包装出厂 不合格产品及时返回上一工序或者外协厂家进行维修 图5-1本项目工艺流程及产污环节 工艺说明：项目使用的主要电子元器件、组件等均为外部采购，在用于组装生产前均须经过检验。印刷后不需要清洗。生产工艺主要为将锡膏印到PCB的焊盘上，再把印刷好的板送到贴片机进行贴片，然后进行焊接、检测，最后与其他配件装配、检验合格后即可。 2、智能机器人生产 噪声 外购部件 手工组装 检验合格 包装出厂 图5-2本项目工艺流程及产污环节 生产工艺流程说明如下： 企业将外购的各部件进行简单的手工装配，检验合格后包装出厂。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 焊接废气主要来自SMT工序中回流焊和波峰焊产生的烟气，包括焊接烟尘（主要污染物为锡及其化合物）和助焊剂中松香、异丙醇等挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。现有项目SMT工序年消耗无铅锡膏（Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%）约0.4t，助焊剂（松香12.8%、异丙醇85%、活性2.2%）约0.08t，以及无铅焊丝（Sn99.3%、Cu0.7%）约0.24t。焊烟产生量约为锡膏、焊丝用量的2%；助焊剂中松香、异丙醇等按全部挥发计算，年产生焊接烟气（锡及其化合物）约12.8kg，松香、异丙醇挥发产生的有机废气约78kg。 2、废水 本项目废水为生活污水。 本项目日生活用水量为2.5t（以职工50人，50L/人.d计），年用水量为750t（以年工作300d计），年排放污水为600t（按用水量的80％计），污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.18t/a、SS 0.15t/a、NH3-N 0.015t/a。 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工50人，生活垃圾产生量约15t/a。 （2）工业固体废弃物 本项目产生的工业固废主要为次品、锡渣（无铅）、废活性炭、废包装。 本项目用于吸附有机废气的活性炭需定期更换，根据《简明通风设计手册》P511中活性炭对有机废气的吸附平衡量为0.12～0.37g/g，本环评取活性炭吸附量为0.2g/g。则年废活性炭产生量约为0.5t/a。 表5-2 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 次品; 检测; 固; 板材、电子件等; 0.05. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 15. 3; 锡渣（无铅）; 焊接; 固; 锡; 0.01. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 0.5. 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物情况如下： 表5-3 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废; 判定依据. 1; 次品; 检测; 固; 板材、电子件等; 是; 4.1（a）. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.4（b）. 3; 锡渣（无铅）; 焊接; 固; 锡; 是; 4.2（a）. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 是; 4.3（i）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 次品; 检测; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 锡渣（无铅）; 焊接; 否; /. 4; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 次品; 检测; 固; 板材、电子件等; 一般固废; /; 0.05. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 15. 3; 锡渣（无铅）; 焊接; 固; 锡; 一般固废; /; 0.01. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 废活性炭; 危险固废; 900-041-49; 0.5. ### 4、噪声 本项目产生较高噪声的生产设备主要为贴片机、回流焊等，主要噪声源统计见表5-5。根据对同类企业类比监测，预计车间噪声值约70dB(A)。 表5-5 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 台数（台）; 噪声值dB(A); 备注. 1; 贴片机; 8台; 70～72; /. 2; 回流焊; 2台; 68～70; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 焊接烟气、有机废气经抽风机（总排风量约2000m3/h）收集，活性炭吸附处理装置吸附处理后（吸附效率按80%计算）于车间楼顶排放；其中焊接烟气（锡及其化合物）总排放量约2.56kg/a，排放速率为0.0012kg/h，排放浓度为0.6mg/m3；非甲烷总烃排放量约15.6kg/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为4mg/m3；其排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的二级标准要求。 2、水污染物防治措施 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。 3、固体废弃物 不合格产品及时返回上一工序或者外协厂家进行维修；废包装材料、锡渣（无铅）收集后外卖综合利用；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一上门清运处置。废活性炭属于危险固废，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理（如杭州立佳环境服务有限公司），如近期无该类废物处理机构接受委托，则要求企业将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，待有处理机构接受委托后再进行处理，不得外排。 4、噪声 （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实本项目环保投资估算为15万元，主要为废水处理费用、废气噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.5%左右。见表5-7。 表5-7 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 集风罩、风机、活性炭吸附装置等; 10. 2; 废水治理; 纳管费用等; 2. 3; 噪声治理; 降噪措施(包括消声器、隔振减振垫、建筑隔声、减振基础等); 2. 4; 固废处置; 危险固废委托处理费用; 1. 总计; /; 15. ## 5.4清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州亿强科技有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 锡及其化合物 |  | 12.8kg/a | 2.56kg/a，0.6mg/m3 |
|  |  | 有机废气 |  | 78kg/a | 15.6kg/a，4mg/m3 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 废水量 | 600t/a | 600t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.18t/a | 300 mg/L，0.18t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.15t/a | 250 mg/L，0.15t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.015t/a | 25 mg/L，0.015t/a |
| 固体污染物 | 检测 | 次品 |  | 0.05t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 15t/a | 0 |
|  | 焊接 | 锡渣（无铅） |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 0.5t/a | 0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要产噪设备为贴片机、回流焊等，根据同类项目类比调查，预计生产车间内噪声值约70dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目厂房为企业自有，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 焊接烟气、有机废气经抽风机（总排风量约2000m3/h）收集，活性炭吸附处理装置吸附处理后（吸附效率按80%计算）于车间楼顶排放；其中焊接烟气（锡及其化合物）总排放量约2.56kg/a，排放速率为0.0012kg/h，排放浓度为0.6mg/m3；非甲烷总烃排放量约15.6kg/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为4mg/m3；其排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中锡其及化合物和非甲烷总烃的二级标准要求。对周围环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约720t/a，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。项目纳管污染物CODcr 0.18t/a、SS0.15t/a、NH3-N 0.015t/a，由于本项目生活污水排放量较小，且不直排河道，对周围地表水环境影响不大。 3、固体废弃物 不合格产品及时返回上一工序或者外协厂家进行维修；废包装材料、锡渣（无铅）收集后外卖综合利用；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一上门清运处置。废活性炭属于危险固废，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理（如杭州立佳环境服务有限公司），如近期无该类废物处理机构接受委托，则要求企业将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，待有处理机构接受委托后再进行处理，不得外排。综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 表7-1本项目固体废弃物治理措施表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 处置方式; 是否符合环保要求. 1; 次品; 检测; 固; 及时返回上一工序或者外协厂家进行维修; - 符合. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; 由当地环卫部门统一收集后卫生填埋; - 符合. 3; 锡渣（无铅）; 焊接; 固; 出售给物资公司综合利用; - 符合. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 委托有资质的危险废物处理公司处理; - 符合. 4、噪声 本项目产噪设备主要为贴片机、回流焊等，根据同类项目类比调查，预计生产车间内噪声值约70dB(A)。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为20-25dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-2。 表7-2计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 1; 车间; 700; 70; 25; 45. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝45＋10lg（2×700）＝76.5dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-3。 表7-3生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 昼间标准; 达标情况. 1; 东厂界; 11; 28.8; 47.7; 65; 达标. 2; 南厂界; 22; 34.8; 41.6; 65; 达标. 3; 西厂界; 11; 28.8; 47.7; 65; 达标. 4; 北厂界; 22; 34.8; 41.6; 65; 达标. 本项目夜间不生产，通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界噪声贡献值对周边环境影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准。 要求企业做好以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 6、公众调查结论 本项目于2018年11月12日至2018年11月23日在开发区管委会公告栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图7。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 锡及其化合物 | 焊接烟气、有机废气经抽风机（总排风量约2000m3/h）收集，活性炭吸附处理装置吸附处理后（吸附效率按80%计算）于车间楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的二级标准 |
|  |  | 有机废气 |  |  |
| 水污 染物 | 员工用水 | 生活污水 | 化粪池处理后纳管 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 检测 | 次品 | 及时返回上一工序或者外协厂家进行维修 | 不会造成二次污染 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不会造成二次污染 |
|  | 焊接 | 锡渣（无铅） | 出售给物资公司综合利用 | 不会造成二次污染 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质的危险废物处理公司处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，项目位于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”。 本项目属于二类工业项目机械、电子（除属于一类工业项目外的）；不属于高污染工业项目，符合国家及地方产业政策，污染较小，符合该小区要求。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发〔2012〕10号)，以及《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发[2009]77号)，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中对环境不产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在开发区管委会公告栏进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区，根据房产证，项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016修订）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》的限制类和禁止类项目。 因此本项目符合国家、地方的产业政策。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目大气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求，本项目不产生生产废水，生活污水量少，经处理达标后排放对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 本项目拟建于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路356号。本项目实施后，将实现年生产、加工汽车电子产品30万套、物联网模块200万套、智能机器人2000台的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 根据表3-1监测结果表知，项目所在区域SO2、NO2、PM10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 （2）水环境质量现状结论 从表3-2 可见，该监测断面水质中pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，由于水质超标，水生生态环境质量一般。项目所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资主要为生活污水处理设施、废气噪声治理设施的购置等，整个环保工程投资约15万元，占项目总投资的1.5%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 焊接; 锡及其化合物; 焊接烟气、有机废气经抽风机（总排风量约2000m3/h）收集，活性炭吸附处理装置吸附处理后（吸附效率按80%计算）于车间楼顶排放; 12.8kg/a. 有机废气; 78kg/a. 水污染物; 员工; 生活污水; 废水量; 化粪池处理后纳管; 600t/a. CODCr; 300 mg/L，0.18t/a. SS; 250 mg/L，0.15t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.015t/a. 固体污染物; 检测; 次品; 及时返回上一工序或者外协厂家进行维修; 0.05t/a. 职工生活; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 15t/a. 焊接; 锡渣（无铅）; 出售给物资公司综合利用; 0.01t/a. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质的危险废物处理公司处理; 0.5t/a. 噪 声; 本项目产噪设备主要为贴片机、回流焊等，根据同类项目类比调查，预计生产车间内噪声值约80dB(A)。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 焊接烟气、有机废气经抽风机（总排风量约2000m3/h）收集，活性炭吸附处理装置吸附处理后（吸附效率按80%计算）于车间楼顶排放；其排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的二级标准要求。对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 本项目生活污水产生量约720t/a，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。项目纳管污染物CODcr 0.18t/a、SS0.15t/a、NH3-N 0.015t/a，由于本项目生活污水排放量较小，且不直排河道，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州亿强科技有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。