杭州前齿齿轮箱有限公司

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：杭州前齿齿轮箱有限公司

编制单位：杭州前齿齿轮箱有限公司

2019年1月16日

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2批建变化	3

3.3主要设备	3

3.4公用工程	3

3.5 生产工艺流程	4

四、环境保护设施	5

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	5

4.2 环保投资	5

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	5

五、环评中建议、结论及批复意见	7

5.1环评建议	7

5.2环评结论	7

5.3环评批复意见	7

六、验收执行标准	9

6.1 噪声	9

6.2 废水	9

七、验收监测内容	10

7.1 监测目的	10

7.2 监测内容	10

八、质量保证和质量控制	11

8.1监测分析方法	11

8.2质量保证和质量控制	11

九、验收监测结果	12

十、验收监测结论	14

10.1 结论	14

10.2 建议	15

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州前齿齿轮箱有限公司新建项目（更名前为杭州前齿齿轮科技有限公司）

- 建设单位：杭州前齿齿轮箱有限公司（更名前为杭州前齿齿轮科技有限公司）

- 建设性质：新建

- 项目位置：本项目位于杭州市萧山区戴村镇郁家山下村

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

杭州前齿齿轮箱有限公司（更名前为杭州前齿齿轮科技有限公司）位于萧山区戴村镇郁家山下村，租用杭州康明斯机械有限公司所属房产，面积593m²，为合法建筑。

于2016年经萧山区环保局审批，审批内容为年制造加工机械配件1000套，审批文号为萧环建【2016】61号。

- 开工、竣工、调试时间

本项目开工日期为2016年2月，投入试生产（试运行）日期为2016年5月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2018年12月我公司委托浙江精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；

- 6、《杭州前齿齿轮科技有限公司新建项目环境影响报告表》，2018年6月；

- 7、 《杭州前齿齿轮科技有限公司新建项目环境影响报告表审批意见的函》，2016年1月。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于萧山区戴村镇郁家山下村，项目东面、西面、南面、北面均为厂房。50米范围内无住户等敏感点。

## 3.2批建变化

表3-1批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 萧山区戴村镇郁家山下村 | 符合 | / |
| 规模 | 年制造加工机械配件1000套 | 符合 | / |
| 设备 | 与环评批复相比，磨床减少了2台，台钻增加了2台 | 基本符合 | / |

## 3.3主要设备和原辅料

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 批复数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 5台 |  |  |
| 2 | 铣床 | 3台 |  |  |
| 3 | 磨床 | 5台 |  |  |
| 4 | 齿轮机 | 10台 |  |  |

表3-3 主要原辅材料和能源用量

| 序号 | 主要原辅材料和能源名称 | 审批的主要原辅材料和能源用量 | 本项目实际主要原辅材料和能源用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材毛坯件 | 1000件/a | 1000件/a |  |
| 2 | 金属切削液 | 3t/a | 3t/a |  |

## 3.4公用工程

- ⑴给排水

- ①给水

本项目用水为生活用水，其中年生活用水量300t。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。

- ②排水

生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），污水处理后经沟渠排入附近农灌区。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

- ⑵供电

本项目用电主要由萧山区供电局提供。

## 3.5 工艺流程

图3-1 工艺流程

注：本项目生产工艺较为简单，钢材经车床、铣床、磨床、齿轮机加工即可。

生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、钢材边角料、废金属切削液。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目无工艺废气产生。

（2）废水

本项目废水为生活污水。

生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目的主要噪声为车床、铣床等运行产生的噪声。现有措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目固废主要有钢材边角料、废切削液和职工生活垃圾。钢材边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。废切削液属于危险固废，委托有资质的危险废物处理公司处理。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约6万元，主要为废水固废处理、隔声降噪设施等，占项目总投资60万元的10%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建【2016】61号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 本项目位于戴村镇郁家山下村，租用杭州康明斯机械有限公司所属房产，面积593m²，年制造加工机械配件1000套。 | 建设地址、规模与环评批复一致。与环评批复相比，磨床减少了2台，台钻增加了2台 |
| 废 水 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可排放，待附近污水管网接通后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。 | 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入村级污水管网。根据监测数据，废水排放可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准要求。 |
| 噪 声 | 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 | 已落实。加强设备维护，加强隔声防振。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，危险固废集中收集后委托有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | 已落实。 钢材边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。废切削液属于危险固废，委托有资质的危险废物处理公司处理。 |
| 其他 | 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。 | 已落实。 |

# 五、环评中建议、结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）近期污水需处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排入附近水体，远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须按三级标准纳管排放。

（4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.2环评结论

杭州前齿齿轮科技有限公司新建项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

见附件。

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |

*NH3-N的纳管标准参考《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值。

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排废水进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

| 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计PHS-3E | 0.1 （pH值） |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 | 电子分析天平FA2104N | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分 光光度法 HJ 536-2009 | 紫外可见分光光度计UV-1200型 | 0.01mg/L |

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2018年12月浙江精德检测科技有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2018年12月6日制造加工机械配件3套，2018年12月7日制造加工机械配件3套，生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

（1）监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2018年12月6日-12月7日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物，

频次为一天一次，每天取4个样品。

- （4）监测数据

9-2   废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样日期 | 测点编号 | 测点位置 | 性状 | 检测项 | 单位 | 检测结果 | 标准限制 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月6日 | W18414-1A-1 | 化粪池出口 | 微黄、臭、浑浊 | pH值 | 无量纲 | 7.42 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 400 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 221 | 500 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 23.3 | 35 | 达标 |
|  | W18414-1A-2 | 化粪池出口 | 微黄、臭、浑浊 | pH值 | 无量纲 | 7.46 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 400 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 220 | 500 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 23.1 | 35 | 达标 |
|  | W18414-1A-3 | 化粪池出口 | 微黄、臭、浑浊 | pH值 | 无量纲 | 7.44 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 400 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 223 | 500 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 23.5 | 35 | 达标 |
|  | W18414-1A-4 | 化粪池出口 | 微黄、臭、浑浊 | pH值 | 无量纲 | 7.45 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 400 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 222 | 500 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 23.0 | 35 | 达标 |
| 12月7日 | W18414-1B-1 | 化粪池出口 | 微黄、臭、浑浊 | pH值 | 无量纲 | 7.38 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 400 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 218 | 500 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 22.9 | 35 | 达标 |
|  | W18414-1B-2 | 化粪池出口 | 微黄、臭、浑浊 | pH值 | 无量纲 | 7.32 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 400 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 218 | 500 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 22.8 | 35 | 达标 |
|  | W18414-1B-3 | 化粪池出口 | 微黄、臭、浑浊 | pH值 | 无量纲 | 7.34 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 400 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 219 | 500 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 22.7 | 35 | 达标 |
|  | W18414-1B-4 | 化粪池出口 | 微黄、臭、浑浊 | pH值 | 无量纲 | 7.36 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 400 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 217 | 500 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 22.6 | 35 | 达标 |

2018年12月6日-12月7日监测周期内，杭州前齿齿轮箱有限公司废水排放可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准要求。氨氮浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值。

9.4污染物排放总量核算

本项目废水不属于生产性废水，因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建【2016】61号《关于杭州前齿齿轮箱有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

本项目无工艺废气产生。

（2）废水

本项目废水为生活污水。

生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入污水管网。2018年12月6日-12月7日监测周期内，杭州前齿齿轮箱有限公司废水排放可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准要求。氨氮浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值。

（3）噪声

本项目的主要噪声为车床、铣床等运行产生的噪声。现有措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目固废主要有钢材边角料、废切削液和职工生活垃圾。钢材边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。废切削液属于危险固废，委托有资质的危险废物处理公司处理。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

承诺

萧山区环保局：

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州前齿齿轮箱有限公司

证  明

杭州前齿齿轮箱有限公司产生的生活污水经预处理达标后可纳入本村村级污水管网，特此证明。

证明单位

证 明

杭州前齿齿轮箱有限公司生活垃圾由集体统一收集后运送至垃圾中转站。

证明单位：

企业生产报表

2018年12月我公司委托浙江精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2018年12月6日-12月7日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2018年12月6日 | 制造加工机械配件3套 |
| 2018年12月7日 | 制造加工机械配件3套 |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州前齿齿轮箱有限公司

其他需要说明的事情

萧山区环保局：

我公司杭州前齿齿轮箱有限公司位于萧山区戴村镇郁家山下村，租用杭州康明斯机械有限公司所属房产，面积593m²，为合法建筑。

于2016年经萧山区环保局审批，审批内容为年制造加工机械配件1000套，审批文号为萧环建【2016】61号。现我公司的污染防治措施为：

（1）废气

本项目无工艺废气产生。

（2）废水

本项目废水为生活污水。

生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目的主要噪声为车床、铣床等运行产生的噪声。现有措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目固废主要有钢材边角料、废切削液和职工生活垃圾。钢材边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。废切削液属于危险固废，委托有资质的危险废物处理公司处理。

另外，我公司生产过程中不涉及环评报告和审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整改工作情况。

杭州前齿齿轮箱有限公司

噪声、固废污染防治设施验收申请

我公司杭州前齿齿轮箱有限公司位于萧山区戴村镇郁家山下村，租用杭州康明斯机械有限公司所属房产，面积593m²，为合法建筑。

于2016年经萧山区环保局审批，审批内容为年制造加工机械配件1000套，审批文号为萧环建【2016】61号。

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行，申请贵局进行噪声、固废污染防治设施验收。

杭州前齿齿轮箱有限公司

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州前齿齿轮箱有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区戴村镇郁家山下村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 金属制品业C33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □技改 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 10 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建【2016】61号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2016年1月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 浙江精德检测科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州前齿齿轮箱有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311261 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13606717010、82369588 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年