《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	11

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况.	13

2.1自然环境简况	13

2.2 社会环境简况	17

3 环境质量现状	21

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	21

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）.	24

4 评价适用标准	.26

5 建设项目工程分析	30

5.1 工艺流程简述	30

5.2主要污染工序污染源强.	30

5.3污染物防治措施与对策	36

5.4 清洁生产措施	39

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	42

7 环境影响分析.	44

7.1 施工期环境影响简要分析	44

7.2 营运期环境影响分析.	44

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	.54

9 环保审批原则符合性分析	56

10 结论与建议	60

10.1环评结论	.60

10.2 环保建议	63

10.3 环评总结论	64

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江鑫格实业有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江鑫格实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢建国 |  |  |  | 联系人 |  | 戚关福 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区新街街道新塘头村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139****3890 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311217 |  |
| 建设地点 | 萧山区新街街道新塘头村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□迁改建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 通用设备制造业C-35 |  |  |
| 用地面积 | 11771.3m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 6880万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 110 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.6％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019.8 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 浙江鑫格实业有限公司由杭州鑫格金属制品有限公司改名来来（变更登记情况见报告附件），成立于2009年11月，原位于萧山区新街街道新盛村，主要从事生产、加工：自行车服务亭（棚）、校车候车亭（棚）等，于2016年1月通过环保审批，审批规模为年生产加工不锈钢制品50吨、五金配件30吨等项目（批文号：萧环建【2016】135号），后于2017年5月16日通过萧山区环保局“三同时”验收（萧环验[2017]163号），并领取了“杭州市污染物排放许可证”（编号：330109340302-109），现因发展需要，拟搬迁至萧山区新街街道新塘头村，租用杭州瑞煌机械有限公司所属工业用房，面积11771.3m2，调整现有部分产品的生产规模、新增再生资源分类智能回收设备、幕墙铝单板等生产内容，新增喷漆流水线2条、硅烷线1条等。本项目迁扩建完成后，将实现年生产加工再生资源分类智能回收设备2000套、幕墙铝单板600吨等项目的生产规模（具体见表1-1）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省市环保局有关文件的规定，必须在本项目前期进行环境影响分析的评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“<二十三、通用设备制造业>中的‘其他（仅组装的除外）’，确定该项目须编制环境影响报告表，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 A、国家法律、法规、规章、规范性文件等 (1)《中华人民共和国环境保护法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014.4.24修订通过,自2015年1月1日起施行； (2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，由第九届全国人大常委会第十五次会议于2015.8.29修订通过，2016.1.1起施行； (4)《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修改版）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）； (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订； (6)《中华人民共和国水污染防治法》(修正)，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行； (7)《中华人民共和国循环经济促进法》，由第十一届全国人大常委会第四次会议于2008.8.29通过，2009.1.1起施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，由第十一届全国人大常委会第二十五次会议于2012.2.29修正，2012.7.1起施行； (9)《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院，国务院令【1998】第253号，1998.11.29），《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，自2017年10月1日起施行； (10)《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号)，2019.1.1起施行）； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1起施行）； (12)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令）部令第1号，2018年4月28日实施； (13)《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（中华人民共和国国务院，国发【2011】42号，2011.12.15）； (14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发【2012】77号，2012.7.3）； (15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发【2012】98号，2012.8.7）； B、地方性法规、规章、规范性文件等 (1)《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； (2)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (3)《浙江省水污染防治条例（ 2013年修正）》，第十二届浙江省人大常委会，2013.12.19发布并施行； (4)《关于印发〈浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定〉等文件的通知》（浙环发【2007】12号，2007.2.15）； (5)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发【2008】59号，2008.9.16）； (6)《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发【2014】28号，2014.5.19）； (7)《关于进一步下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（浙环发【2009】44号，2009.6.4）； (8)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发【2009】76号，2009.10.28）； (9)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发【2012】10号，2012.2.24）； (10)《关于下放建设项目环评审批管理权限切实加强监督管理的通知》（杭环发【2010】262号，2010.10.12）； (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正)》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； C、产业政策 (1)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订），2016.3.25起施行； (2)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部，工产业【2010】第122号， 2010.10.13发布并实施）； (3)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28发布并施行）； (4)《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国家发展和改革委员会，国发【2009】38号，2009.9.26）； (5)《杭州市 2013年产业发展导向目录和空间布局指引》（杭政办函【2013】50号，2013.4.2）； (6)《杭州市萧山区产业发展导向目录（2014年版）》（萧政发【2014】48号，2014.3.7）； D、相关的技术规范 (1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018； (3)《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ2.3-2018； (4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009； (5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ610-2016； (6)《固体废物鉴别标准》，(GB 34330—2017 2017-10-10实施) (7)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； (8)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》； (9)《杭州市萧山区环境功能区划》； E、项目技术文件及其它依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 新增规模; 项目最终生产规模. 不锈钢制品; 50吨/年; 0; 50吨/年. 五金配件; 30吨/年; 0; 30吨/年. 电气配件; 50吨/年; 0; 50吨/年. 塑料配件; 20吨/年; 0; 20吨/年. 钢结构; 100吨/年; 0; 100吨/年. 金属家具; 1万件/年; 0; 1万件/年. 铝合金制品; 50吨/年; 0; 50吨/年. 岗亭; 2000个/年; 0; 2000个/年. 太阳能及LED照明设施; 5000组/年; 0; 5000组/年. 书报亭; 2000个/年; 0; 2000个/年. 户外各类收费亭; 2000个/年; 0; 2000个/年. 室内外广告牌（棚）; 2000个/年; 0; 2000个/年. 艺术雕塑; 100个/年; 0; 100个/年. 导向标识标牌; 4500块/年; 0; 4500块/年. 五金制品; 20吨/年; 0; 20吨/年. 塑料制品; 20吨/年; -20吨/年; 0. 膜结构; 2000个/年; 0; 2000个/年. 玻璃钢制品; 2000个/年; 0; 2000个/年. 信报亭; 2000个/年; 0; 2000个/年. 公共候车亭（棚）; 3000个/年; 0; 3000个/年. 公共自行车服务亭（棚）; 2500个/年; 0; 2500个/年. 校车候车亭（棚）; 2000个/年; 0; 2000个/年. 智能亭（银亭、自助售货亭）; 2000个/年; 0; 2000个/年. 管理亭; 2000个/年; 0; 2000个/年. 报刊亭; 2000个/年; 0; 2000个/年. 旅游咨询亭; 2000个/年; 0; 2000个/年. 挡车器; 2000个/年; 0; 2000个/年. 酒店设施; 2000个/年; 0; 2000个/年. 玻璃雨棚; 2000个/年; 0; 2000个/年. 垃圾桶; 5000个/年; 0; 5000个/年. 果壳箱; 2000个/年; 0; 2000个/年. 旗杆; 1500根/年; 0; 1500根/年. 金属栏杆; 5400米/年; 0; 5400米/年. 钢结构及构件; 20吨/年; 0; 20吨/年. 金属家具产品; 5000件/年; 0; 5000件/年. 金属造型制品; 2000件/年; 0; 2000件/年. 喷塑件; 5万件/年; 0; 5万件/年. 智能停车库; 50吨/年; 0; 50吨/年. 智能停车档; 30吨/年; 0; 30吨/年. 智能停车架; 50吨/年; 0; 50吨/年. 智能充电桩; 20吨/年; 0; 20吨/年. 智能遮阳设备; 1000个/年; 0; 1000个/年. 集成房屋; 500个/年; 0; 500个/年. 多媒体自动终端（自助终端设备）; 5000个/年; 0; 5000个/年. 智能导闸; 0; 3000个/年; 3000个/年. 金属屋面墙面板材围护系统; 0; 550吨/年; 550吨/年. 铝天花板; 0; 150吨/年; 150吨/年. 铝蜂窝板; 0; 130吨/年; 130吨/年. 幕墙铝单板; 0; 600吨/年; 600吨/年. 铝合金门窗; 0; 200吨/年; 200吨/年. 抛丸件; 0; 5万件/年; 5万件/年. 公共自行车系统配件; 0; 2000套/年; 2000套/年. 快速公交站场; 0; 2000个/年; 2000个/年. 智能充电棚; 0; 2800个/年; 2800个/年. 智能公交电子站牌; 0; 3500个/年; 3500个/年. 喷涂件; 0; 4.2万件/年; 4.2万件/年. 再生资源分类智能回收设备; 0; 2000套/年; 2000套/年. 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 现有设备数量; 新增设备数量; 项目最终设备数量; 备注. 1; 数控开槽机; 1台; 0; 1台; /. 2; 剪板机; 1台; 0; 1台; /. 3; 注塑机; 3台; 3台; 0; /. 4; 粉碎机; 1台; 0; 1台; /. 5; 数控车床; 3台; 0; 3台; /. 6; 冷风机; 2台; 0; 2台; /. 7; 点焊机; 10台; -7台; 3台; /. 8; 其他各类焊机; 38台; 7台; 45台; /. 9; 冲床; 3台; 2台; 5台; /. 10; 台钻; 1台; 1台; 2台; /. 11; 数控冲床; 1台; 3台; 4台; /. 12; 喷塑流水线; 1条; 0; 1条; 含天然气烘房. 13; 抛丸机; 1台; 0; 1台; /. 14; 激光切割机; 1台; 2台; 3台; /. 15; 压卯机; 1台; 2台; 3台; /. 16; 等离子切割机; 1台; 4台; 5台; /. 17; 台式砂轮机; 1台; 1台; 2台; /. 18; 圆锯机; 1台; 1台; 2台; /. 19; 切割机; 1台; 0; 1台; /. 20; 带锯床; 1台; 1台; 2台; /. 21; 叉车; 2台; 0; 2台; /. 22; 数控折弯机; 2台; 10台; 12台; /. 23; 折弯机; 1台; 0; 1台; /. 24; 立式钻床; 1台; 0; 1台; /. 25; 台式攻丝机; 1台; 0; 1台; /. 26; 线切割机; 0; 3台; 3台; /. 27; 手摇磨床; 0; 1台; 1台; /. 28; 磨床; 0; 2台; 2台; /. 29; 铣床; 0; 2台; 2台; /. 30; 喷漆流水线; 0; 2条; 2条; 含天然气烘房. 31; 机器人自动焊接机; 0; 12台; 12台; /. 32; 压力机; 0; 6台; 6台; /. 33; 组装线; 0; 3条; 3条; /. 34; 除尘设备; 0; 3套; 3套; /. 35; 滚圆机; 0; 1台; 1台; /. 36; 平台式点焊机; 0; 1台; 1台; /. 37; 废水处理设备; 0; 1套; 1套; /. 38; 硅烷化处理线; 0; 1条; 1条; 含天然气烘房. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 新增主要原辅材料用量; 项目最终主要原辅材料总用量. 1; 钢材; 1300t/a; 0; 1300t/a. 2; 不锈钢; 1150t/a; 0; 1150t/a. 3; 铝片; 60t/a; 0; 60t/a. 4; 铜片; 60t/a; 0; 60t/a. 5; PE塑料; 45t/a; -45t/a; 0. 6; 铝合金; 600t/a; 0; 600t/a. 7; 焊材; 10t/a; 5t/a; 15t/a. 8; 镀锌板; 1200t/a; 0; 1200t/a. 9; 塑粉; 20t/a; 0; 20t/a. 10; 玻璃; 5万m2/a; 0; 5万m2/a. 11; 玻璃钢; 20t/a; 0; 20t/a. 12; 其它配件; 13t/a; 0; 13t/a. 13; 液氮; 130瓶/a; 0; 130瓶/a. 14; 液氧; 36瓶/a; 0; 36瓶/a. 15; 氧气; 216瓶/a; 0; 216瓶/a. 16; 乙炔; 60瓶/a; 0; 60瓶/a. 17; 氩气; 156瓶/a; 0; 156瓶/a. 18; 水性漆; 0; 8t/a; 8t/a. 19; 各种生碳铜合成钢; 0; 4800t/a; 4800t/a. 20; 环保类合成脂型切削液; 0; 1t/a; 1t/a. 21; 铝型材; 0; 200t/a; 200t/a. 22; 铝板; 0; 600t/a; 600t/a. 23; 金属屋面墙面板材; 0; 550t/a; 550t/a. 24; 脱脂原剂; 0; 6t/a; 6t/a. 25; 硅烷; 0; 9t/a; 9t/a. 26; 天然气; 15万m3/a; 35万m3/a; 50万m3/a. 27; 机油; 0; 2t/a; 2t/a. 28; 水; 1850t/a; 1720t/a; 3570t/a. 29; 电; 22万KW.h/a; 78万KW.h/a; 100万KW.h/a. 环保类合成脂型合成切削液：该切削液系专为日趋严格的工业环保、排放而设计的高品质切削液，采用当今世界最先进的先合成脂后合成切削液技术和工艺，并全部采用环保材料（例如基础材料采用的是可食用的菜籽油，而其它切削液采用的是非环保和非降解的矿物油）。产品环保、降解、长效、长寿命，可达到低排放和不排放废液的苛刻要求，同时具有一般合成切削液所不具备的润滑性、防锈性和对机床的防护性能。稀释液永不发臭变质，使用时只需添加无需排放，可达到不排放废液的苛刻要求。 主要特点： ①环保性：本产品全部采用环保材料制造，绝不含有氯，硫，亚硝酸钠等有害物质，能完全自然降解。 ②长寿命，低排放：本产品采用可食用能降解的的菜籽油代替了易滋生细菌的矿物油，所以本产品的生物稳定性，再加上进口的杀菌剂，防腐剂和再生剂等，可使切削液永不发臭变质，使用时只需根据消耗及时添加而无需更换。 ③沉降性和浮油污性：加工过程中切削液回流到冷却箱后能使切屑，铁粉，磨屑，微粒等比重大的杂质快速沉降与冷却箱的底部，油污等轻质杂质快速悬浮于切削液面。 ④润滑性：因采用当今世界最先进的先合成脂后合成切削液技术和工艺，所以解决了合成切削液润滑性差的这一行业难题。 ⑤冷却性：本产品中独特的吸热因子高效排热，可使刀具和工件表面迅速冷却。 ⑥防锈性和防护性：加工后的零件可防锈 8-15天，同时能给机床漆面以最佳保护。 ⑦清洗性：因是水溶性切削液，所以有良好的易清洁性。 因此，本项目无废切削液产生。 硅烷化处理剂：是采用硅烷技术开发出的一种适合浸渍/喷淋法等处理方法的无磷金属表面处理剂。硅烷处理剂以有机硅烷为原料，主要为硅烷偶联剂，不含重金属离子，不含磷，无需加温，无渣，常温操作，处理时间短。处理后的金属表面形成无色硅烷保护膜，具有优良的耐腐蚀性，能提高涂料的附着力，是优秀的涂装前处理剂。 项目所用原料均从正规合法单位购得，同时水、电等公共资源由当地相关部门供应，且整体而言本项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，因此不触及资源利用上线。 表1-4 脱脂剂主要成分 原料名称; 主要成分. 脱脂粉; 片碱; 20%. 碳酸钠; 50%. 偏硅酸钠; 20%. OP-10 （非离子表面活性剂）; 10%. 企业使用的脱脂剂，为直接外购调配好的脱脂剂，主要是按脱脂粉：水=1：4，调制而成。 6、生产安排与劳动定员 本项目需员工100人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水和生产用水，其中年生活用水量为3000t（以职工人数100人、100L/人.d、年工作300d计）,生产用水量约570t/a,合计全年用水量3570t。项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水经化粪池处理后纳管排放，生产废水经厂内污水处理装置处理达标后纳管排放。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为100万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目拟建于萧山区新街街道新塘头村，拟租用杭州瑞煌机械有限公司所属工业用房,面积11771.3m2，厂房已建。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约5000万元，实施年产公共自行车服务亭（棚）2500个、校车候车亭（棚）2000个等的生产项目。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 现有项目正常情况下实行两班制生产，夜间不生产，年工作300天，企业现有企业产品方案、原辅材料用量、设备情况等见1.1章节中分析。通过现场踏勘，现有项目目前已经基本停产侍搬迁，现有项目已于2017年5月16日通过萧山区环保局“三同时”验收（萧环验[2017]163号），并领取了“杭州市污染物排放许可证”（编号：330109340302-109），故现有污染产生情况参考公司2015年12月的《杭州鑫格金属制品有限公建设项目环境影响报告表》，原有项目主要污染物产生及排放情况见表1-5。 表1-5 原有项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 排放浓度（数据来源于监测报告）; 防治措施. 大气污染物; 焊接; 焊接烟尘; 0.196～0.376mg/m3; 经焊接烟尘净化装置处理后排放. 抛丸; 抛丸粉尘; <20mg/m3; 经设备自带的除尘装置处理后15米高空排放. 喷塑; 粉尘; <20mg/m3; 经布袋+水浴处理后15米高空排放. 天然气燃烧; SO2; <3mg/m3; 经烟囱15米高空排放. NOX; 30mg/m3. 水污染物; 员工; 废水; 废水量; 1440t/a; 经污水处理装置处理后排放. CODCr; 71.5 mg/L. SS; 52mg/L. NH3-N; 0.101mg/L. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 0; 由环卫部门统一收集处理. 机加工; 钢材边角料; 0; 收集后出售给物资回收公司. 噪 声; 厂界噪声现场实测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间低于60dB(A)。. 现有项目于2017年5月16日通过萧山区环保局“三同时”验收（萧环验[2017]163号），并领取了“杭州市污染物排放许可证”（编号：330109340302-109），2018年4月25日委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司进行排污证年检检测，检测结果表明各项污染物均能达标排放。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区新街街道新塘头村，项目东面为苗木地，南面为道路，西面为凯凯机械，北面为百尊五金、永吉五金。项目周边100m范围内无居民住宅等敏感点。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2 社会环境简况 1、萧山区概况 - 萧山是杭州的南大门，历史悠久，境内的“跨湖桥文化”距今有8000年。公元2年始建县，始称余暨，唐代天宝元年(公元742年)改现名，一直沿用至今。经国务院批准，1988年1月1日撤县设市，2001年3月25日，撤市设区。 - 萧山位于浙江省北部，钱塘江南岸，为杭州市属区，与西湖区、江干区和嘉兴海宁市隔江相望。地理坐标位于北纬２９°５０′５４″—３０°２３′４７″，东经１２０°０４′２２″—１２０°４３′４６″之间。总面积１４２０平方千米，耕地面积５０６２４．５２公顷。全境东西宽约５７．２千米，南北长约５９．４千米。四周边界：东邻绍兴市柯桥区，南接诸暨市，西连富阳区，西北界滨江区，北濒钱塘江。 - 改革开放以来，萧山经济和社会取得长足发展，国内生产总值以年均超过10%的速度增长，多次荣获“全国农村综合实力百强县（市）”、“全国明星县（市）”、“全国十大财神县（市）”、“国家卫生城市”、“浙江省品牌强县（市、区）”、“中国最令人向往的城市十强”、“浙江省科技综合实力第一名”、“大陆极具投资地第一名”、“全国百强县市第七名”、“中国园林绿化产业基地”等称号，是浙江省的首批小康县（市）。近几年，全区国内生产总值、工业总产值等主要经济指标实绩居浙江省县（市、区）级首位。2000年和2001年全国县（市）社会经济综合发展指数排名中萧山分别列第9位和第7位，2002年到2006年再列第七位，浙江省第一位。被命名为中国园林绿化产业基地、中国纺织生产基地、中国羽绒之都、钢结构之乡、中国伞乡、中国镜乡、中国化纤名镇、中国制造业十佳投资城市、亚洲制造业示范基地、中国汽车零部件产业基地、中国淋浴房之乡、中国卫浴配件基地、中国花边之都、中国纸业之乡、中国花木之乡、中国民间文化艺术之乡、浙江省青梅之乡、浙江省十大旅游休闲城市、华东地区十大旅游休闲风情城市、浙江省旅游强区的称号。 - 经初步测算，2017年，萧山区（含大江东）实现地区生产总值2157.49亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值167787元，按国家公布的2017年平均汇率6.7518折算，为24851美元。 - 萧山区实现地区生产总值1861.48亿元，比上年增长8.5%；其中第一产业增加值54.15亿元，第二产业增加值701.56亿元，第三产业增加值1105.77亿元，分别增长1.4%、0.9%和15.3%；三次产业结构升级为2.9:37.7:59.4。按户籍人口计算，萧山区人均地区生产总值164319元，增长7.2%，为24337美元。 - 全区新一轮城中村改造首战告捷， 27个村（社区）完成签约1.27万户，实施小城镇环境综合整治项目404个，竣工232个。“12588”交通大会战全面展开，建成铁路杭州南站及西广场，彩虹大道快速路、03省道义桥至楼塔段改扩建工程等道路建设有序推进，地铁5号线、6号线萧山段开工建设。拆除各类违法建筑512万平方米。新增公共停车泊位3864个。稳步实施47个海绵城市项目。新开工22个装配式建设项目。成功获批国家级杭州临空经济示范区。 - 全年实现工业增加值650.30亿元，比上年增长2.3%，其中规上工业增加值528.42亿元，增长2.0%。规上战略性新兴产业实现增加值89.46亿元，高新技术产业实现增加值175.36亿元，装备制造业实现增加值184.59亿元，分别增长0.3%、3.2%和5.8%。 - 全年规模以上工业企业实现利税总额234.70亿元，其中利润总额156.24亿元，分别增长5.2%和3.8%；亏损面为14.7%，亏损企业亏损总额14.08亿元，增长18.4%；工业销售利润率为5.56%，比上年下降0.6个百分点；规上工业企业全员劳动生产率21.8万元/人。 - 2、 杭州市萧山区环境功能区划 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”，其管控措施如下： 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积0.05平方公里）管控要求如下： （1）严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； （2）禁止畜禽养殖； （3）禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； （4）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； （5）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 负面清单： （1）禁止新、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 （3）禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 （4）黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。 本项目位于优化准入区内，属于二类企业中“I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工），且营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本次环评引用萧山区 2017 年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。区域空气质量现状评价见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 24; 150; 16.00; 0. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.50; 17.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 91; 80; 113.75; 13.75. CO; 95百分位数24小时浓度; 1.3; 4000; 0.03; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 160; 160; 100; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 5.71; 超标. 95百分位数日平均浓度; 154; 150; 102.67; 2.67. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35; 131.43; 31.43; 超标. 95百分位数日平均浓度; 97; 75; 129.33; 29.33. （2）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为不达标区。 根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （3）特征污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域特征污染物非甲烷总烃的质量现状，环评单位委托浙江精德检测科技有限公司对建设项目拟建地主导风向下风向（项目拟建地东南侧衙前镇人民政府门口）进行了非甲烷总烃的现状监测，监测时间为 2019 年4 月24 日-2019 年4月 30日，检测方法和检测仪器表 3-2，具体监测结果表3-3。 表 3-2 检测方法和使用仪器信息一览表 序号; 项目类别; 检测项目; 检测方法及来源; 检测仪器及编号. 1; 空气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 04-2017; 气相色谱仪GC9790Ⅱ. 表3-3检测结果 日期; 点位名称; 点位编号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 评价. 2019.4.24; 衙前镇人民政府门口; A19408-1A-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.79; 2.0; 达标. A19408-1A-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.91; 2.0; 达标. A19408-1A-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.69; 2.0; 达标. A19408-1A-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.51; 2.0; 达标. 2019.4.25; 衙前镇人民政府门口; A19408-1B-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.48; 2.0; 达标. A19408-1B-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.31; 2.0; 达标. A19408-1B-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.37; 2.0; 达标. A19408-1B-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.66; 2.0; 达标. 2019.4.26; 衙前镇人民政府门口; A19408-1C-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.59; 2.0; 达标. A19408-1C-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.42; 2.0; 达标. A19408-1C-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.63; 2.0; 达标. A19408-1C-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.63; 2.0; 达标. 2019.4.27; 衙前镇人民政府门口; A19408-1D-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.59; 2.0; 达标. A19408-1D-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.42; 2.0; 达标. A19408-1D-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.63; 2.0; 达标. A19408-1D-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.63; 2.0; 达标. 2019.4.28; 衙前镇人民政府门口; A19408-1E-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.56; 2.0; 达标. A19408-1E-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.64; 2.0; 达标. A19408-1E-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.61; 2.0; 达标. A19408-1E-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.63; 2.0; 达标. 2019.4.29; 衙前镇人民政府门口; A19408-1F-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.65; 2.0; 达标. A19408-1F-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.65; 2.0; 达标. A19408-1F-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.64; 2.0; 达标. A194081F-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.65; 2.0; 达标. 2019.4.30; 衙前镇人民政府门口; A19408-1G-1; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.65; 2.0; 达标. A19408-1G-2; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.63; 2.0; 达标. A19408-1G-3; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.66; 2.0; 达标. A19408-1G-4; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.53; 2.0; 达标. 由表 3-4 监测结果可知，项目拟建地附近非甲烷总烃现状值为0.37～1.42mg/m3。由于我国尚未制定非甲烷总烃的质量标准，根据《大气污染物综合排放标准》详解中的相关说明，非甲烷总烃的质量标准采用 2.0mg/m3 作为评价 1 小时平均浓度值。可见，项目拟建设地非甲烷总烃现状浓度可以满足功能区要求 2、水环境质量 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本次环评引用杭州河道水质 APP 对项目周边地表水的监测数据，采样时间 2018年9月 1日，采样断面为大治河监测点位，监测数据统计结果见表3-4。 表3-4 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 采样日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2018.9.1; 大治河; 5.7; 2.4; 0.12; 0.78. 类别; /; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. Ⅲ类标准; /; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 由表 3-2 可见，监测期间，萧山大治河断面监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，大治河断面现状水质良好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 4、声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2019年4月14日在项目四周设置4个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-5。 表3-5 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃. 上午; 54.5; 57.2; 56.2; 57.3. 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）项目建成投入使用后，周围水环境质量维持在现有水平上。 （2）项目建成投入使用后，项目周围环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （3）项目建成投入使用后，四周噪声达到GB12348-2008中的2类标准。 （4）项目周边主要环境敏感保护目标。 表3-6 主项目环境保护目标 序号; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离; 敏感性描述. 厂界; 本项目厂房. 1; 新兴公寓; N120.377691 E30.174088; 居民; 环境空气质量、声环境质量; 二类环境空气功能区、2类声环境功能区; 西; 151m; 157m; 一般. 2; 新塘头村幼儿园; N120.374494 E30.176850; 在校师生; 西; 580m; 586m; 一般. 3; 新蕾学校; N120.374633 E30.177608; 在校师生; 西; 606m; 612m; 一般. 4; 甘露亭村; N120.388538 E30.181990; 居民; 东北; 1.4km; 1.4km; 一般. 5; 联兴小学; N120.395694 E30.181276; 在校师生; 东北; 1.8km; 1.8km; 一般. 6; 吟龙村; N120.373871 E30.166538; 居民; 西南; 860m; 860m; 一般. 7; 新林周村; N120.363572 E30.166241; 居民; 西; 1.6km; 1.6km; 一般. 8; 螺山医院; N120.363915 E30.165202; 医院; 西; 1.6km; 1.6km; 一般. 9; 新塘头村; N120.379053 E30.175109; 居民; 北; 150m; 156m; 一般. 10; 衙前村; N120.383914 E30.162642; 居民; 南; 1.3km; 1.3km; 一般. 11; 衙前镇卫生院; N120.390844 E30.164488; 医院; 东南; 1.5km; 1.5km; 一般. 12; 顶漾村; N120.393191 E30.161297; 居民; 东; 1.9km; 1.9km; 一般. 13; 陈家园村; N120.375953 E30.181981; 居民; 北; 1km; 1km; 一般. 14; 八大村; N120.382991 E30.174700; 居民; 东北; 391; 397; 一般. 15; 区域环境空气; /; 环境空气; 环境空气质量; 二类环境空气功能区; /; /; /; 敏感. 16; 区域声环境; /; 声环境; 声环境质量; 2类声环境功能区; /; /; /; 敏感. 17; 河道; N120.362434 E30.172716; 地表水环境; 地表水环境质量; Ⅳ类地表水水域环境功能区; 北; 510m; 516m; 一般.

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 备注. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 二氧化硫; 60; 150; 500; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. 二氧化氮; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. 非甲烷总烃; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODMn（mg/L）; 6; 8; 10. 总磷; 0.2; 0.3; 0.4. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 涂装工序大气污染物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）中表2和表6相关标准，见表4-4。 表 4-4 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018） 污染物; 车间或车间设施排气筒排放限值浓度(mg/m3); 企业边界浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 20; -. 非甲烷总烃NMHC; 60; 4.0. 注：排气筒高度不低于 15 m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定。 天然气废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中新污染源干燥炉、窑二级标准，具体见表4-5。 表4-5 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） 类别; 排放限值（二级）. 有组织烟（粉）尘浓度，mg/m3; 烟气黑度（林格曼级）; 无组织烟（粉）尘浓度，mg/m3. 干燥炉、窑; 200; 1; 5. 注：各种工业炉窑排气筒最低允许高度为15米，排气筒高度应高出周围200米半径范围的建筑3米以上。项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑3米以上”的要求，故排放浓度应严格50%执行。 焊接烟尘、SO2、NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排放筒高度（m）; 二级*（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 550; 15; 2.6; 0.4. NOX; 240; 15; 0.77; 0.12. 2、废水 企业污水经处理达标后纳入污水管网，由萧山钱江污水处理厂处理统一处理达标后外排。萧山钱江污水处理厂进水标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，排水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，具体见表4-7。 表4-7污水综合排放标准（GB8979-1996） 污染物名称; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 萧山钱江污水处理厂 污水处理厂排放标准; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODcr ≤; 500; 50; mg/L. SS ≤; 400; 10; mg/L. NH3-N ≤; 35; 5（8）①; mg/L. 石油类 ≤; 20; 1; mg/L. 注：括号外数值为水温>120℃时的控制指标，括号内数值为水温≤120℃ 时的控制指标。 3、固废 固体废弃物执行《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改清单的公告》（环保部2013年第36号公告）中的有关规定和要求。 4、噪声 厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，“十二五”期间主要污染物总量指标为SO2、COD、氨氮及氮氧化物。实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 据《重点区域大气污染防治“十三五”规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》等文件，本项目中VOCs应做总量控制要求。按照《重点区域大气污染防治“十三五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。 根据浙江省环保厅下发的《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为VOCS（非甲烷总烃）、NOx、SO2、COD、NH3-N。项目建成后，企业污染物排放情况如下： 表4-9 项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原审批排放量; 本项目排放量; 总量控制指标; 区域替代削减比; 区域替代削减量; 增减量. VOCS; 0.001; 0.231; 0.231; 1:2; 0.462; 0.231. COD; 0.144; 0.143; 0.143; 1:1; 0.143; -0.001. NH3-N; 0.022; 0.014; 0.014; 1:1; 0.014; -0.008. NOx; 0.095; 0.315; 0.315; 1:2; 0.630; 0.220. SO2; 0.015; 0.05; 0.05; 1:2; 0.100; 0.035. 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N、NOx、SO2的排放量分别为0.231t/a、0.143t/a、0.014t/a、0.315t/a、0.05t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1本项目生产工艺流程及产污环节 注：本项目生产工艺主要对外购各类钢材等原料按产品要求进行下料、机加工、焊接组装、硅烷化、喷塑、喷漆等表面处理后，再出厂安装。 硅烷化处理工艺流程如下： 序号; 工艺名称; 处理方式; 处理时间（min）; 槽体规格. 1; 热水洗; 全喷淋; 1.0; L1.1×W2.2×H1.08. 2; 预脱脂; 全喷淋; 1.0; L0.8×W2.2×H1.08. 3; 脱脂; 全喷淋; 1.5; L1.1×W2.2×H1.08. 4; 水洗1; 全喷淋; 0.8; L0.8×W2.2×H1.08. 5; 水洗2; 全喷淋; 0.8; L0.8×W2.2×H1.08. 6; 自来水直喷1; 全喷淋; Pass; L2.1×W1.5×H1.7. 7; 硅烷; 全喷淋; 1.5; L1.1×W2.2×H1.08. 8; 水洗3; 全喷淋; 0.6; L0.8×W2.2×H1.08. 9; 自来水直喷2; 全喷淋; Pass; L2.8×W1.5×H1.7. 脱脂：脱脂液平时不排放，通过外接过滤器连续过滤循环使用，每半年对过滤器的滤芯进行更换一次，该过程会产生滤渣和废滤芯。处理一定量的工件后槽液会有消耗，平时必须补充脱脂液以维持稳定。脱脂槽液每年更换1次，该过程会产生废槽液。 硅烷化：硅烷化处理是利用硅烷剂对金属或非金属材料进行表面处理的过程，硅烷剂主要以有机硅烷水溶液作为表面处理剂，成分为硅烷偶合剂，可以替代传统的磷化工艺，具有以下多个优点：无有害重金属离子，不含磷，无需加温。硅烷处理过程不产生沉渣，处理时间短，控制简便，处理步骤少，可省去表调工序，有效提高塑粉对基材的附着力。硅烷化溶液不排放，通过外接过滤器连续过滤循环使用，每半年对过滤器的滤芯进行更换，该过程会产生滤渣和滤芯。处理一定量的工件后槽体会有消耗，平时必须补充硅烷剂以确保硅烷化效率。 清洗：采用喷淋式三级逆流清洗，对工件进行自来水喷淋清洗，常温，每次清洗时间约0.8min，定期排放第1道清洗水，将后道清洗水作为前一道清洗水使用，新补充的清洗水作为第3道直喷水。由于工件对水质要求不高，一般3～5天排放第1个脱脂清洗水槽和第1个硅烷化清洗水槽的清洗废水，平均排放量约1.2m3/d。 （2）主要污染因子 生产运行阶段产生的环境影响及主要污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染因子 时期; 污染类别; 来 源; 主要污染物. 营 运 期; 废水; 清洗废水; pH、COD、SS、氨氮、石油类、LAS. 生活污水; COD、氨氮. 废气; 喷漆线; 非甲烷总烃. 抛丸; 颗粒物. 天然气燃烧器; SO2、NOX. 喷塑线; 颗粒物、非甲烷总烃. 噪声; 设备运行噪声; Leq. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 原料包装; 废包装材料. 过滤器; 废滤芯、滤渣. 污水处理站; 污泥. 脱脂槽; 废槽液. ## 5.3主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目生产过程中产生的大气污染物主要为焊接烟尘、油漆废气、固化废气、喷塑粉尘、天然气燃烧废气、抛丸粉尘。 - （1）焊接烟尘 焊接烟尘主要由金属及非金属在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。焊接烟尘发尘量参照孙大光、马小凡主编的《焊接车间环境污染及控制进展》中几种焊接（切割）方法的发尘量，具体如下表所示： 表5-2 不同焊接方法的发尘量 焊接材料; 施焊时发尘量 (mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 钛钙型焊条 (结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 本项目焊条用量5t/a，焊丝用量10t/a，由此计算可得，项目焊接烟尘产生量约0.07t/a。 （2）喷塑粉尘 热固性粉末涂料在喷涂过程中，静电喷塑成套设备作业过程会产生粉尘。整个喷塑作业在密闭间内进行。静电喷涂过程中未喷涂上的热固性粉末产生量按原料用量1%计，则产生量为0.2t/a。 （3）抛丸粉尘 抛丸机在密闭状态下工作，抛丸过程产生大量粉尘。按加工金属制品量进行定量，以经验系数的1.5%，本项目需抛丸加工的钢材量约1000t/a，项目抛丸粉尘产生量为15t/a。 （4）燃烧废气 根据《环境保护实用数据手册》可知，天燃气的燃气废气中 NOx、SO2、烟尘的产生量约为6.3、1.0、2.4kg/万m3，烟气量为10.5万m3/万m3。本项目天燃气用量为50万m3/a，项目烟气量为21万m3，产生的烟气中NOx、SO2、烟尘的产生量分别为0.315t/a、0.05t/a、0.12t/a。 （5）油漆废气 本项目油漆采用水性丙烯酸漆，年用量8t，根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》中“附表1E 其他涂装工艺物料中VOCs含量参考值”中水性涂料VOCs含量按15%计，则本项目油漆工序中VOCs产生量1.2t/a。 （6）固化有机废气 另外，固化在烘箱内（温度180-220℃）进行，由于烘干固化温度远低于塑粉（主要为PE，分解温度≥300℃）且项目年塑料用量仅10t，故产生的固化有机废气极少，本项目只作定性分析。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水和生产废水。 （1）员工生活污水 项目建成投产后劳动定员100人，日生活用水量为1t（以100L/人.d计），年生活用水量为3000t（以年工作300d计），年排放生活污水为2400t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.72t/a、SS 0.60t/a、NH3-N 0.06t/a。 （2）生产废水 本项目生产废水主要包括硅烷线产生的废水、水帘除漆废水及车间管路、设备、地坪冲洗废水。 硅烷线产生的废水：采用喷淋式三级逆流清洗，对工件进行自来水喷淋清洗，常温，每次清洗时间约0.8min，定期排放第1道清洗水，将后道清洗水作为前一道清洗水使用，新补充的清洗水作为第3道直喷水。由于工件对水质要求不高，一般3～5天排放第1个脱脂清洗水槽和第1个硅烷化清洗水槽的清洗废水，平均排放量约1.2m3/d，360t/a。 水帘除漆废水：水帘除漆用水经过滤后循环使用，由于对水质要求不高，一般半个月排放一次，平均排放量约0.5m3/d，150t/a。 车间管路、设备、地坪冲洗废水：根据需要，企业需要对管路、设备、地坪进行定期冲洗，一般一个月一次，用量约5t/次，合计60t/a. 综上所述，本项目生产废水产生量为570t/a，排放量456t/a（排放系数0.8），根据企业提供的废水处理设计方案，废水中污染物浓度约为：CODCr 2000 mg/L、SS 450 mg/L、石油类150 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.912t/a、SS 0.205t/a、石油类0.085t/a。 另外，项目油漆废水处理设施中的水喷淋用水经过滤后全部循环使用，除自然蒸发外，不外排。 3、固体废弃物 表5-3 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 金属边角料、粉尘等; 机加工; 固; 金属; 120. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 30. 3; 油漆渣; 油漆; 固; 油漆; 0.5. 4; 油漆桶; 固; 油漆、金属; 0.5. 5; 切削液、机油等包装桶; 车间; 固; 切削液、机油、金属; 1. 6; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物; 0.5. 7; 废擦拭布; 油漆; 固; 油漆; 0.5. 8; 废槽液; 脱脂槽; 液; 脱脂液; 1. 9; 废滤芯及滤渣; 过滤器; 固; 脱脂溶液、硅烷化溶液; 1. 10; 污泥; 污水处理站; 固; 表面活性剂、硅烷偶联剂等; 1. 根据《固体废物鉴别 通则》（GB 34330-2017），判定上述副产物情况如下： 表5-4 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 金属边角料; 机加工; 固; 金属; 是. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 3; 油漆渣; 油漆; 固; 油漆; 是. 4; 油漆桶; 油漆; 固; 油漆、金属; 是. 5; 切削液、机油等包装桶; 车间; 固; 切削液、机油、金属; 否. 精德6; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物; 是. 7; 废擦拭布; 油漆; 固; 油漆; 是. 8; 废槽液; 脱脂槽; 液; 脱脂液; 是. 9; 废滤芯及滤渣; 过滤器; 固; - 脱脂溶液、 硅烷化溶液; 是. 10; 污泥; 污水处理站; 固; 表面活性剂、硅烷偶联剂等; 是. 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017) 中“6.1a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可以不作为固体废物管理，故本项目切削液、机油、脱脂剂等原料包装桶可以不作为固体废物管理。 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-5 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 金属边角料; 机加工; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 3; 油漆渣; 油漆; 是; 900-252-12. 4; 油漆桶; 是; 900-041-49. 5; 切削液、机油等包装桶; 车间; /; /. 6; 废活性炭; 废气处理装置; 是; 900-041-49. 7; 废擦拭布; 油漆; 是; 900-041-49. 8; 废槽液; 脱脂槽; 是; 336-064-17. 9; 废滤芯及滤渣; 过滤器; 是; 336-064-17. 10; 污泥; 污水处理站; 是; 900-252-12、336-064-17. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-6 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 类别; 产生量 （t/a）. 1; 金属边角料; 机加工; 固; 金属; 工业固废; /; 120. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 一般固废; /; 30. 3; 油漆渣; 油漆; 固; 油漆; 危险固废; HW12; 0.5. 4; 油漆桶; 油漆; 固; 油漆、金属; 危险固废; HW49; 0.5. 5; 切削液、机油等包装桶; 车间; 固; 切削液、机油、金属; /; /; 1. 6; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物; 危险固废; HW49; 0.5. 7; 废擦拭布; 油漆; 固; 油漆; 危险固废; HW12; 0.5. 8; 废槽液; 脱脂槽; 液; 脱脂液; 危险固废; HW17; 1. 9; 废滤芯及滤渣; 过滤器; 固; - 脱脂溶液、 硅烷化溶液; 危险固废; HW17; 1. 10; 污泥; 污水处理站; 固; 表面活性剂、硅烷偶联剂等; 危险固废; HW12HW17; 1. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为机加工设备、喷漆线等机械设备，主要噪声源统计见表5-7。 表5-7 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 机加工设备; 70～85; /. 2; 硅烷化处理线; 70～80; /. 3; 喷漆线; 70～80; /. 4; 喷塑线; 70～80; /. 5; 组装设备; 60～70; /. 6; 其它; 60～70; /. ## 5.4污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、天然气燃烧废气、焊接烟尘、油漆废气等。 （1）抛丸粉尘 抛丸机在密闭状态下工作，抛丸过程产生大量粉尘。按加工金属制品量进行定量，以经验系数的1.5%，项目抛丸粉尘产生量为15t/a。本项目抛丸机自带除尘设备，除尘效率按98%计，除尘后通过气筒15m高空排放，风量8000m3/h，粉尘排放量0.3 t/a，排放浓度15.6mg/m3，排放速率0.125kg/h。 （2）喷塑粉尘 热固性粉末涂料在喷涂过程中，静电喷塑成套设备作业过程会产生粉尘。整个喷塑作业在密闭间内进行，由于喷房内具有良好的抽风和负压，产生的粉尘经旋风除尘系统处理后排放，静电喷涂过程中未喷涂上的热固性粉末产生量按原料用量1%计，则产生量为0.2t/a，喷塑设备自带布袋除尘装置，风量1000m3/h，在除尘效率取98%，则经布袋除尘后，粉尘排放量0.004t/a，排放浓度为1.7mg/m3，排放强度（0.002kg/h），袋式除尘器收尘后回收后可再回用于静电喷涂。 （3）焊接烟尘 焊接作业产生的有害物质种类繁多，金属元素、焊药、保护气在高温火焰作用下会产生各种有害气体和焊接烟，危害工人的身体健康，最常见的职业病是焊工尘肺和金属烟热，因此建设单位应该对焊接烟尘进行净化处理。要求企业在生产车间的焊接工段增加1台处理量为2000m3/h的移动式焊接烟尘净化机，并在车间设置排气扇，保持车间通风。此设备对大于0.1um的粉尘净化效率可达85%以上、收集效率80%。企业的焊接烟尘经过处理后的排放量为8.4kg/a，排放源强为7g/h（按每天使用4小时计），排放浓度为3.5mg/m3。 （4）天然气燃烧废气 本项目产生的天然气燃烧废气，经15m高烟囱高空排放，风量10000m3/h，二氧化硫排放量0.05t/a，排放浓度2.1mg/m3；氮氧化物排放量0.315t/a，排放浓度13.1mg/m3。 （5）油漆废气 本项目油漆位于整体车间内，包括喷漆和烘干，均为密闭设置，不设窗户，仅开设工件进出口，车间通过风机抽风使室内形成负压状态，集气效果好，废气收集率可达95%以上。通过水帘柜及喷淋装置后漆雾去除效率达到98%以上，因本项目废气经喷淋装置后漆雾基本除净。 喷漆区产生的废气采用水喷淋+光氧废气处理装置处理后高空排放，经保守估计，收集效率可达到95%，处理效率可达到85%以上。风机风量为60000m3/h，经处理后有组织排放量0.171t/a，排放速率0.07kg/h，排放浓度1.2mg/m3，无组织排放量0.06t/a。 另外，对于喷塑线固化过程中产生的少量有机废气收集后经活性炭吸附处理后高空排放。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水和生产废水。 生活污水需经化粪池处理后纳管排放。生活污水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 化粪池 纳管排放 根据浙江泷赢环境科技有限公司出具的废水处理方案，项目生产废水处理工艺如下： 本项目废水“三本帐”汇总见表5-8。 表5-8本项目废水“三本帐”汇总表 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物发生量; 污染物 削减量; 纳管排放量; 外排环境量; 能否 达标. 生活 污水; 2400; CODCr; 300mg/l 0.720t/a; 0; 300mg/l 0.720t/a; 50mg/l 0.120t/a; 达标. SS; 250mg/l 0.600t/a; 0; 250mg/l 0.600t/a; 10mg/l 0.024t/a. NH3-N; 25mg/l 0.060t/a; 0; 25mg/l 0.060t/a; 5mg/l 0.012t/a. 生产废水; 456; CODCr; 2000mg/l 0.912t/a; -0.839t/a; 160mg/l 0.073t/a; 50mg/l 0.023t/a; 达标. 石油类; 150mg/l 0.085t/a; -0.083t/a; 5.4mg/l 0.002t/a; 1mg/l 0.0005t/a. SS; 450mg/l 0.205t/a; -0.196t/a; 20.25mg/l 0.009t/a; 10mg/l 0.005t/a. 3、固体废弃物 本项目投产后，金属边角料、粉尘等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废活性炭、油漆渣、油漆桶等危险固废委托有资质单位处置，切削液、机油等包装桶由销售商回收重复利用，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 4、噪声 本项目产噪声主要为机加工设备、喷漆线等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)。要求高噪声设备安装降噪减震装置，生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为110万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.6%左右，见表5-9。 表5-9 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水治理; 污水处理装置，纳管费用等; 30. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施; 20. 3; 废气治理; 焊接烟尘净化装置、车间通风设施、油漆废气处理装置等; 50. 4; 固废治理; 收集、委托处理费; 10. 总计; /; 110. ## 5.5项目实施前后污染物排放情况对比 项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-10。 表5-10 迁扩建项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 迁扩建前; 本项目; 迁扩建后. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 1440; 1440; 2856; 2856; 1440; 2856; +1416. COD; 0.432; 0.144; 1.632; 0.143; 0.144; 0.143; -0.001. 氨氮; 0.036; 0.022; 0.063; 0.014; 0.022; 0.014; -0.008. 固废; 生活垃圾; 18; 0; 30; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 90; 0; 126; 0; 0; 0; 0. 废气; 焊接烟尘; 少量; 少量; 少量; 少量; 0; 少量; 少量. 抛丸粉尘; 7.5; 0.15; 15; 0.3; 0.15; 0.3; 0.15. 注塑废气; 0.045; 0.001; 0; 0; 0.001; 0; -0.001. 喷塑粉尘; 0.2; 0.004; 0.2; 0.004; 0.004; 0.004; 0. NOX; 0.095; 0.095; 0.315; 0.315; 0.095; 0.315; 0.220. SO2; 0.015; 0.015; 0.05; 0.05; 0.015; 0.05; 0.035. 油漆废气; 0; 0; 1.2; 0.231; 0; 0.231; 0.231. ## 5.6 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。浙江鑫格实业有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 焊接烟尘 |  |  | 70kg/a | 有组织： 8.4kg/a，3.5mg/m3 无组织：14kg/a |
|  | 燃烧器 | 燃烧废气 |  | 烟尘 | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  |  |  |  | S02 | 0.05t/a | 2.1mg/m3 |
|  |  |  |  | NOX | 0.315t/a | 13.1mg/m3 |
|  | 油漆线 | 油漆废气 |  |  | 1.2t/a | 有组织： 0.171t/a，1.2mg/m3 无组织：0.06t/a |
|  | 喷塑 | 粉尘 |  |  | 0.2t/a | 0.004t/a，1.7mg/m3 |
|  | 固化 | 有机废气 |  |  | 少量 | 少量 |
|  | 抛丸 | 粉尘 |  |  | 15t/a | 0.15 t/a |
| 水污染物 | 员工、车间 | 废水 | 废水量 |  | 2856t/a | 2856t/a |
|  |  |  | CODCr |  | 1.632t/a | 0.793t/a |
|  |  |  | SS |  | 0.825t/a | 0.609t/a |
|  |  |  | 石油类 |  | 0.085t/a | 0.002t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.060t/a | 0.060t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  |  | 3t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 车间 | 切削液、机油等包装桶 |  |  | 1t/a | 由销售商回收重新利用 |
|  | 车间 | 废活性炭、油漆渣、油漆桶等危险固废 |  |  | 5t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 车间 | 金属边角料、粉尘等 |  |  | 5t/a | 收集后由物资公司回收综合利用 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要为机加工设备、喷漆线等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大 |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于萧山区新街街道新塘头村，租用杭州瑞煌机械有限公司所属工业用房，面积11771.3m²，为合法建筑。本项目无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、天然气燃烧废气、焊接烟尘、油漆废气等。 （1）废气影响分析 A、抛丸粉尘 抛丸机在密闭状态下工作，抛丸过程产生大量粉尘。按加工金属制品量进行定量，以经验系数的1.5%，项目抛丸粉尘产生量为15t/a。本项目抛丸机自带除尘设备，除尘效率按99%计，除尘后通过气筒15m高空排放，风量8000m3/h，粉尘排放量0.15 t/a，排放浓度7.8mg/m3，排放速率0.06kg/h，排放浓度、速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准。 B、喷塑粉尘 热固性粉末涂料在喷涂过程中，静电喷塑成套设备作业过程会产生粉尘。整个喷塑作业在密闭间内进行，由于喷房内具有良好的抽风和负压，产生的粉尘经旋风除尘系统处理后排放，静电喷涂过程中未喷涂上的热固性粉末产生量按原料用量1%计，则产生量为0.2t/a，喷塑设备自带布袋除尘装置，风量1000m3/h，在除尘效率取98%，则经布袋除尘后，粉尘排放量0.004t/a，排放浓度为1.7mg/m3，排放强度（0.002kg/h），能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表2中颗粒物排放限值，对周围空气环境影响不大。 C、焊接烟尘 企业的焊接烟尘经过处理后的排放量为8.4kg/a，排放源强为7g/h（按每天使用4小时计），排放浓度为3.5mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物的无组织排放限值要求，对周围空气环境影响不大。 D、天然气燃烧废气 本项目产生的天然气燃烧废气，经15m高烟囱高空排放，风量10000m3/h，二氧化硫排放量0.05t/a，排放浓度2.1mg/m3；氮氧化物排放量0.315t/a，排放浓度13.1mg/m3，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中新污染源干燥炉、窑二级标准。 E、油漆废气 喷漆区产生的废气采用水喷淋+光氧废气处理装置处理后高空排放，经保守估计，收集效率可达到95%，处理效率可达到85%以上。风机风量为60000m3/h，经处理后有组织排放量0.171t/a，排放速率0.07kg/h，排放浓度1.2mg/m3，能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表2中非甲烷总烃排放限值，对周围空气环境影响不大。 F、对于喷塑线固化过程中产生的少量有机废气收集后经活性炭吸附处理后高空排放，对周围空气环境影响不大。 （2）影响预测分析 ①预测模式根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2018)，本次预测采用导则推荐模型进行。 ②评价因子和评价标准筛选 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 颗粒物; 1h; 0.9; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO2; 1h; 0.5. NO2; 1h; 0.2. ③估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 40.1℃. 最低环境温度/℃; -10.1℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ④污染源参数调查 全厂正常排放下主要废气排放源强见表7-3、表7-4。 表7-3 点源排放参数汇总 主要排放源; 污染物; 环境标准限值 （一次值浓度）; 排放速率; 烟气 流速; 排气筒参数. 几何 高度; 出口 内径; 出口烟气温度. mg/Nm3; kg/h; m/s; m; m; ℃. 抛丸; 粉尘; 0.9; 0.06; 10; 25; 0.2; 20. 喷漆+固化; 非甲烷总烃; 2.0; 0.07; 20; 25; 1.2; 30. 天然气燃烧; SO2; 0.5; 0.021; 40; 25; 0.5; 80. NO2; 0.2; 0.131; 40; 25; 0.5; 80. 表7-4 面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(kg/h). 焊接; 59; 54; 9; 0; 2400; 连续; 0.0018. 喷漆+固化; 59; 54; 9; 0; 2400; 连续; 0.007. ⑤污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，采用AERSCREEN模型对项目的废气排放进行估算，主要大气污染源估算模型计算结果见表7-5。 表7-5估算模式计算结果表 一; 有组织排放点源. 污染源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; 评价等级. 抛丸; 粉尘; 4.5003; 0.05; 296; Ш. 喷漆+固化; 非甲烷总烃; 75.9248; 3.79; 17; Ⅱ. 天然气燃烧; SO2; 0.18364; 0.03; 600; Ш. NO2; 1.1019; 0.05; 600; Ш. 二; 无组织排放面源. 污染源; 污染物; 最大落地点浓度（μg/m3）; 占标率(%); 最大浓度落地点（m）; 评价等级. 焊接; 颗粒物; 1.3992; 0.01; 80; Ш. 喷漆+固化; 非甲烷总烃; 19.583; 0.09; 80; Ш. 根据估算模式预测，有组织排放的非甲烷总烃的最大落地浓度为75.9248μg/m3，Pi 值（污染物的最大地面浓度占标率）为 3.79%，小于 10%，落地位置位于车间中心点下风向 17m 处，故项目产生的废气对周围环境影响不大。项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax 小于 10%，确定大气评价等级为二级，不需进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥污染物排放量核算 表7-5 污染物排放量进行核算结果 产污 环节; 污染物; 主要污 染防治 措施; 国家或地方污染物排放标; 排放量. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 喷漆+固化; 非甲烷总烃; 水喷淋+光氧; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）; 4000（场界）; 0.231t/a. 天然气燃烧; SO2; /; 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996）; 400; 0.05t/a. NO2; /; 120; 0.315t/a. 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算结果 产污 环节; 污染物; 面积 （m2）; 排放源强 （kg/h）; 空气质量标准 （mg/m3）; 计算结果. 喷漆+固化; 非甲烷总烃; 3186; 0.007; 2.0; 无超标点. 由表7-6可知，项目无需设置大气防护距离。 - ⑦大气环境影响评价自查表 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等 级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; 边长=5km☑. 评价 因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价 标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数 据来源; 长期例行 监测数据□; 主管部门 发布的数据√; 现状补 充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 现有污染源√; 拟替代的 污染源☑; 其他在建、 拟建污染源□; 区域污染源□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测√无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 监测点位数（4个）; 无监测□. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水和生产废水。 生活污水需经化粪池处理后纳管排放，如前工程分析所述，本项目生活污水产生量约2400t/a，各污染物产生量分别为：CODCr 0.720t/a（300mg/L）、SS 0.600t/a（250mg/L）、NH3-N 0.060t/a（25mg/L），能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，对周围地表水环境影响不大。 对于生产废水，根据浙江泷赢环境科技有限公司出具的废水处理方案，项目废水采用格栅+调节池+混凝气浮+气浮池+水解酸化+缺氧/接触氧化池+二沉池处理后纳管排放，废水处理预计处理效果见表7-8。 表7-8 废水处理预计处理效果表 编号; 处理单元; CODcr（mg/l）; 石油类（mg/l）; SS（mg/l）. 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率. 1; 原水; 2000; 150; 450. 2; 格栅池; 2000; ——; 150; ——; 450; ——. 3; 调节池; 2000; ——; 150; ——; 450; ——. 4; 混凝气浮池; ≤1000; ≥50%; ≤7.5; ≥95%; ≤67.5; ≥85%. 5; AO池; ≤200; ≥80%; ≤6; ≥20%; ≤67.5; ——. 6; 二沉池; ≤160; ≥20%; ≤5.4; ≥10%; ≤20.25; ≥70%. 7; 排放标准; ≤500; ≤20; ≤400. 各污染物排放浓度分别为：CODcr≤160mg/L、石油类≤5.4mg/L、SS≤20.25mg/L，能满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，排放量分别为：CODCr 0.073t/a、SS 0.009t/a、石油类0.02t/a，对周围地表水环境影响不大。 本项目所在地污水管网已接通，废水纳管排放，送污水处理厂处理，不涉及地表水环境风险，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 3、固体废弃物 本项目投产后，金属边角料、粉尘等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废活性炭、油漆渣、油漆桶等危险固废委托有资质单位处置，切削液、机油等包装桶由销售商回收重复利用，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 本项目产噪设备主要为机加工设备、喷漆线等机械设备，根据对同类企业类比调查，预计该生产车间噪声约75dB(A)。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-1。 表7-1 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 车间面积(m2); 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 11771.3; 东厂界; 生产车间; 54.8; 60; 达标. 南厂界; 55.3; 60; 达标. 西厂界; 54.8; 60; 达标. 北厂界; 55.3; 60; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，本项目昼间噪声贡献值各厂界影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 5、公众调查结论 根据《环境影响评价公众参与办法》，对环境影响报告表无公参具体要求。另根据地方环保部门要求，本项目于2019年4月26日～5月10日在厂区门口及村委宣传栏进行了环保公示，公示十个工作日，公示内容见附件，公示照片见附图。公示期间无个人与建设单位和环评单位联系，没有单位和个人提出反对项目在拟选厂址建设的意见，并且项目所在地村委同意本项目在拟选址实施。综上本评价认为，本项目在拟选址建设，是被周围群众和企事业单位认可的。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 烟尘 | 经焊接烟尘净化装置处理后排放 | 符合环保要求 |
|  | 燃烧器 | 天然气燃烧废气 | 经烟囱楼顶高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准 |
|  | 油漆线 | 非甲烷总烃 | 收集后经水喷淋+光氧废气处理装置处理后楼顶高空排放 | 满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）中相应标准 |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 经设备自带的除尘系统处理后高空排放 |  |
|  | 固化 | 有机废气 | 收集后经活性炭吸附装置处理后楼顶高空排放 |  |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 经设备自带的除尘系统处理后高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
|  | 车间 | 生产废水 | 经企业自建的污水处理装置处理后纳管排放 |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 无影响 |
|  | 车间 | 废活性炭、油漆渣、油漆桶等危险固废 | 委托有资质单位处置 | 符合环保要求 |
|  | 车间 | 切削液、机油等包装桶 | 由销售商回收重复利用 | 符合环保要求 |
|  | 车间 | 金属边角料、粉尘等 | 收集后出售给物资公司再利用 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目选址属于“0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区”， 属于“K机械、电子（除属于一类工业项目外的）”，为迁扩建项目，营运过程产生的污染物经治理后均可达标排放，对周围环境影响较小，也不属于该区禁止类项目，符合该优化准入区中相关管控措施条件，故本项目的建设符合当地环境功能区入区条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目建成后VOCs、COD、NH3-N、NOx、SO2的排放量分别为0.231t/a、0.143t/a、0.014t/a、0.315t/a、0.05t/a，作为项目污染物排入环境的控制建议值。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目施工期产生的污染物及营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 5、清洁生产原则符合性分析 本项目营运过程中无对环境产生重大影响的污染物产生，各污染物经治理后均可做到达标排放，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在村委公示栏，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区新街街道，根据企业提供的相关房产证明，明确项目用房为工业用房，本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2016年修订）相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》的限制类和禁止类项目，符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.3“三线一单”符合性分析 - 表9-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 负面清单; 本项目位于0109-Ⅴ-0-4萧山城区工业发展环境优化准入区，不在该功能区的负面清单内。. 9.4 行业污染整治提升技术规范符合性分析 浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范 - 表9-2 与《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 是否 符合. 政策 法规; 生产 合法性; 1; 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度; 正在办理环评审批. 2; 依法办理排污许可证，依法进行排污许可证登记，依法、及时、足额缴纳环境税. 工艺装备/生产现场; 工艺装备水平; 3; 淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备; 无淘汰设备. 4; 鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量; 采用环评水性脱脂剂. 5; 鼓励酸洗设备采用自动化、封闭性较强的设计; 无酸洗. 清洁生产; 6; 酸洗磷化鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺; 无酸洗、磷化. 7; 禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺; 项目采用喷淋+多级回收、逆流清洗. 8; 鼓励采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺. 9; 完成强制性清洁生产审核; /. 生产现场; 10; 生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识; 按规范要求进行生产场所建设. 11; 生产过程中无跑冒滴漏现象. 12; 车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施. 13; 车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行. 14; 建筑物和构筑物进出水管应有防腐蚀、防沉降、防折断措施. 15; 酸洗槽必须设置在地面上，新建、搬迁、整体改造企业须执行酸洗槽架空改造. 16; 酸洗等处理槽须采取有效的防腐防渗措施. 17; 废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）应满足防腐、防渗漏要求；废水收集池附近设立观测井. 18; 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示. 污染治理; 废水处理; 19; 雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施; 配套废水处理设施. 20; 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理; 无. 21; 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 按要求安装. 22; 设置标准化、规范化排污口; 按要求安装. 23; 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放; 按要求安装. 废气处理; 24; 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，设施运行正常，实现稳定达标排放; 无废气产生. 25; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 无废气产生. 26; 锅炉按照要求进行清洁化改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求; 不设锅炉. 固废处理; 27; 危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警告标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求; 按相关规范、标准处置危废. 28; 建立危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况. 29; 进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、 流向、贮存、处置等有关资料. 30; 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移联单制度. 环境 监管 水平; 环境 应急 管理; 31; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 按要求进行处置. 32; 建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入. 33; 制定环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善. 34; 配备相应的应急物资与设备. 35; 定期进行环境事故应急演练. 环境 监测; 36; 制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的监督性监测; 每年1次. 内部 管理 档案; 37; 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理; 按要求进行管理. 38; 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度. 39; 完善相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台帐规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况.

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 浙江鑫格实业有限公司拟建于萧山区新街街道新塘头村，租用杭州瑞煌机械有限公司所属工业用房，面积11771.3m²，为合法建筑。本项目投产后，将实现年产公共自行车服务亭（棚）2500个、校车候车亭（棚）2000个等的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 统计数计表明，北干空气站 SO2、CO、O3 未超出标准限值，其余均超过标准限值。PM10、PM2.5、NO2 出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5 粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市人民政府制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）水环境质量现状结论 项目附近地表水水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原，所在区气候温暖湿润，茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地各厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1。 4、环保投资 本项目环保投资估算为110万元，主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.6%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 治理措施; 产生浓度及产生量(单位). 大气污染物; 焊接; 烟尘; 经焊接烟尘净化装置处理后排放; 70kg/a. 燃烧器; 天然气燃烧废气; 烟尘; 经烟囱楼顶高空排放; 0.12t/a. S02; 0.05t/a. NOX; 0.315t/a. 油漆线; 非甲烷总烃; 收集后经水喷淋+光氧废气处理装置处理后楼顶高空排放; 1.2t/a. 喷塑; 粉尘; 经设备自带的除尘系统处理后高空排放; 0.2t/a. 固化; 有机废气; 收集后经活性炭吸附装置处理后楼顶高空排放; 少量. 抛丸; 粉尘; 经设备自带的除尘系统处理后高空排放; 15t/a. 水污染物; 员工、生产废水; 废水; 废水量; 生活污水经化粪池处理后纳管排放；生产废水经企业自建的污水处理装置处理后纳管排放; 2856t/a. CODCr; 1.632t/a. SS; 0.825t/a. 石油类; 0.085t/a. NH3-N; 0.060t/a. 废水量; 2856t/a. 固体污染物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 30t/a. 车间; 废活性炭、油漆渣、油漆桶等危险固废; 委托有资质单位处置; 5t/a. 车间; 切削液、机油等包装桶; 由销售商回收重复利用; 1t/a. 车间; 金属边角料、粉尘等; 收集后出售给物资公司再利用; 120t/a. 噪 声; 本项目产噪声主要为机加工设备、喷漆线等机械设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A) ，主要噪声源统计见表5-5。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、天然气燃烧废气、焊接烟尘、油漆废气等。 （1）废气影响分析 A、抛丸粉尘 抛丸机在密闭状态下工作，抛丸过程产生大量粉尘，抛丸机自带除尘设备，经除尘后高空排放，对周围空气环境影响不大。 B、喷塑粉尘 热固性粉末涂料在喷涂过程中，静电喷塑成套设备作业过程会产生粉尘。整个喷塑作业在密闭间内进行，由于喷房内具有良好的抽风和负压，产生的粉尘经旋风除尘系统处理后排放，对周围空气环境影响不大。 C、焊接烟尘 以于焊接过程中产生的焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化机处理后排放，对周围空气环境影响不大。 D、天然气燃烧废气 本项目产生的天然气燃烧废气，经15m高烟囱高空排放，对周围空气环境影响不大。 E、油漆废气 本项目油漆位于整体车间内，包括喷漆和烘干，均为密闭设置，不设窗户，仅开设工件进出口，车间通过风机抽风使室内形成负压状态，集气效果好，废气收集率可达95%以上，先通过水帘去除漆雾，再经水喷淋+光氧废气处理装置处理后高空排放，对周围空气环境影响不大。 F、对于喷塑线固化过程中产生的少量有机废气收集后经活性炭吸附处理后高空排放，对周围空气环境影响不大。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水和生产废水。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管排放，生产废水收集后经企业自建的污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳管排放，项目排放污染物CODcr 0.793t/at/a、SS0.609t/a、石油类0.002t/a、NH3-N 0.060t/a，由于本项目污水排放量较小且纳管排放，对周围地表水环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目投产后，金属边角料、粉尘等由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废活性炭、油漆渣、油漆桶等危险固废委托有资质单位处置，切削液、机油等包装桶由销售商回收重复利用，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声预测值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产， 故本项目夜间对周边声环境无影响。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，浙江鑫格实业有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。