杭州福达物资石化有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州福达物资石化有限公司

2019年08月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3建设规模	4

3.4建设项目生产设备	4

3.5工艺情况介绍	4

3.6项目变动情况	5

四、环境保护设施	7

4.1污染物治理/防治措施	7

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	9

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	11

5.2审批部门审批决定（萧环建[2019]149号）	12

六、 验收执行标准	13

6.1废水	13

6.2废气	13

6.3噪声	13

6.4固废	14

6.5总量控制指标	14

七、验收监测内容	15

7.1验收监测内容和频次	15

八、质量保证及质量控制	16

8.1监测分析方法	16

8.2监测仪器分析	16

8.3人员资质	16

8.4质量保证及质量控制	16

九、验收监测工况	18

9.1验收检测期间运行工况	18

9.2污染物达标排放监测结果	18

十、验收监测结论及建议	20

10.1验收监测结论	20

10.2建议	21

# 一、验收项目概况

杭州福达物资石化有限公司拟在萧山瓜沥镇大溇村投资6600万元，建设加油站开展营业，项目建成后主要对过往的车辆销售汽油、柴油，拟配备埋地卧式储油罐5只，均为30m3。其中汽油储罐4只（3用1备），柴油储罐1只，经折算油罐总容量105m3，为二级加油站，于2019年6月4日通过杭州市生态环境局萧山分局行政审批，详见附件（萧环建[2019]149号），项目内容为经营二级加油站，规模为年销售成品油2500吨，其中柴油1000吨、汽油1500吨。项目设埋地卧式储罐5个（92#汽油、95#汽油、98#汽油储罐各1个，备用汽油储罐1个，0#柴油储罐1个，单罐容积30m3）、加油机4台。

杭州福达物资石化有限公司向杭州市生态环境局萧山分局提请环保三同时验收，并于2019年6月委托浙江精德检测科技有限公司承担验收监测工作。浙江精德检测科技有限公司于2019年6月27日～6月28日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气等排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、杭州市环境保护有限公司编制《杭州福达物资石化有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年4月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局萧环建[2019]149号《关于杭州福达物资石化有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2019年6月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州福达物资石化有限公司位于萧山区瓜沥镇大池溇村。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州福达物资石化有限公司建设项目

- 建设单位：杭州福达物资石化有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：6600万元

（5）生产安排与劳动定员：本项目需员工10人，，年工作365天。

- 3.3建设规模

项目建成后主要为过往的车辆销售92#汽油、95#汽油、98#汽油和0#柴油，年均出售成品油2500t（其中：汽油1500t/a，柴油1000t/a），共设5个埋地卧式储油罐，其中汽油储罐4个（容积均为30m3，3用1备）；柴油储罐1个（容积30m3）；4台加油机（型号CK1123），经折算油罐总容量105m3，按照《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50126-2012）中的等级划分标准，本加油站属于二级加油站。

- 3.4建设项目生产设备

表3-1主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油储罐 | 4只 | 4只 | 3用1备 |
| 2 | 柴油储罐 | 1只 | 1只 |  |
| 3 | 加油机 | 4台 | 4台 |  |

- 3.5工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车将油卸到储油罐中，再由加油机采用自带的加油泵将油品由储油罐吸到加油机中，经加油泵提升加压后给车辆加油，每个加油枪设单独管线吸油，其工艺流程及排污节点见图3-2。

图3-2工艺流程及排污节点图

拟建项目采用的工艺流程是常规的自吸流程，具体如下所述：

1、成品汽油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。地下油罐设有高液位报警功能的液位计。

2、加油过程中，由于储油罐油量的减少所引起的大呼吸作用，会有部分油蒸汽产生；同时，由于气温变化等原因引起的小呼吸作用，也会有部分油蒸汽产生。

3、加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设油气回收装置，即二级油气回收装置。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

本项目总投资6600万元，项目建成后主要为过往的车辆销售92#汽油、95#汽油、98#汽油和0#柴油，年均出售成品油2500t（其中：汽油1500t/a，柴油1000t/a），共设5个埋地卧式储油罐，其中汽油储罐4个（容积均为30m3，3用1备）；柴油储罐1个（容积30m3）；4台加油机（型号CK1123），经折算油罐总容量105m3，按照《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50126-2012）中的等级划分标准，本加油站属于二级加油站。

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-3。

表3-3建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目实际情况与原审批一致 |  |  |  |
| 2 | 水 | 1935t/a | 1935t/a |  |
| 3 | 电 | 10万kW·h/a | 10万kW·h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

项目废水主要为职工及外部人员生活污水，经化粪池处理后纳管排放。

4.1.2废气

正常情况下，加油站大气污染源主要来源于油品的损耗而扩散到大气环境中的有机废气。

油品从油库用汽车罐车发送或销售到加油站，加油站再将油品通过加油机零售给用户，其油气损耗主要为收发油过程中的大呼吸损耗和油品储存过程中的小呼吸损耗，经油气回收装置处理后排放。

4.1.3噪声

项目运营期主要噪声源包括进出加油站的加油车辆，以及加油机、潜油泵产生的噪声，正常运行时噪声源强约为65dB(A)。

4.1.4固废

本项目地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的废油需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的废油为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。废油的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为十年一次。生活垃圾经收集后环卫部门统一清运填埋。在确保固体废物及时得到合理地处理后，不会对周边环境及视觉景观产生危害。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为45万元,主要为通风设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.7%左右，见表4-1。

表4-1 环保投资估算表

| 序号 | 污染源 | 处理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 污水处理费、罐区防腐防渗建设 | 15 |
| 2 | 废气 | 油气回收系统 | 20 |
| 3 | 噪声 | 隔声、减振等措施 | 2 |
| 4 | 固废 | 生活垃圾环保清运、废油回收 | 3 |
| 5 | 绿化 | 厂区绿化 | 5 |
| 6 | 合计 | / | 45 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | - 1、项目内容为经营二级加油站，规模为年销售成品油2500吨，其中柴油1000吨、汽油1500吨。项目设埋地卧式储罐5个（92#汽油、95#汽油、98#汽油储罐各1个，备用汽油储罐1个，0#柴油储罐1个，单罐容积30m3）、加油机4台 - 2、地址：杭州市萧山区瓜沥镇大池溇村 | - 符合： - 项目内容为经营二级加油站，规模为年销售成品油2500吨，其中柴油1000吨、汽油1500吨。项目设埋地卧式储罐5个（92#汽油、95#汽油、98#汽油储罐各1个，备用汽油储罐1个，0#柴油储罐1个，单罐容积30m3）、加油机4台 - 地址：杭州市萧山区瓜沥镇大池溇村 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水城市污水管网，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T 31962-2015 )中的B级排放限值要求。 | - 符合： - 本项目废水主要为职工及外部人员生活污水，经化粪池处理后纳管排放。 |
| - 废气 | 经营过程中产生的废气必须配备处理设施和油气回收装置，经处理后达到GB20952－2007《加油站大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等相关标准后排放。 | 正常情况下，加油站大气污染源主要来源于油品的损耗而扩散到大气环境中的有机废气。 油品从油库用汽车罐车发送或销售到加油站，加油站再将油品通过加油机零售给用户，其油气损耗主要为收发油过程中的大呼吸损耗和油品储存过程中的小呼吸损耗，经油气回收装置处理后排放。 |
| - 噪声 | - 高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目周边环境噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧、不得产生二次污染。 | - 本项目固废主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。暂无废油产生。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 1548t/a | 1548t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L，0.464t/a | 300mg/L，0.464t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.054t/a | 35mg/L，0.054t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.310t/a | 200mg/L，0.310t/a |
| 大气 污染物 | 烃类挥发 损耗 | 非甲烷总烃 | 5.65t/a | 0.121t/a；<4mg/m3（厂界处） |
| 固体 废弃物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 0 |
|  | 地下储油罐 | 废油 | 每10年换1次 | 0 |
| 噪声 | 噪声污染源主要为加油机、潜油泵产生的噪声，正常运行时噪声源强约为65dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于萧山区瓜沥镇大池溇村，项目用地为工业用地，周围以工业企业为主，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。厂区内及车间边将设置绿化带，此举将改变该区域绿化景观，有利于生态环境的补偿。对周围生态环境造成的不良影响较小。 |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

## 1、加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。

## 2、加强对职工的安全生产教育和劳动保护，在生产过程中采取多种防触电、防污染等各种职业安全卫生防护措施。

## 3、对高噪声设备采取多种减振、隔振治理措施，以减少噪声影响。

## 4、严格落实各项消防措施，严防火灾或泄漏事故发生。

## 5、因突发事故产生的汽、柴油的泄漏，应立即采取有效措施，以减小渗透及扩散范围。

## 5.1.3环评总结论

杭州福达物资石化有限公司建设项目符合用地规划、生态环境功能区规划及城乡规划的要求，符合国家及地方产业政策；项目清洁生产措施可行；项目实施后企业产生的各类污染物经处理后能达标排放，符合总量控制要求，对周围环境影响较小，周围水环境、声环境和环境空气质量仍能满足相应环境质量标准。该项目符合环境保护审批的各项原则，就环境保护而言，在萧山区瓜沥镇大池溇村实施是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2019]149号）

关于杭州福达物资石化有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函

具体见报告附件。

# 验收执行标准

## 6.1废水

项目废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T 31962-2015 )中的B级排放标准，即NH3-N 45mg/L。废水进入污水处理厂处理达标后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准，具体污染因子的允许排放浓度详见表 6-1。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | 三级 | 一级 A 标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODcr ≤ | 500 | 50 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | 10 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 45 | 5（8）① | mg/L |
| 石油类 ≤ | 20 | 1 | mg/L |

注：括号外数值为水温>120℃时的控制指标，括号内数值为水温≤120℃ 时的控制指标。

## 6.2废气

回收处理装置的油气排放浓度要满足GB20952－2007《加油站大气污染物排放标准》中25g/m3的限值要求，排放口距地平面高度应不低于4m。

无组织废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的非甲烷总烃排放限值标准，即4.0mg/m3。

## 6.3噪声

本项目周围执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体指标见表6-2。

表6-2  工业企业厂界噪声排放标准（单位：dB）

| 标 准 | 适用区类 | 标准值 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| GB12348-2008 | 2类 | 60 | 50 |  | 东、西、北 |  |
|  | 4类 | 70 | 55 |  | 南 |  |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-3项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.008 | # 0.001 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的废气、废水、噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 污水 | - 污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 四周 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃和非甲烷总烃测定 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年） |
|  |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州福达物资石化有限公司主要从事提供宠物诊断医疗、宠物美容服务，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 6月27日 |  | 6月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售 | 负荷 | 销售 | 负荷 |
| 汽油、柴油 | 6吨 | 87.6% | 5.7吨 | 83.2% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

表9-2采样期间气象条件

| 日期 | 测点位置 | 样品编号 | 气温(℃) | 湿度(%) | 风向 | 风速(m/s) | 气压(kPa) | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.6.27 | 厂界东 | A19692-1A-1 | 24.2 | 40 | 东 | 1.1 | 101.2 | 晴 |
|  |  | A19692-1A-2 | 27.0 | 38 | 东 | 1.0 | 100.9 |  |
|  |  | A19692-1A-3 | 29.0 | 37 | 东 | 1.0 | 100.2 |  |
|  | 厂界南 | A19692-2A-1 | 24.2 | 40 | 东 | 1.1 | 101.2 | 晴 |
|  |  | A19692-2A-2 | 27.0 | 38 | 东 | 1.0 | 100.9 |  |
|  |  | A19692-2A-3 | 29.0 | 37 | 东 | 1.0 | 100.2 |  |
|  | 厂界西 | A19692-3A-1 | 24.2 | 40 | 东 | 1.1 | 101.2 | 晴 |
|  |  | A19692-3A-2 | 27.0 | 38 | 东 | 1.0 | 100.9 |  |
|  |  | A19692-3A-3 | 29.0 | 37 | 东 | 1.0 | 100.2 |  |
|  | 厂界北 | A19692-4A-1 | 24.2 | 40 | 东 | 1.1 | 101.2 | 晴 |
|  |  | A19692-4A-2 | 27.0 | 38 | 东 | 1.0 | 100.9 |  |
|  |  | A19692-4A-3 | 29.0 | 37 | 东 | 1.0 | 100.2 |  |
| 2019. 6.28 | 厂界东 | A19692-1B-1 | 24.0 | 42 | 东 | 1.0 | 101.1 | 晴 |
|  |  | A19692-1B-2 | 26.1 | 38 | 东 | 1.1 | 100.9 |  |
|  |  | A19692-1B-3 | 28.0 | 35 | 东 | 1.0 | 100.1 |  |
|  | 厂界南 | A19692-2B-1 | 24.0 | 42 | 东 | 1.0 | 101.1 | 晴 |
|  |  | A19692-2B-2 | 26.1 | 38 | 东 | 1.1 | 100.9 |  |
|  |  | A19692-2B-3 | 28.0 | 35 | 东 | 1.0 | 100.1 |  |
|  | 厂界西 | A19692-3B-1 | 24.0 | 42 | 东 | 1.0 | 101.1 | 晴 |
|  |  | A19692-3B-2 | 26.1 | 38 | 东 | 1.1 | 100.9 |  |
|  |  | A19692-3B-3 | 28.0 | 35 | 东 | 1.0 | 100.1 |  |
|  | 厂界北 | A19692-4B-1 | 24.0 | 42 | 东 | 1.0 | 101.1 | 晴 |
|  |  | A19692-4B-2 | 26.1 | 38 | 东 | 1.1 | 100.9 |  |
|  |  | A19692-4B-3 | 28.0 | 35 | 东 | 1.0 | 100.1 |  |

9.2.1污水监测结果

表9-3 废 水 检 测 结 果

| 日期 | 点位 名称 | 测点 编号 | 性状 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 日均值（范围） | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2019. 6.27 | 生活污水排口 | W19692- 1A | 无味 微浊 无色 | pH值 | 无量纲 | 7.04 | 7.13 | 7.08 | 7.12 | 7.04~7.13 | 6～9 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.563 | 0.554 | 0.566 | 0.561 | 0.561 | 35 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4 （ND） | ＜4（ND） | 400 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 500 |
| 2019. 6.28 | 生活污水排口 | W19692- 1B | 无味 微浊 无色 | pH值 | 无量纲 | 7.07 | 7.11 | 7.12 | 7.09 | 7.07~7.12 | 6～9 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 00.578 | 0.587 | 0.581 | 0.591 | 0.584 | 35 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | 400 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 500 |
| 注：结果有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.1.1污水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮监测指标均符合《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级标准。

9.2.2噪声监测结果与评价

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-4噪 声 检 测 结 果

| 测点编号 | 测点位置 | Leq值，dB（A） |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.6.25 |  | 2019.6.26 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界1# | 59.1 | 46.6 | 56.6 | 47.2 | 60 | 50 |
| 2# | 厂界2# | 55.7 | 46.6 | 57.4 | 47.5 |  |  |
| 3# | 厂界3# | 56.9 | 46.7 | 58.5 | 46.9 |  |  |
| 4# | 厂界4# | 59.3 | 46.7 | 57.4 | 46.7 |  |  |

- 9.2.2.1噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008相应限值要求。

9.2.3废气监测结果与评价

表9-5无组织废气检测结果

| 日期 | 测点 编号 | 测点 位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2019. 6.27 | A19692-1A | 厂界东 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 4.0 |
|  | A19692-2A | 厂界南 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.74 | 0.77 | 0.86 | 4.0 |
|  | A19692-3A | 厂界西 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 4.0 |
|  | A19692-4A | 厂界北 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 4.0 |
| 2019. 6.28 | A19692-1B | 厂界东 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.43 | 0.65 | 0.70 | 4.0 |
|  | A19692-2B | 厂界南 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.67 | 0.92 | 0.62 | 4.0 |
|  | A19692-3B | 厂界西 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.59 | 0.92 | 1.23 | 4.0 |
|  | A19692-4B | 厂界北 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.70 | 0.74 | 0.61 | 4.0 |

9.2.3.1废气监测结果评价

监测结果表明：厂界无组织4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州福达物资石化有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

监测结果表明：所测污水各项指标均符合《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级标准要求。

10.1.3废气

监测结果表明：厂界无组织4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008相应限值要求。

- 10.1.5固废

本项目固废主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。暂无废油产生。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 产品名称 | 6月27日 |  | 6月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售 | 负荷 | 销售 | 负荷 |
| 汽油、柴油 | 6吨 | 87.6% | 5.7吨 | 83.2% |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州福达物资石化有限公司建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | F5264 机动车燃料零售 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇大池溇村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年销售成品油2500t（其中：汽油1500t/a，柴油1000t/a） |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年销售成品油2500t（其中：汽油1500t/a，柴油1000t/a） | 环评单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2019]149号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 6600 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 45 | 所占比例（%） |  | 07 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 6600 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 45 | 所占比例（%） |  | 0.7 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 15 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 5 | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.1548 |  |  | 0.1548 |  |  |  |  |  |  | 0.1548 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.077 |  |  | 0.077 |  |  |  |  |  |  | 0.077 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  | 0.008 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升