杭州鸿光布业有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州鸿光布业有限公司

编制单位：杭州鸿光布业有限公司

2019年07月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	2

四、环境保护设施	5

五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	7

六、验收执行标准	9

七、验收监测内容	10

八、质量保证及质量控制	11

九、验收监测工况	13

十、验收监测结论及建议	18

# 一、验收项目概况

杭州鸿光布业有限公司位于萧山区瓜沥镇中沙村（沙北），成立于1998年1月4日。

杭州鸿光布业有限公司因发展需要，利用公司位于萧山区瓜沥镇中沙村9组所属的工业用房，面积2000平方米，属合法建筑，购置提花机、验布机等生产设备，实施年产化纤布50万项目。该项目于2019年1月经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2019】15号。

本项目开工日期为2019年1月，投入试生产（试运行）日期为2019年3月。现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2019年3月我公司委托杭州通标环境检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

二、验收监测依据

1、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；2017年10月；

2、国家环境保护部（国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》），2017年11月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

5、浙江清雨环保工程技术有限公司编制《杭州鸿光布业有限公司建设项目环境影响报告表》，2018年12月；

6、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2019]15号《关于杭州鸿光布业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2019年01月；

7、杭州鸿光布业有限公司建设项目验收监测委托合同。

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

本项目位于杭州市萧山区瓜沥镇中沙村9组，其项目厂界东面隔村道、河道相距约30m有3户居民楼，南侧为纺织厂，西侧为苗木地，北侧隔空地相距约43m有2户居民楼。本项目地理位置及周边情况详见附图3-1、3-2。

项目地址

图3-1项目地理位置图

图3-2项目周边平面图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州鸿光布业有限公司建设项目

- 建设单位：杭州鸿光布业有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：2000万元

（5）生产安排与劳动定员：三班制工作制，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涤纶线 | 2500t/a | 2500t/a | / |
| 2 | 水 | 300t/a | 236t/a | / |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 审批数量 （单位：台） | 实际数量 （单位：台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提花机 | 36 | 36 | 0 |
| 2 | 验布机 | 1 | 1 | 0 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

化纤布的工艺流程及产污环节如下：

涤纶线

络线

整线

噪声

织造提花

检测打包

入库

废线

布料边角料

生产工艺：本项目生产工艺相对简单，将采购的涤纶线经络线、整线后，再进行织造提花。项目生产过程中无废气、废水的产生，其污染物主要为噪声、废线及布料边角料。项目无印染、水洗、定型等加工工艺。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3项目产品方案及生产规模

| 产品名称 | 审批产能 | 实际产能 | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化纤布 | 50万米/年 | 50万米/年 | 7200h | / |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 环评要求 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体设备数量及型号详见表3-2 | 具体设备数量及型号详见表3-2 | / |
| 2 | 具体原料数量详见表3-1 | 具体原料数量详见表3-1 | / |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目无生产性废水的产生与排放，产生的废水主要为员工生活污水。

项目污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，纳入村级污水管网。

4.1.2废气

本项目无工艺废气产生与排放。

4.1.3噪声

主要为提花机、验布机等运行过程产生的噪声。采取隔声降噪减震措施。

4.1.4固废

本项目产生的固废主要是废线、布料边角料和生活垃圾。

项目产生的废线、布料边角料收集后由物资公司回收再利用；职工生活垃圾由当地的环卫部门统一收集处理。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为10万元,主要为生活污水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的5%左右，见表4-1。

表4-1建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | / | 0 |
| 2 | 废水治理 | 化粪池 | 3.0 |
| 3 | 噪声治理 | 隔声降噪及减震设施 | 7.0 |
|  | 总计 | / | 10.0 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | 本项目位于杭州市萧山区瓜沥镇中沙村，年产化纤布50万米 | 符合： 本项目位于杭州市萧山区瓜沥镇中沙村，年产化纤布50万米 |
| 废水 | 实行雨污分流、清污分流,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后方可排放,待附近污水管网接通后,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入城市污水管网。 | 符合： 项目粪便污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，纳入村级污水管网。 |
| 废气 | 本项目无废气产生 | 符合： 本项目无废气产生，对无组织颗粒物进行检测。 |
| 噪声 | 厂内高噪声设备必须合理布局,远离敏感点。采取隔声降噪减振措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | 符合： 厂内高噪声设备布局合理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准。 |

# 五、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L，0.072t/a | 100mg/L，0.024t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L，0.060t/a | 70mg/L，0.017t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.006t/a | 15mg/L，0.004t/a |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废线、布料边角料 | 2.5t/a | 0 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是各类生产设备运行噪声 |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

1、建议该公司应重视环境保护工作，要有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。

2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。

3、建议公司进一步进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低了污染物产生量。

4、做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水直接排放。

5、落实好固体废弃物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。

6、制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。

7、建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

5.1.3环评主要结论

从以上分析可见，本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求、环境功能区划、“三线一单”要求。企业产生的三废经处理后可达标排放，固体废物资源化综合利用，项目采取的污染治理措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，环境风险可控。本报告表认为，建设单位只要在项目设计、施工和投产运行中切实落实本报告中提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

5.2审批部门审批决定

你单位报来的由浙江清雨环保工程技术有限公司编制的《杭州鸿光布业有限公司建设项目环境影响报告表》已悉,该项目位于瓜沥镇中沙村,利用企业自有用房实施生产(属航坞山经济区工业发展环境优化准入区具体位置见环评报告平面图),属新建。项目内容为年产化纤布50万米,主要生产设备有提花机36台、验布机1台。经审查,根据环评报告结论,同意实施。环评报告中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理依据。在项目实施过程中你单位应严格执行环保“三同时”制度,并做好以下各项工作：

1、实行雨污分流、清污分流,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后方可排放,待附近污水管网接通后,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入城市污水管网。

2、厂内高噪声设备必须合理布局,远离敏感点。采取隔声降噪减振措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

3、固体废弃物必须妥善处置,禁止随意丢弃或焚烧,不得产生二次污染。

4、该项目不设食堂、职工宿舍及锅炉。

5、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的,应重新报批。

6、项目竣工后必须实施环保“三同时”验收,验收合格后方可投入正式生产。

项目实施过程中,请瓜沥镇人民政府加强日常监督

# 六、验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水排放执行《污水综合排放指标》（GB8978-1996）一级排放标准，具体见表6-1

表6-1污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L |
| 悬浮物 | 70 | 400 | mg/L |
| 氨氮 | 15 | 35① | mg/L |
| 动植物油类 | 10 | 100 | mg/L |
| 石油类 | 5 | 20 | mg/L |

注：①标记为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值

## 6.2废气

本项目总悬浮颗粒物废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB162973-1996）中的排放监控限值，具体见表6-2。

表6-2大气污染物综合排放标准（GB162973-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |  | 无组织排放监控 浓度限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） |  | 二级 |  | 监控点 |  | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 120 |  | 15 |  | 3.5 |  | / |  | 1.0 |

## 6.3噪声

本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表6-3。

表6-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位dB(A)

| 标 准 值 | 昼 间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量标准(2类) | 60 | 50 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的厂界环境噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 点位 - 编号 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 生活污水 - 排放口 | - △ | - pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油类、悬浮物 | - 4次/天，连续两天 |
| - 无组织废气 | - ★1-★4 | - ★ | - 总悬浮颗粒物 | - 1次/天（3个平行样），连续2天 |
| - 厂界噪声 | - 厂界周围 - 4个测点 | - #1~#4 | - 昼（夜）间噪声 | - 8次/天，连续2天 |

图7-1废水、废气、噪声监测点位

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 5 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018 |
| 6 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432 - 1995 |
| 7 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州鸿光布业有限公司满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求，详见表9-1。

## 表9-1验收检测期间生产工况9.2污染物达标排放监测结果

9.2.1废水监测结果

表9-2废水监测结果

2019年03月04日                              单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄浑浊 | 7.29 | 62.1 | 4.34 | 33 | 6.6 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.51 | 73.6 | 5.59 | 54 | 4.6 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄浑浊 | 7.33 | 80.0 | 6.68 | 66 | 2.2 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.39 | 71.3 | 3.82 | 51 | 7.4 |
|  | 标准限值 |  | 6~9 | 100 | 15 | 70 | 10 |

表9-3废水监测结果

2019年03月05日                             单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二周期 | 生活污水排放口第一次 | 微黄微浑 | 7.32 | 88.8 | 8.76 | 48 | 6.8 |
|  | 生活污水排放口第二次 | 微黄微浑 | 7.26 | 93.9 | 7.56 | 39 | 5.9 |
|  | 生活污水排放口第三次 | 微黄微浑 | 7.24 | 76.4 | 9.69 | 35 | 3.7 |
|  | 生活污水排放口第四次 | 微黄微浑 | 7.30 | 84.0 | 9.02 | 62 | 5.4 |
|  | 标准限值 |  | 6~9 | 100 | 15 | 70 | 10 |

9.2.1.2废水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油类监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的一级标准限值。

9.2.2废气监测结果与评价

9.2.2.1废气监测结果

表9-4无组织废气监测结果

2019年3月4日

| 周期 | 采样点位 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第一 周期 | 厂区北侧（★1） | 0.467 | 0.567 | 0.633 | 1.0 |
|  | 厂区西侧（★2） | 0.733 | 0.667 | 0.833 |  |
|  | 厂区南侧（★3） | 0.433 | 0.533 | 0.467 |  |
|  | 厂区东侧（★4） | 0.500 | 0.400 | 0.767 |  |

表9-5无组织废气监测结果

2019年3月5日

| 周期 | 采样点位 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| 第二 周期 | 厂区北侧（★1） | 0.533 | 0.433 | 0.700 | 1.0 |
|  | 厂区西侧（★2） | 0.700 | 0.800 | 0.567 |  |
|  | 厂区南侧（★3） | 0.333 | 0.367 | 0.667 |  |
|  | 厂区东侧（★4） | 0.633 | 0.467 | 0.733 |  |

9.2.2.2废气监测结果评价

监测结果表明：连续两天无组织废气中颗粒物监测结果达标，符合《大气污染物综合排放标准》(GB162973-1996)表2中的无组织排放标准。

9.2.3噪声监测结果

表9-6噪声监测结果

2019年03月04日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第一周期 | 厂区北侧（#1） | 车间机器 | 9:18 | 53.6 | 60 |
|  | 厂区西侧（#2） | 车间机器 | 9:22 | 57.2 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 交通+车间机器 | 9:25 | 56.6 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 9:28 | 55.6 |  |

表9-7噪声监测结果

2019年03月04日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第一周期 | 厂区北侧（#1） | 车间机器 | 13:03 | 54.6 | 60 |
|  | 厂区西侧（#2） | 车间机器 | 13:07 | 56.4 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 交通+车间机器 | 13:10 | 57.4 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 13:13 | 54.3 |  |

表9-8噪声监测结果

2019年03月04日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 夜间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第一周期 | 厂区北侧（#1） | 车间机器 | 22:04 | 45.3 | 50 |
|  | 厂区西侧（#2） | 车间机器 | 22:08 | 48.8 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 交通+车间机器 | 2212: | 46.6 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 22:15 | 48.1 |  |

表9-9噪声监测结果

2019年03月04日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 夜间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第一周期 | 厂区北侧（#1） | 车间机器 | 22:40 | 44.6 | 50 |
|  | 厂区西侧（#2） | 车间机器 | 22:44 | 48.4 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 交通+车间机器 | 22:48 | 47.3 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 22:51 | 46.6 |  |

表9-10噪声监测结果

2019年03月05日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第二周期 | 厂区北侧（#1） | 车间机器 | 9:20 | 55.6 | 60 |
|  | 厂区西侧（#2） | 车间机器 | 9:24 | 58.3 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 交通+车间机器 | 9:28 | 55.4 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 9:31 | 56.5 |  |

表9-11噪声监测结果

2019年03月05日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第二周期 | 厂区北侧（#1） | 车间机器 | 13:07 | 53.5 | 60 |
|  | 厂区西侧（#2） | 车间机器 | 13:11 | 55.5 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 交通+车间机器 | 13:14 | 58.4 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 13:17 | 57.2 |  |

表9-12噪声监测结果

2019年03月05日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 夜间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第二周期 | 厂区北侧（#1） | 车间机器 | 22:06 | 46.4 | 50 |
|  | 厂区西侧（#2） | 车间机器 | 22:10 | 48.0 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 交通+车间机器 | 22:14 | 46.7 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 22:17 | 45.7 |  |

表9-13噪声监测结果

2019年03月05日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 夜间Leq dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 | 限值 |
| 第二周期 | 厂区北侧（#1） | 车间机器 | 22:41 | 45.3 | 50 |
|  | 厂区西侧（#2） | 车间机器 | 22:45 | 47.1 |  |
|  | 厂区东侧（#3） | 交通+车间机器 | 22:49 | 43.7 |  |
|  | 厂区南侧（#4） | 车间机器 | 22:52 | 44.6 |  |

- 9.2.2噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

9.2.3污染物排放总量核算

表9-14 总量控制指标

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 240 | 200.6 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.024 | 0.016 | 排放总量=78.8mg/L×200.6t/a×10-6 |
| 氨氮(t/a) | 0.004 | 0.0014 | 排放总量=6.93mg/L×200.6t/a×10-6 |
| 备注 | 化学需氧量、氨氮排放浓度为处理后排放浓度，实际年排水量=实际年用水量×0.85。该企业全年总用水量236t，排水系数0.85，年废水排放量为200.6t，日均排水量为0.67吨/天。 |  |  |

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

10.1.1环境保护执行情况

杭州鸿光布业有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

10.1.2废水

连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油类、监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的一级标准限值。

10.1.3废气

连续两天无组织废气中颗粒物监测结果达标，符合《大气污染物综合排放标准》(GB162973-1996)表2中的无组织排放标准。

- 10.1.4噪声

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类区标准限值，监测期间，厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声监测结果均达标。

10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

（4）做好场区隔声措施避免产生异常时噪声对周边环境造成影响。

（5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 杭州鸿光布业有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州鸿光布业有限公司建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C1711 | 建设地点 |  | 萧山区瓜沥镇中沙村（沙北） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 棉，化纤纺织加工 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产化纤布5万米 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产化纤布5万米 | 环评单位 |  | 浙江清雨环保工程技术有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | / |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | [2019]15号 | 环评文件类型 |  | 环评表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州鸿光布业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州通标环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3.0 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） |  | 7.0 | 固体废物治理（万元） |  | 0 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 7200h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州鸿光布业有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0014 | 0.004 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升