杭州美固科技有限公司

项目竣工环境保护

验收监测报告

杭州美固科技有限公司

2020年1月10日

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2批建变化	3

3.3主要设备和原料	3

3.4公用工程	4

3.5 审批的生产工艺流程	5

3.6 实际的生产工艺流程	6

四、环保措施	7

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	7

4.2 环保投资	7

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	7

五、环评结论及批复意见	9

5.1环评建议	9

5.2环评结论	9

5.3环评批复意见	9

1六、验收执行标准	9

6.1 噪声	10

6.2 废水	10

6.3废气	10

七、验收监测内容	11

7.1 监测目的	11

7.2 监测内容	11

八、质量保证和质量控制	12

8.1监测分析方法	12

8.2质量保证和质量控制	12

九、验收监测结果	13

十、验收监测结论	16

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州美固科技有限公司建设项目

- 建设单位：杭州美固科技有限公司

- 建设性质：扩建

- 项目位置：本项目位于杭州市萧山区进化镇岳联村

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

杭州美固科技有限公司位于萧山区进化镇岳联村，租用陈付海所属工业用房，面积4800平方米。2013年4月通过萧山区环保局审批，项目内容为年产五金机械配件2万件、塑料制品2万件、水暖管件5万件、净化器、空气净化器、吸尘器、采暖设备、水加热器、饮水机2万台（萧环建【2013】425号）。2018年新增过滤器的生产，增加五金机械配件、塑料制品、水暖管件的生产规模，并取消原审批净化器、空气净化器、吸尘器、采暖设备、水加热器、饮水机的生产，扩建后总的生产规模为年生产制造加工五金机械配件10万件、塑料制品5万件、水暖管件10万件、过滤器110万件。扩建项目于2018年11月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2018】445号）。

- 开工、竣工、调试时间

项目开工日期为2018年11月，投入试生产（试运行）日期为2019年1月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。2020年1月我公司委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年1月4日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年11月2日；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

- 《杭州美固科技有限公司建设项目环境影响报告表》，2018年；

- 《杭州美固科技有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》，2018年11月；

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于萧山区进化镇岳联村，西面、东面、南面均为厂房，北面为道路，隔路为厂房，本项目周边50米范围内无居民住宅等敏感点。

## 3.2批建变化

表3-1 批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 实际情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 具体见表3-2 | 取消了塑料制品制造的注塑机和破碎机，取消了1台65T冲床、43台车床、8条组装流水线、4台80T冲床、1台200T冲床、1台45T冲床、2台锯床、9 台抛光机、2台毛刺去除机、1台空压机、2台烘干机（用电），具体见表3-2 | 承诺今后不再新增设备 |
| 产品及规模 | 年生产制造加工五金机械配件10万件、塑料制品5万件、水暖管件10万件、过滤器110万件 | 取消了塑料制品，其它不变 | 承诺今后不再进行塑料制品的生产 |
| 废气 | 本项目废气为塑料加工有机废气和抛光粉尘。 | 取消了塑料制品，无有机废气产生，只有抛光粉尘。 |  |
| 废水排放执行标准 | 因涉及塑料制品制造，废水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表 1 中直接 排放标准。 | 实际取消了塑料制品，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。 |  |
| 固废 | 本项目产生的金属边角料、除尘器收集的金属粉尘由物资公司回收再利用，不排放，生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废活性炭、废切削液属于危险固废，由有资质的处理单位处理，不外排。 | 取消了塑料制品后无有机废气产生，不需要使用活性炭，因此无废活性炭产生。其它不变。 |  |

## 3.3主要设备和原料

表3-2 主要设备一览表  单位：台

| 序号 | 名称 | 审批数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 6台 | 0 | -6台 |
| 2 | 破碎机 | 1台 | 0 | -1台 |
| 3 | 65T冲床 | 1台 | 0 | -1台 |
| 4 | 车床 | 100台 | 57台 | -43台 |
| 5 | 组装流水线 | 10条 | 2条 | -8条 |
| 6 | 80T冲床 | 6台 | 2台 | -4台 |
| 7 | 160T冲床 | 1台 | 1台 | 0 |
| 8 | 200T冲床 | 1台 | 0 | -1台 |
| 9 | 45T冲床 | 3台 | 2台 | -2台 |
| 10 | 16T冲床 | 1台 | 1台 | 0 |
| 11 | 切割机 | 3台 | 3台 | 0 |
| 12 | 锯床 | 2台 | 0 | -2台 |
| 13 | 抛光机 | 10台 | 1台 | -9台 |
| 14 | 毛刺去除机 | 2台 | 0 | -2台 |
| 15 | 3W电蒸汽炉（用于加热切削液） | 1台 | 1台 | 0 |
| 16 | 烘干机（用电） | 2台 | 0 | 0 |
| 17 | 空压机 | 3台 | 2台 | -1台 |

注：设备均用电

表3-3  主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 主要原辅材料及能源名称 | 主要原辅材料及能源审批用量 | 主要原辅材料及能源实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 30t/a | 30t/a |
| 2 | 铜材 | 580t/a | 520t/a |
| 3 | 外购件 | 120万套t/a | 120万套t/a |
| 4 | 塑料粒子PP、ABS（新料） | 70t/a | 0 |
| 5 | 切削液 | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 6 | 水 | 924t/a | 750t/a |
| 7 | 电 | 6万KW.h/a | 6万KW.h/a |

## 3.4公用工程

⑴给排水

（1）给水

本项目用水为生活用水，年生活用水量为750t。所需生活用水由萧山区自来水公司提供。

（2）排水

本项目排水实行雨污分流制。

生活污水排放量为600t/a（排放系数以0.8计），污水处理后经沟渠排入附近农灌区。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

⑵供电

本项目用电主要由萧山区供电局提供。

## 3.5 审批的生产工艺流程

生产工艺流程及产污环节如下：

图1 本项目五金机械配件、水暖管件、过滤器工艺流程及产污环节

注；钢材、铜材经冲压、切割、锯料、车加工、去毛刺、抛光后成为五金机械配件，钢材、铜材经冲压、切割、锯料、车加工、去毛刺、抛光后再与外购配件组装、烘干、检验合格成为成品（水暖配件、过滤器）。烘干采用电供热，为了去除产品表面水分，彻底干燥，防止生锈。

生产过程中产生的污染物主要为设备噪声、抛光粉尘、机加工过程中产生的金属边角料。

图2 本项目塑料制品工艺流程及产污环节

注：生产工艺较为简单，主要为塑料粒子PP、ABS经注塑机加工成为塑料制品、水暖管件。

生产过程中产生的污染主要为塑料有机废气和噪声。冷却用水循环使用，定量添加，不外排，故不形成生产废水，生产过程中产生的次品、边角料经粉碎机粉碎后重新使用，不形成生产固废。粉碎后颗粒较大，且粉碎机密封性能良好，故基本无粉尘产生。

## 3.6 实际的生产工艺流程

五金机械配件、水暖管件、过滤器工艺与环评基本一致。塑料制品制造取消。

图3 本项目五金机械配件、水暖管件、过滤器工艺流程及产污环节

注；钢材、铜材经冲压、切割、车加工、抛光后成为五金机械配件，钢材、铜材经冲压、切割、抛光后再与外购配件组装、检验合格成为成品（水暖配件、过滤器）。

生产过程中产生的污染物主要为设备噪声、抛光粉尘、机加工过程中产生的金属边角料。

# 四、环保措施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气为抛光粉尘。抛光粉尘经设备自带的除尘器处理后排放。

（2）废水

本项目无工业废水外排。本项目外排的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后外排。

（3）噪声

本项目的主要噪声为冲床、车床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目固废主要为金属边角料、除尘器收集的金属粉尘、废切削液、生活垃圾。金属边角料、除尘器收集的金属粉尘属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废切削液属于危险固废，委托有资质的处理单位处理。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约18万元，主要为废气处理、废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投200万元的9%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建【2018】445号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 杭州美固科技有限公司位于萧山区进化镇岳联村，审批规模为年生产制造加工五金机械配件10万件、塑料制品5万件、水暖管件10万件、过滤器110万件。 | 取消了塑料制品生产。部分设备有减少，其它相符。 |
| 废 水 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表 1 中直接 排放标准后方可排放，待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后纳入城市污水管网。 | 已落实。本项目无工业废水外排。并取消了塑料加工。因此污水排放标准为现阶段经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。 2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司废水排放能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 |
| 噪 声 | 合理布置生产车间。采取隔声降噪减振措施 ， 确 保 厂 界 噪 声 达 到 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12348-2008）2 类标准。 | 已落实。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。危险固废（废切削液、废活性炭）要求委托有资质单位处理。 | 已落实。取消了塑料制品后无有机废气产生，不需要使用活性炭，因此无废活性炭产生。本项目固废主要为金属边角料、除尘器收集的金属粉尘、废切削液、生活垃圾。金属边角料、除尘器收集的金属粉尘属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废切削液属于危险固废，委托有资质的处理单位处理。 |
| 废气 | 工艺废气必须配备处理设施，经集中处理后达标排放。 | 已落实。本项目废气为抛光粉尘。抛光粉尘经设备自带的除尘器处理后排放。 2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 |

# 五、环评结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.2环评结论

杭州美固科技有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

# 见附件1

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |
| 磷酸盐（以 P 计） | 0.5 | 8 | mg/L |

NH3-N、磷酸盐（以 P 计）纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 6.3废气

本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

表6-3  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120（其他） | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目厂界噪声、外排废水和厂界无组织（颗粒物）进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

| 项目类别 | 检测项目 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 废水 | pH值 化学需氧量 氨氮 悬浮物 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535－2009 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |
| 主要检测仪器设备 | 崂应2050大气采样仪、722G可见分光光度计、PHS-3C型pH计、AWA6228多功能声级计、TU-1810紫外可见分光光度计、AUW120D电子天平 |  |
| 评价依据 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |  |

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2020年1月杭州普洛赛斯检测科技有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2020年1月3日日制造、加工五金机械配件300件、水暖管件300件、过滤器3600件。2019年1月4日日制造、加工五金机械配件300件、水暖管件300件、过滤器3600件。生产负荷均达到实际达产规模的75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1噪声监测

表9-2 厂界噪声监测数据

| 检测点 | 时间 | 声源 描述 | 单位dB（A） |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin |  |
| 1# | 2020-1-3 13:08:05 | / | 56.0 | 58 | 56 | 53 | 60.9 | 46.3 | 60 |
|  | 2020-1-4 10:23:26 | / | 57.9 | 61 | 57 | 52 | 68.8 | 47.1 | 60 |
| 2# | 2020-1-3 13:16:17 | / | 58.1 | 61 | 57 | 54 | 64.1 | 50.5 | 60 |
|  | 2020-1-4 10:39:50 | / | 56.7 | 59 | 56 | 53 | 66.4 | 49.2 | 60 |
| 3# | 2020-1-3 13:26:08 | / | 58.6 | 61 | 58 | 55 | 68.7 | 48.7 | 60 |
|  | 2020-1-4 10:51:04 | / | 57.5 | 60 | 57 | 54 | 62.5 | 48.0 | 60 |
| 4# | 2020-1-3 13:36:54 | / | 57.1 | 60 | 56 | 52 | 65.2 | 48.5 | 60 |
|  | 2020-1-4 11:04:55 | / | 55.4 | 58 | 55 | 52 | 61.3 | 47.8 | 60 |

2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

### 9.3.2无组织废气监测

（1）监测点

位于厂界四周，共设置4个监测点。

（2）监测时间

为2020年1月3日-1月4日

（3）监测项目及频次

监测项目为总悬浮颗粒物，频次为一天三次。

表9-3 废气检测数据结果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月3日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点002 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.125 | 0.119 | 0.122 | 0.115 | 1.0 |
| 监控点003 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.226 | 0.233 | 0.221 | 0.225 | 1.0 |
| 监控点004 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.219 | 0.234 | 0.223 | 0.230 | 1.0 |
| 监控点005 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.228 | 0.214 | 0.228 | 0.234 | 1.0 |
| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
|  |  |  | 1月4日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点002 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.126 | 0.133 | 0.134 | 0.120 | 1.0 |
| 监控点003 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.226 | 0.232 | 0.224 | 0.231 | 1.0 |
| 监控点004 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.224 | 0.228 | 0.233 | 0.226 | 1.0 |
| 监控点005 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.218 | 0.226 | 0.231 | 0.222 | 1.0 |

2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

### 9.3.3废水监测

（1）监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2020年1月3日-1月4日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

9-4  废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样点 | 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月3日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 污水排放口 | 微黄，略浊 | pH值 | / | 7.58 | 7.51 | 7.55 | 7.59 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 71.0 | 77.5 | 69.5 | 73.5 | 100 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.38 | 3.61 | 3.64 | 3.51 | 15 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 45 | 41 | 38 | 46 | 70 |
| 采样点 | 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
|  |  |  |  | 1月4日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 污水排放口 | 微黄，略浊 | pH值 | / | 7.53 | 7.57 | 7.52 | 7.47 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 72.7 | 76.7 | 68.4 | 74.9 | 100 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.52 | 3.41 | 3.62 | 3.58 | 15 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 42 | 40 | 37 | 44 | 70 |

2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。

9.4污染物排放总量核算

本项目排放的废水为生活污水，不纳入总量控制。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局批文，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

抛光粉尘经设备自带的除尘器处理后排放。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目外排的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后外排。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司废水排放能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为冲床、车床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目固废主要为金属边角料、除尘器收集的金属粉尘、废切削液、生活垃圾。金属边角料、除尘器收集的金属粉尘属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废切削液属于危险固废，委托有资质的处理单位处理。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

企业生产报表

2020年1月我公司委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2020年1月3日--1月4日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2020年1月3日 | 日制造、加工五金机械配件300件、水暖管件300件、过滤器3600件 |
| 2019年1月4日 | 日制造、加工五金机械配件300件、水暖管件300件、过滤器3600件 |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州美固科技有限公司

承诺

萧山区环保局：

本公司取消了塑料制品的生产，并承诺今后不再进行塑料制品的生产。设备取消了塑料制品制造的注塑机和破碎机，取消了1台65T冲床、43台车床、8条组装流水线、4台80T冲床、1台200T冲床、1台45T冲床、2台锯床、9 台抛光机、2台毛刺去除机、1台空压机、2台烘干机（用电），如确实需要增加塑料制品的生产和其它设备，将重新进行环境影响评价。

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州美固科技有限公司

购销合同

经甲乙双方充分协商，特立本合同以便共同遵守。

杭州美固科技有限公司产生的一般工业固废包括金属边角料、除尘器收集的金属粉尘，由                    收购。

甲方：杭州美固科技有限公司

乙方：

注：需提供乙方的营业执照复印件加盖公章。

日期

证明

杭州美固科技有限公司生活垃圾由村集体统一收集后运送至村垃圾中转站。

证明单位：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州美固科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区进化镇岳联村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 金属制造业 C-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 ■扩建 □技改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 生产制造加工五金机械配件10万件、塑料制品5万件、水暖管件10万件、过滤器110万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 生产制造加工五金机械配件10万件、水暖管件10万件、过滤器110万件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 9 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建【2018】445号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州美固科技有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311253 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年