杭州美固科技有限公司项目竣工环境保护验收意见

2020年1月17日，杭州美固科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区进化镇岳联村。

审批规模：年生产制造加工五金机械配件10万件、塑料制品5万件、水暖管件10万件、过滤器110万件。

实际规模：年生产制造加工五金机械配件10万件、水暖管件10万件、过滤器110万件。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州美固科技有限公司位于萧山区进化镇岳联村，租用陈付海所属工业用房，面积4800平方米。2013年4月通过萧山区环保局审批，项目内容为年产五金机械配件2万件、塑料制品2万件、水暖管件5万件、净化器、空气净化器、吸尘器、采暖设备、水加热器、饮水机2万台（萧环建【2013】425号）。2018年新增过滤器的生产，增加五金机械配件、塑料制品、水暖管件的生产规模，并取消原审批净化器、空气净化器、吸尘器、采暖设备、水加热器、饮水机的生产，扩建后总的生产规模为年生产制造加工五金机械配件10万件、塑料制品5万件、水暖管件10万件、过滤器110万件。扩建项目于2018年11月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2018】445号）。

本项目开工日期为2018年11月，投入试生产（试运行）日期为2019年1月。

（三）投资情况

总投资200万元，其中环保投资18万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建【2018】445号项目。

二、工程变动情况

取消了塑料制品制造的注塑机和破碎机，取消了1台65T冲床、43台车床、8条组装流水线、4台80T冲床、1台200T冲床、1台45T冲床、2台锯床、9 台抛光机、2台毛刺去除机、1台空压机、2台烘干机（用电），其它不变。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为抛光粉尘。抛光粉尘经设备自带的除尘器处理后排放。

（2）废水

本项目无工业废水外排。本项目外排的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后外排。

（3）噪声

本项目的主要噪声为冲床、车床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目固废主要为金属边角料、除尘器收集的金属粉尘、废切削液、生活垃圾。金属边角料、除尘器收集的金属粉尘属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废切削液属于危险固废，委托有资质的处理单位处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

抛光粉尘经设备自带的除尘器处理后排放。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目外排的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后外排。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司废水排放能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为冲床、车床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目固废主要为金属边角料、除尘器收集的金属粉尘、废切削液、生活垃圾。金属边角料、除尘器收集的金属粉尘属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废切削液属于危险固废，委托有资质的处理单位处理。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州美固科技有限公司项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州美固科技有限公司

2020年1月17日

杭州美固科技有限公司项目竣工环境保护验收意见

2020年1月17日，杭州美固科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区进化镇岳联村。

审批规模：年生产制造加工五金机械配件10万件、塑料制品5万件、水暖管件10万件、过滤器110万件。

实际规模：年生产制造加工五金机械配件10万件、水暖管件10万件、过滤器110万件。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州美固科技有限公司位于萧山区进化镇岳联村，租用陈付海所属工业用房，面积4800平方米。2013年4月通过萧山区环保局审批，项目内容为年产五金机械配件2万件、塑料制品2万件、水暖管件5万件、净化器、空气净化器、吸尘器、采暖设备、水加热器、饮水机2万台（萧环建【2013】425号）。2018年新增过滤器的生产，增加五金机械配件、塑料制品、水暖管件的生产规模，并取消原审批净化器、空气净化器、吸尘器、采暖设备、水加热器、饮水机的生产，扩建后总的生产规模为年生产制造加工五金机械配件10万件、塑料制品5万件、水暖管件10万件、过滤器110万件。扩建项目于2018年11月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2018】445号）。

本项目开工日期为2018年11月，投入试生产（试运行）日期为2019年1月。

（三）投资情况

总投资200万元，其中环保投资18万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建【2018】445号项目。

二、工程变动情况

取消了塑料制品制造的注塑机和破碎机，取消了1台65T冲床、43台车床、8条组装流水线、4台80T冲床、1台200T冲床、1台45T冲床、2台锯床、9 台抛光机、2台毛刺去除机、1台空压机、2台烘干机（用电），其它不变。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为抛光粉尘。抛光粉尘经设备自带的除尘器处理后排放。

（2）废水

本项目无工业废水外排。本项目外排的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后外排。

（3）噪声

本项目的主要噪声为冲床、车床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

抛光粉尘经设备自带的除尘器处理后排放。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目外排的废水主要为职工的生活污水。生活污水经生活污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后外排。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司废水排放能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为冲床、车床等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2020年1月3日-1月4日监测周期内，杭州美固科技有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州美固科技有限公司项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州美固科技有限公司

2020年1月17日

杭州美固科技有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |