杭州郝姆斯食品有限公司

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：杭州郝姆斯食品有限公司

监测单位：浙江精德检测科技有限公司

2020年6月

目 录

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2批建变化	3

3.3主要设备和原料	3

3.4公用工程	5

3.5 生产工艺流程	5

四、环境保护设施	5

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	6

4.2 环保投资	6

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	6

五、环评结论及批复意见	8

5.1环评建议	8

5.2环评结论	8

5.3环评批复意见	8

六、验收执行标准	8

6.1 噪声	9

6.2 废水	9

七、验收监测内容	10

7.1 监测目的	10

7.2 监测内容	10

八、质量保证和质量控制	11

8.1监测分析方法	11

8.2质量保证和质量控制	11

九、验收监测结果	12

十、验收监测结论	14

10.1 结论	15

10.2 建议	16

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州郝姆斯食品有限公司建设项目

- 建设单位：杭州郝姆斯食品有限公司

- 建设性质：新建

- 项目位置：杭州市钱塘新区纬七路1999号

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

杭州郝姆斯食品有限公司于2014年10月经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建【2014】1762号）。审批规模为年产坚果炒货2万t、水果干1500t、糕点糖果1200t、肉干果脯400t、花茶500t。2019年11月因新建仓储物流和发货中心、员工宿舍及食堂等，从事仓储服务和发货服务而填写了环境影响登记表并完成备案，备案号：201933018600000206。

- 开工、竣工、调试时间

本项目开工日期为2014年10月，投入试生产（试运行）日期为2015年9月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2020年5月我公司委托浙江精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年11月22日；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

- 《杭州郝姆斯食品有限公司建设项目环境影响报告表》，2014年9月；

- 《杭州郝姆斯食品有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》，2014年10月。

8、《杭州郝姆斯食品有限公司环境影响登记表》，备案号：201933018600000206。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于钱塘新区纬七路 1999 号，东面为规划用地，南面为北新河。西面为新世纪大道，北面为纬七路。项目周边50m范围内无居民住宅等敏感点。

## 3.2批建变化

表3-1 批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 具体见表3-2 | 基本符合，自动化生产包装设备增加3台，电梯增加1台 | / |

## 3.3主要设备和原料

表3-2 主要设备一览表  单位：台

| 设备名称 | 已批数量 | 实际数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动墨轮子封口机 | 40台 | 40台 |  | 主要生产及辅助设备 |
| 大容量储存机 | 50台 | 50台 |  |  |
| 皮带提升机 | 10台 | 10台 |  |  |
| 包装整形机 | 15台 | 15台 |  |  |
| 软包装杀菌冷却机 | 10台 | 10台 |  |  |
| 刮板式皮带提升机 | 12台 | 12台 |  |  |
| 塑料薄膜自动连续封口机 | 20台 | 20台 |  |  |
| 自动捆扎机 | 5台 | 5台 |  |  |
| 日立喷码机 | 12台 | 12台 |  |  |
| 台秤 | 60台 | 60台 |  |  |
| 电子称 | 80台 | 80台 |  |  |
| 冷链设备 | 50台 | 50台 |  |  |
| 食品无尘车间及设施 | 10台 | 10台 |  |  |
| 食品检验检疫设备 | 60台 | 60台 |  |  |
| 空调 | 120台 | 120台 |  |  |
| 中央空调 | 4台 | 4台 |  |  |
| 电脑 | 220台 | 220台 |  |  |
| 自动化发货设备 | 8台 | 8台 |  |  |
| 自动拣货设备 | 8台 | 8台 |  |  |
| 自动化生产包装设备 | 30台 | 33台 | +3台 |  |
| 电梯 | 16台 | 17台 | +1台 |  |
| 辅助设备 | 1台 | 1台 |  |  |
| 拆零拣货/打包输送线1 | 119米 | 119米 |  | 拆零拣货输送系统 |
| 拆零拣货/打包输送线2 | 108米 | 108米 |  |  |
| 塑料周转箱输送1 | 86米 | 86米 |  |  |
| 塑料周转箱输送2 | 66米 | 66米 |  |  |
| 成品纸箱回收线 | 171米 | 171米 |  |  |
| 包装纸箱输送1（三层） | 251米 | 251米 |  |  |
| 包装纸箱输送2（三层） | 214米 | 214米 |  |  |
| 纸箱爬坡输送线（一楼） | 31米 | 31米 |  |  |
| 整件发货线 | 36米 | 36米 |  |  |
| 复合打包台 | 85台 | 85台 |  |  |
| 打箱机 | 3台 | 3台 |  |  |
| 全景光栅阅读器 | 2套 | 2套 |  | 称重复合系统 |
| 在线动态检重秤 | 2套 | 2套 |  |  |
| 金炬电子标签 | 1800套 | 1800套 |  | 电子标签拣货系统 |
| 电子标签接口系统 | 1套 | 1套 |  |  |
| 手持 | 18套 | 18套 |  | RF系统 |
| AP | 10套 | 10套 |  |  |
| 扫描枪 | 18套 | 18套 |  |  |
| 拆零货架 | 88组 | 88组 |  | 货架系统 |
| 托盘 | 2000个 | 2000个 |  | 搬运系统 |
| 周转箱 | 400个 | 400个 |  |  |
| 电瓶叉车 | 2台 | 2台 |  |  |
| 液压叉车 | 4台 | 4台 |  |  |
| 仓储笼（滚轮） | 60套 | 60套 |  |  |

表3-3  主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料审批用量 | 主要原辅材料实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚果 | 2100t/a | 2100t/a |
| 2 | 水果干 | 1575t/a | 1575t/a |
| 3 | 糕点糖果 | 1260t/a | 1260t/a |
| 4 | 肉干果脯 | 420t/a | 420t/a |
| 5 | 花茶 | 525t/a | 525t/a |

## 3.4公用工程

⑴给排水

①给水

本项目用水为生活用水，年生活用水量为6.8万t。所需用水由市政自来水公司提供。

②排水

项目排水实行雨污分流制。

生活污水排放量为6.1万t/a（排放系数以0.9计），污水处理达标后纳入市政污水管网。

雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

⑵供电

本项目每年用电量约为915.6万KW.h，用电主要由市政供电局提供。

## 3.5 生产工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

注：本项目生产工艺较为简单，主要为外购大包装产品进行称量分装、包装即可。

生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声和废包装材料。本项目只进行成品分装，无烘炒、油炸、清洗等工序。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

大气污染物主要为员工食堂油烟废气。油烟废气经高效油烟净化器处理后通过专用烟道至楼顶外排。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳管排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为包装、货物搬运等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为废包装材料、果壳等、职工生活垃圾、研发楼实验废液、食堂泔水油。废包装材料和果壳等由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。研发楼实验废液、食堂泔水油委托有资质的单位处理。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约190万元，主要为废气废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投38000万元的0.5%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建【2014】1762号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 杭州郝姆斯食品有限公司位于钱塘新区纬七路 1999 号，审批规模为年产坚果炒货2万t、水果干1500t、糕点糖果1200t、肉干果脯400t、花茶500t。 | 已落实。 |
| 废 水 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。 | 已落实。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳管排放。2020年5月29日-5月30日监测周期内，杭州郝姆斯食品有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 |
| 噪 声 | 厂内高噪声设备尽量选用低噪声设备。采取隔声降噪减振措施 ， 确 保 厂 界 噪 声 达 到 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》（GB12348-2008）3 类标准。 | 已落实。2020年5月29日-5月30日监测周期内，杭州郝姆斯食品有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。食堂泔水油委托有资质的单位处理。 | 已落实。本项目产生的固废为废包装材料、果壳等、职工生活垃圾、研发楼实验废液、食堂泔水油。废包装材料和果壳等由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。研发楼实验废液、食堂泔水油委托有资质的单位处理。 |
| 废气 | 食堂油烟需经处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准后高空排放。 | 已落实。油烟废气经高效油烟净化器处理后通过专用烟道至楼顶外排。 |

# 五、环评结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.2环评结论

## 杭州郝姆斯食品有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

# 见附件1

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

厂区周围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |
| 磷酸盐（以 P 计） | 0.5 | 8 | mg/L |

NH3-N、磷酸盐（以 P 计）纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 6.2 废气

油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准，具体见表6-3。

表6-3  《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

| 饮食业单位规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 油烟最高允许排放浓度 | 2.0（mg/m3） |  |  |
| 净化设施最低去除率％ | 60 | 75 | 85 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排废水、食堂油烟废气、厂界噪声进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2020年5月浙江精德检测科技有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2020年5月29日日产坚果炒货60t、水果干5t、糕点糖果4t、肉干果脯1.1t、花茶1.5t。2019年5月30日日产坚果炒货60t、水果干5t、糕点糖果4t、肉干果脯1.1t、花茶1.5t。生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1废水监测

（1）监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2020年5月29日-5月30日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

9-2   废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

2020年5月29日-5月30日监测周期内，杭州郝姆斯食品有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

### 9.3.2噪声监测

9-3  噪声检测表数据

2020年5月29日-5月30日监测周期内，杭州郝姆斯食品有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

### 9.3.3废气监测

（1）监测点

位于食堂油烟排放口

（2）监测时间

为2020年5月29日-5月30日

（3）监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

9-4  油烟检测表数据

2020年5月29日-5月30日监测周期内，杭州郝姆斯食品有限公司食堂油烟排放能符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准要求。

9.4污染物排放总量核算

# 本项目排放的废水为生活污水，不纳入总量控制。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建【2014】1762号《关于杭州郝姆斯食品有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

大气污染物主要为员工食堂油烟废气。2020年5月29日-5月30日监测周期内，杭州郝姆斯食品有限公司食堂油烟排放能符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳管排放。2020年5月29日-5月30日监测周期内，杭州郝姆斯食品有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为包装、货物搬运等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。2020年5月29日-5月30日监测周期内，杭州郝姆斯食品有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为废包装材料、果壳等、职工生活垃圾、研发楼实验废液、食堂泔水油。废包装材料和果壳等由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。研发楼实验废液、食堂泔水油委托有资质的单位处理。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

企业生产报表

2020年5月我公司委托浙江精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2020年5月29日--5月30日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2020年5月29日 | 日产坚果炒货60t、水果干5t、糕点糖果4t、肉干果脯1.1t、花茶1.5t |
| 2019年5月30日 | 日产坚果炒货60t、水果干5t、糕点糖果4t、肉干果脯1.1t、花茶1.5t |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州郝姆斯食品有限公司

承诺

本公司与环评审批相比，自动化生产包装设备增加3台，电梯增加1台。本公司承诺不再新增设备，如确实需要增加，将重新进行环境影响评价。

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州郝姆斯食品有限公司

购销合同

经甲乙双方充分协商，特立本合同以便共同遵守。

杭州郝姆斯食品有限公司产生的一般工业固废为废包装材料和果壳等，由                    收购。

甲方：

乙方：

备注：乙方需提供营业执照

证明

杭州郝姆斯食品有限公司生活垃圾由当地环卫部门（公司）统一收集后运送至垃圾中转站。

证明单位：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州郝姆斯食品有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 钱塘新区纬七路 1999 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 食品制品业C-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □扩建 ■新建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年产坚果炒货2万t、水果干1500t、糕点糖果1200t、肉干果脯400t、花茶500t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产坚果炒货2万t、水果干1500t、糕点糖果1200t、肉干果脯400t、花茶500t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 0.5 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建【2014】1762号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2014年10月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 浙江精德检测科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州郝姆斯食品有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311254 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年