《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1 建设项目基本情况	2

1.1工程内容及规模	2

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

2.1自然环境简况	12

2.2萧山临江污水处理厂概况	16

2.3三线一单符合性分析	18

3 环境质量现状	21

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	21

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	24

4 评价适用标准	26

5 建设项目工程分析	33

5.1 工艺流程简述	33

5.2主要污染工序污染源强	34

5.3污染物防治措施与对策	39

5.4项目实施前后污染物排放情况对比	41

5.5 清洁生产措施	42

6 本项目主要污染物产生及预计排放情况	43

7 环境影响分析	44

7.1 施工期环境影响简要分析	44

7.2 营运期环境影响分析	44

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

9 环保审批原则符合性分析	64

10 结论与建议	67

10.1环评结论	67

10.2 环保建议	70

10.3 环评总结论	70

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州建冠塑业有限公司新增年产PVC板材30万张、墙板20万张扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州建冠塑业有限公司9133010907730618X0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈玲琴339005197708125123 |  |  |  | 联系人 |  | 王军林 |  |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区瓜沥镇群力村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18967139678 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 311241 |  |
| 建设地点 | 萧山区瓜沥镇群力村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 区经济和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2102-330109-07-02-617690 |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 塑料制品业C292 |  |  |
| 占地面积 | 5000m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 | 400万元 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 30 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 7.5％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2021.6 |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 1、项目由来 杭州建冠塑业有限公司成立于2013年8月。企业于2013年通过环保审批，审批规模为：年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）8万张、卫浴洁具2000套、浴室柜2000套的生产规模（萧环建【2013】952号）。已批设备为2条PVC板生产线。 2016年因扩建再次进行环评，新增4条PVC板生产线，新增年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）22万张。批文号为（萧环建【2017】193号）。2017年通过三同时验收，批文号为（萧环验【2017】416号）。 因此现有已批合计为6条PVC板生产线，年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）30万张、卫浴洁具2000套、浴室柜2000套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现因企业发展需要，拟再次扩建，新增6条PVC板生产线，新增年产PVC板材30万张、墙板20万张。扩建后企业总的规模为年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）60万张、卫浴洁具2000套、浴室柜2000套、墙板20万张的生产规模。 根据国民经济行业分类和代码，本项目属于塑料制品业C292。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于其中“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中的“53塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司对项目建设地进行了现场踏勘，在监测和资料收集的基础上，根据环境影响评价技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 2、编制依据 国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28 通过，2003.09.01 施行，2016.7.2 第一次修改，2018.12.29第二次修改； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018.1.1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大会常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2016年11月7日主席令第57号； （6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年9月1日修正版）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【2017】第682号，2017年10月1日； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； （12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018.7.16发布，2019.1.1起施行）； 地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正；2018年1月26日浙江省人民政府令第364号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例（2020 年修订）》，2020 年 11 月 27 日； （3）《浙江省水污染防治条例（2020 年修订）》，2020 年 11 月 27 日； （3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发〔2014〕86号，2014年7月10日颁布； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； （13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙环发[2014]28号，2014年5月19日。 产业政策 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》，杭州市发改委，2019.7； （4）《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》。 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-2018，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》，HJ610-2016），国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，国家环境保护部； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2018，原国家环保总局； （9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （10）《固体废物鉴别标准 通则》（国家环保部，公告 2017年 第44号）； （11）《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》。 其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 3、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 已批生产规模; 本项目拟建规模; 最终生产规模. PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）; 30万张/a; 30万张/a; 60万张/a. 卫浴洁具; 2000套/a; 0; 2000套/a. 浴室柜; 2000套/a; 0; 2000套/a. 墙板; 0; 20万张/a; 20万张/a. PVC板尺寸为2.44米*1.22米*0.005米，每张体积为0.014884立方米，则30万张的体积为0.45万立方米。 4、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 已批（台）; 新增（台）; 最终生产规模（台）. 1; 冷却塔; 4; 4; 8. 2; 粉碎机; 3; 1; 4. 3; 锯板机; 1; 0; 1. 4; 打孔机; 2; 0; 2. 5; 空压机; 1; 3; 4. 6; PVC板生产线; 6条; 6条; 12条. 7; 搅拌机; 8; 4; 12. 8; 雕刻机; 1; 1; 1. 9; 平贴机; 3; 3; 3. 10; 开槽机; 2; 2; 2. 11; 切割机; 4; 4; 4. 12; 封边机; 4; 4; 4. 5、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 扩建项目新增主要原辅材料用量; 扩建后主要原辅材料总用量. 1; PVC树脂; 3068t/a; 3068t/a; 6126t/a. 2; 碳酸钙; 614t/a; 614t/a; 1228t/a. 4; 硬脂酸; 204.5t/a; 204.5t/a; 409t/a. 6; 钙锌稳定剂; 204.5t/a; 204.5t/a; 409t/a. 7; 卫浴配件; 2000套/a; 0; 2000套/a. 8; 热熔胶; 0; 20t/a; 20t/a. 9; PVC膜; 0; 20万张/a; 20万张/a. 10; 水; 775t/a; 450t/a; 1225t/a. 11; 电; 30万KW.h/a; 30万KW.h/a; 60万KW.h/a. ◆物料理化性质： ①钙锌稳定剂由钙盐、锌盐等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。实践证明，在 PVC 树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。本项目所用钙锌稳定剂为片状固体。 ②PVC树脂：英文简称 PVC（Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体（vinyl chloridemonomer,简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。本项目挤出温度在120～130℃之间。 ③碳酸钙：白色固体状，无味、无臭、呈粉末。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。溶于稀酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水，除作为填充剂外，还是补强和热稳定作用。 ④硬脂酸：由油脂水解生产。纯品为带有光泽的白色柔软小片。硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。物理性质：性状：纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。熔点：56℃～69.6℃。稳定性：360℃分解。 6、生产安排与劳动定员 企业现有员工40人，本项目需新增员工20人，实行两班制，每班工作12小时，年工作300天。 7、项目公用工程 （1）给水 本项目新增用水为生活用水、喷淋用水和设备冷却水，年新增生活用水为300t，年喷淋用水量100t（循环使用，定期添加）。年新增设备冷却用水量50t（循环使用，定期添加）。所需用水由萧山区自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。喷淋用水、冷却用水循环使用，定期补充，不外排。 本项目新增生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年新增用电量约为30万KW.h，用电主要由萧山区供电局提供。 8、工程内容 （1）土建 本项目位于萧山区瓜沥镇群力村，租用群力村所属工业用房面积5000m2，无需土建。 （2）规模 本项目总投资约400万元，新增年产PVC板材30万张、墙板20万张。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州建冠塑业有限公司成立于2013年8月。企业于2013年通过环保审批，审批规模为：年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）8万张、卫浴洁具2000套、浴室柜2000套的生产规模（萧环建【2013】952号）。已批设备为2条PVC板生产线。 2016年因扩建再次进行环评，新增4条PVC板生产线， 新增年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）22万张。批文号为（萧环建【2017】193号）。 根据对厂区的现场踏勘和已批项目环境影响报告表，现有项目具体情况如下： 1.2.1现有项目工艺流程及产污环节 图1-1 现有项目浴室柜生产工艺流程及产污环节 注：PVC板材经锯板、打孔后组装成浴室柜。生产过程中产生的污染物主要为板材边角料、粉尘和设备生产过程中产生的噪声。 图1-2 现有项目卫浴洁具生产工艺流程及产污环节 注：卫浴配件组装成卫浴洁具。组装过程中产生噪声。 成品 图1-3 现有项目工艺流程及产污环节 注；将PVC树脂、钙粉、助剂按比例进行混合，经挤出、冷却成型、切割后加工成PVC板。 生产过程中产生的污染物主要为PVC在挤出过程中产生的废气、投料和粉碎过程中产生的粉尘，切割、检验过程中产生的次品。生产过程中产生的次品、边角料经破碎机破碎后重新使用，不形成生产固废。冷却水循环使用，定期添加，不外排，不设冷却水塔。 生产中不使用DOP等增塑剂。 ### 1.2.2现有项目三废产生情况 ### 1、废气 产生的废气主要为PVC板材生产过程中产生的投料粉尘、粉碎过程中产生的粉尘，PVC在挤出过程中产生的挤出废气，以及浴室柜加工产生的粉尘。 ### 2、废水 喷淋水定期添加，循环使用，不外排。 现有项目产生的废水主要为职工的生活污水。 3、固体废弃物 固废主要为废板材、废包装材料和除尘收集的粉尘和生活垃圾。 ### 1.2.3现有项目污染物产生情况、实际治理措施及环评要求的治理措施 表1-5 现有项目污染物产生情况、实际治理措施及环评要求的治理措施 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 环评要求的治理措施; 实际治理措施; 产生量; 排放量. 大气污染物; 投料、粉碎; 粉尘; 设置单独投料间和粉碎间，粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放; 设置单独投料间和粉碎间，粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放; 2.76t/a; 0.259t/a. 挤出; 挤出废气; HCL; 用集气罩集中收集，先经静电吸附装置处理后，再经活性炭吸附处理，最后经碱水喷淋后，通过排气筒15m高空排放; 用集气罩集中收集，先经静电吸附装置处理后，再经活性炭吸附处理，最后经碱水喷淋后，通过排气筒15m高空排放; 0.036t/a; 0.011 t/a. 氯乙烯; 0.083t/a; 0.026t/a. 非甲烷总烃; 0.653t/a; 0.244t/a. 水污 染物; 员工生活; 废水; 废水量; 生活污水采用地埋式生化处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 生活污水采用地埋式生化处理装置处理达标后就近排入纳污水体; 480t/a; 480t/a. CODCr; 300 mg/L，0.144t/a; 100 mg/L，0.048t/a. SS; 250 mg/L，0.120t/a; 70 mg/L，0.034t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.012t/a; 15 mg/L，0.008t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 6t/a; 0. 废气处理; 废活性炭; 送有资质的处理单位处理; 送有资质的处理单位处理; 3t/a; 0. 拆包; 废包装材料; 收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用; 收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用; 2t/a; 0. 现有项目于2017年通过三同时验收，批文号为（萧环验【2017】416号）。

# 2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况 1、地理位置 本项目拟建于萧山区瓜沥镇群力村，项目西面为农田，东面为党群线，隔路为厂房，南面为厂房，北面为农田和住户。最近的住户位于本项目北侧，距离本项目厂界约30m，距离本项目生产车间约53m。 本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。 2、基本气象特征 本项目所在区域属典型的亚热带东亚季风气候区，气候四季分明，气候温和，光热较优，湿润多雨。根据萧山气象局气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）： 1011.8 平均气温（℃）： 16.1 相对湿度（%）： 80 降水量（mm）： 1406.8 蒸发量（mm）： 1355 日照时数（h）： 2071.8 日照率（%）： 48 降水日数（d）： 156.2 雷暴日数（d）： 34.9 大风日数（d）： 2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0 109.8 10.0≤r＜25.0 30.8 25.0≤r＜50.0 12.4 r≥50.0 3.2 多年平均风速1.91m/s；夏、秋季常有台风。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～2-3。

影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，期间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 ### 3、地形地貌 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 ### 4、水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅲ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 5、土壤和植被 萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-1。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-2。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-1 萧山区土壤类型及分布 土类; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔600米以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔600米以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 4l; 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 表2-2 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔400～700米左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔200～400米的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. ## 2.2萧山临江污水处理厂概况 临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十七工段，采用BOT方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。 临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。服务范围为：萧山临江污水处理厂服务范围为萧山区的大江东地区临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。 目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L。 临江污水处理厂二期工程已于2017年底建成，目前已投入使用。 临江污水处理厂提标改造后一期、二期处理工艺流程见图2-4和图2-5。 图2-4 一期提标改造后污水处理工艺流程图 图2-5 二期扩建工程污水处理工艺流程图 临江污水处理厂属于工业污水处理厂，污水处理厂进水水质控制标准为：CODCr≤500mg/L、氨氮≤35mg/L和SS≤400mg/L。 根据浙江省环保厅公开监督性监测数据，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，其中氨氮执行2.5mg/L的标准。详见表2-3。 表2-3 临江污水处理厂监测结果汇总（2017.9.25-2017.9.30） 采样时间; 采样点名称; pH值; COD; 氨氮; 总氮; 总磷. 9.25; 标排口; 7.01; 46.70; 0.27; 11.95; 0.1. 9.26; 6.97; 41.41; 0.39; 10.62; 0.06. 9.27; 7.02; 43.43; 0.38; 9.89; 0.06. 9.28; 7.00; 40.25; 0.45; 11.63; 0.06. 9.29; 6.96; 47.32; 0.86; 11.95; 0.14. 9.30; 7.05; 41.30; 0.59; 10.74; 0.05. 均值; 7.00; 43.40; 0.49; 11.13; 0.08. GB18918-2002一级A标准; 6～9; 50; 2.5; 15; 0.5. 达标情况（GB18918-2002）; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ## 2.3三线一单符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920010萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元。 其具体的管控要求详见表 2-4、表 2-5。 表2-4 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表2-5 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. ZH33010920010; 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 航坞山经济区产业集聚区. 本项目属于二类工业项目；符合国家和地方产业政策，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，不涉及危险化学品，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。

# 3 环境质量现状

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状数据 根据《2019年杭州市萧山区环境状况公报》公布的数据，城区大气环境质量2019 年，根据大气自动监测系统监测数据统计，北干国控点有效监测天数361天，优良天数267天，大气优良率为74%。影响全区大气环境质量的四项主要污染物依次为O3、PM2.5、PM10和NO2。为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3) 和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2019年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. 98百分位数日平均浓度; 12; 150; 8.00. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110.00; 超标. 98百分位数日平均浓度; 84; 80; 105.00. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 182; 160; 113.75; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 超标. 95百分位数日平均浓度; 153; 150; 102.00. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.00; 超标. 95百分位数日平均浓度; 89; 75; 118.67. 由表3-1可知，北干空气站二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧 (O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状SO2、CO未超出标准限值，其余二 氧化氮、颗粒物(PM10)、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)均超过标准限值。说明项目拟建地所 在区域 2019 年空气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区的要求，属于环境空气质量不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： 总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境17管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 空气质量改善分阶段目标 到 2020 年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下（其中 2018年 PM2.5 平均浓度控制在 43.2 微克/立方米以下）。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到 2022 年，萧山区建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持 35 微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为 0。 大气污染物减排目标 2020 年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中 2018 年二氧化硫年排放量削减 1000 吨以上，氮 氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）特征污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域特征污染物的质量现状，企业委托杭州希科检测技术有限公司进行了非甲烷总烃、TSP、HCL、氯乙烯的现状监测结果，监测点位于本项目厂界，监测时间为 2021年2月24日-2021年3月 2日，具体监测结果见表3-2。 表3-2检测结果 根据监测结果，非甲烷总烃的现状监测数据小于《大气污染物综合排放标准详解》的相关限值；TSP、HCL氯乙烯的现状监测数据均小于《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D的相关限值；氯乙烯的现状监测数据小于限值0.05mg/m3。 2、水环境质量 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本次环评引用杭州河道水质 APP 对项目周边地表水的监测数据，监测时间2019.05，采样断面为白洋川（瓜沥段）-建设四路桥监测点位，监测数据统计结果见表3-3。 表3-3 地表水监测评价结果 单位：mg/L(除 pH、水温外) 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 2019.05; 白洋川（瓜沥段）-建设四路桥; 7.77; 2.70; 0.08; 0.81. Ⅳ类标准; /; ≥3; ≤8; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表 3-2 可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3、生态环境质量现状 该项目所在区域为平原地区，水生生物数量较少，河流中鱼类品种及数量较少，其它生物种类也较少，水生生态环境质量一般。植被以人工种植为主，该地区气候温暖湿润，经济作物长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆 生生态环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目选址地声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，评价单位于2021年1月13日在项目周边设置5个环境噪声监测点进行监测（噪声监测点分布见图2），监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 测点 时间 噪声值; 东厂界1＃; 南厂界2＃; 西厂界3＃; 北厂界4＃; 北侧敏感点5＃. 昼间; 56.5; 55.7; 54.9; 54.5; 56.7. 夜间; 43.9; 43.3; 45.9; 45.6; 45.6. 监测结果表明，各测点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 5、土壤环境 为了解区域内土壤环境质量现状，企业委托杭州希科检测技术有限公司进行了土壤监测，具体内容如下： （1）监测时间及频次 2021年2月24日，取样1次，监测1天。 （2）监测项目 基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 特征因子：氯化氢、石油烃。 监测及评价结果见表3-5～表3-6。 表3-5 土壤监测结果表 ## 表3-6土壤理化特性 ## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-7 主要环境保护目标 序号; 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对厂址方位; 相对距离（米）; 保护对象; 规模; 环境功能区划. 厂界; 车间. 1; 环境空气; 群力村; 262409.50，3340457.48; 北; 30; 53; 住户; 约60户; 二类环境空气功能区. 群力村; 262591.63，3340301.96; 东; 167; 167; 住户; 约20户; 二类环境空气功能区. 车路湾村; 262681.683341395.67，; 北; 910; 933; 住户; 约50户; 二类环境空气功能区. 车路湾村; 262681.683341395.67，; 西; 540; 540; 住户; 约150户; 二类环境空气功能区. 党山村; 262040.42，3339400.75; 南; 450; 450; 住户; 约60户; 二类环境空气功能区. 瓜沥镇其他村庄; -; -; -; -; 住户; 约1600户; 二类环境空气功能区. 2; 声环境; 群力村; 262409.50，3340457.48; 北; 30; 53; 住户; 约60户; 2类声环境功能区. 群力村; 262591.63，3340301.96; 东; 167; 167; 住户; 约20户; 2类声环境功能区. 3; 水环境; 河道; 262629.69，3340292.58; 东; 200m; 地表水环境; 宽30m; Ⅳ类地表水水域环境功能区.

4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 项目周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》有关规定，HCl、TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. 二氧化硫 （SO2）; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095 -2012）及2018年修改单二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. 年平均; 200; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. O3; 日最大8h平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; mg/m3. HCl; 1小时平均; 50; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中的参考限值. 24小时平均; 15; μg/m3. 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600; μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. 氯乙烯没有质量标准，按美国环保局推荐的“多物质环境目标值”确定周围环境目标值（AMEG）,相关公式如下： AMEG=0.107×LD50/1000 式中：AMEG－空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度，mg/m3); LD50－大鼠经口给毒的半数致死剂量，500 mg/kg; 氯乙烯AMEG=0.107×500/1000=0.05mg/m3 2、地表水 项目附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 参数; Ⅲ类标准值; Ⅳ类标准值; Ⅴ类标准值. pH; 6～9. DO（mg/L）; 5; 3; 2. CODcr（mg/L）; 20; 30; 40. CODMN（mg/L）; 6; 10; 15. BOD5（mg/L）; 4; 6; 10. 石油类（mg/L）; 0.05; 0.5; 1.0. NH3-N（mg/L）; 1.0; 1.5; 2.0. TP（mg/L）; 0.2; 0.3; 0.4. 3、声环境 厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 4、土壤 本项目拟建地周围土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相应标准，具体见表4-4。 表4-4土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 1975/9/2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 1979/1/6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 1975/1/4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3, 106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 1330-20-7; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并 [1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 46; 石油烃; —; 826; 4500; 5000; 9000. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气 本项目废气排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 非甲烷烃; 120; 15; 10; 4.0. 20; 17. HCl; 100; 15; 0.26; 0.20. 20; 0.43. 氯乙烯; 36; 15; 0.77; 0.6. 20; 1.3. 根据现场调查，项目排气筒高度不能满足“高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，故应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目固体废物处置依据《国家危险废物名录2021版》和《危险废物鉴别标准》来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物纳入污染物排放总量控制。另根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号），做好VOCs总量控制工作。 结合上述总量控制要求及本项目工程分析可知，项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为 CODCr、氨氮、VOCs。 扩建项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表4-7。 表4-7 扩建项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 扩建前已批; 扩建项目; 扩建后. 排放总量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 480; 240; 240; 0; 720; +240. COD; 0.048; 0.072; 0.012; 0.024; 0.036; -0.012. 氨氮; 0.008; 0.006; 0.0006; 0.0068; 0.0018; -0.0062. 固废; 生活垃圾; 0; 6; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 0; 10.6; 0; 0; 0; 0. 废气; 粉尘; 0.259; 4.51; 0.0734; 0; 0.3324; +0.0734. HCL; 0.011; 0.049; 0.011; 0; 0.022; +0.011. 非甲烷总烃; 0.244; 1.291; 0.244; 0; 0.488; +0.244. 氯乙烯; 0.026; 0.113; 0.026; 0; 0.052; +0.026. 本项目新增总量为VOCs0.244t/a。 大气污染物按1:2削减，本项目替代量为VOCs0.488t/a。 |

# 5 建设项目工程分析

## 5.1 工艺流程简述 本项目工艺流程及产污环节： 成品 图5-1 本项目PVC板材工艺流程及产污环节 注；将PVC树脂、钙粉、助剂按比例进行混合，经挤出、冷却成型、切割后加工成PVC板。 生产过程中产生的污染物主要为PVC在挤出过程中产生的废气、投料和粉碎过程中产生的粉尘，切割、检验过程中产生的次品。生产过程中产生的次品、边角料经破碎机破碎后重新使用，不形成生产固废。冷却水循环使用，定期添加，不外排，不设冷却水塔。 生产中不使用DOP等增塑剂。 图5-2 本项目墙板工艺流程及产污环节 注；将PVC板涂热熔胶一面贴上pvc膜再进行切割，另一面进行开槽或雕刻，最后进行封边。 生产过程中产生的污染物主要为板材切割加工产生的粉尘和使用热熔胶进行涂胶封边产生的胶水有机废气。 ## 5.2主要污染工序污染源强 ### 1、废气 本项目产生的废气主要为投料粉尘、粉碎过程中产生的粉尘、PVC在挤出过程中产生的挤出废气、板材切割加工粉尘、胶水有机废气。 （1）投料粉尘 项目粉状原料在投料过程中有少量粉尘产生，根据企业提供的资料，企业原料中粉状量约占总量的90%，经类比调查，粉尘产生量约为粉态物料量的0.08%，即年粉尘产生2.94t。另外，搅拌机为密封设备，搅拌过程中无粉尘产生。上料过程采用上料机直接抽料，中间无粉尘产生。 （2）粉碎过程中产生的粉尘 为了体现“循环经济”，本项目对PVC板材边角料、次品进行破碎回用，破碎过程中有粉尘产生，根据现有项目类比调查，年回用塑料量约900t，粉尘排放量约为破碎量的1‰，则粉尘产生量为0.9t/a。 - （3）挤出废气 PVC塑料的软化点接近于分解温度。它在140℃时已开始分解，而在170℃时分解更加迅速。为了保证成型加工的正常进行，对聚氯乙烯树脂规定了两项最重要的工艺指标，即分解温度和热稳定度。所谓分解温度就是大量放出氯化氢时的温度，所谓热稳定度就是在一定温度条件下（通常是190℃）大量放出氯化氢的时间。聚氯乙烯塑料长期暴露于100℃下，除非添加碱性稳定剂，否则也会分解，若超过180℃则快速分解。 根据资料调查，在90-250摄氏度PVC热解气体直接进样分析，结果见下表。 表5-1 PVC在90-250摄氏度热解产物及浓度 （mg/m3） 热解产物; 温度. 90; 110; 130; 150; 170; 190; 210; 230; 250. 乙烯; 未检出; 0.68; 1.98; 3.54; 5.26; 7.53; 9.65; 12.52; 15.76. 氯化氢; 0.95; 5.86; 7.52; 9.48; 11.87; 16.83; 19.46; 22.53; 25.62. 一氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.26; 0.84; 1.73; 3.91; 6.14; 8.08. 氯乙烯; 1.03; 4.08; 7.85; 11.57; 14.12; 18.23; 22.84; 27.56; 30.68. 二氯乙烯; 未检出; 0.53; 1.25; 3.48; 6.76; 9.63; 13.64; 17.52; 20.04. 二氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.41; 0.83; 3.12; 6.34; 9.87; 12.57. 四氯化碳; 未检出; 0.51; 1.02; 3.78; 7.86; 11.24; 15.13; 19.51; 22.34. 三氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.26; 1.23; 3.97; 6.88; 9.12; 12.61. 二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.24; 0.71; 1.54; 3.72; 6.91; 9.24. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.37; 0.94; 1.28; 2.54; 5.83. 三氯乙烯; 未检出; 0.91; 1.67; 3.56; 6.78; 9.53; 12.85; 14.26; 17.26. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.16; 0.43; 0.96; 1.52; 3.41. 四氯乙烯; 未检出; 未检出; 0.43; 0.96; 1.87; 3.98; 6.34; 8.21; 10.82. 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.76; 0.91; 1.36. 本项目参考其170摄氏度氯乙烯加热分解产物种类和浓度，将二氯乙烯、三氯乙烯等归到氯乙烯，其余有机物归入非甲烷总烃。类比分析，本项目PVC加热废气为HCl产生量为0.049t/a、氯乙烯产生量为0.113t/a、非甲烷总烃0.078t/a。另外，原料中含有少量比例的油类助剂，故挤出过程中有油烟废气产生，属于非甲烷总烃，根据类比调查，油烟0.265kg/吨PVC树脂，项目新增PVC树脂3068t，则非甲烷总烃产生量为0.813t/a。合计非甲烷总烃产生量为0.891t/a。 - 板材切割加工粉尘 根据类比调查，粉尘产生量按0.05%板材计，则粉尘产生量约0.75t/a。 - 胶水有机废气 热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，其熔点为260摄氏度。本项目封边温度为180摄氏度，不会造成热熔胶分解，但加热过程中会有有机废气挥发。废气产生系数按2%计算。本项目热熔胶用量为20t/a，则项目VOCs产生量为0.4t/a。 - 2、废水 喷淋水定期添加，循环使用，不外排。 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 扩建新增劳动定员20人，日生活用水量为1.0t（以50L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、SS 0.060t/a、NH3-N 0.006t/a。 ### 3、固体废弃物 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1.0kg/人.d计，扩建新增员工20人，生活垃圾产生量约6t/a。 （2）一般工业固体废弃物 扩建新增一般工业固废主要为废包装材料，产生量约4t/a。 （3）危险固废 胶水包装均属于危险固废HW49，废活性炭属于危险固废HW49。按吨活性炭吸附0.25吨有机废气计，（有机废气按1.291t/a计算），则废活性炭产生量约6t/a。胶水包装按胶水用量的3%计算，则废胶水包装产生量约0.6t/a。 表5-1 建设项目固废产生情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 6t/a. 2; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物、失效的活性炭; 6t/a. 3; 废包装材料; 生产过程; 固; 塑料等; 4t/a. 4; 胶水包装; 使用胶水; 固; 胶水、塑料; 0.6t/a. 根据《固体废物鉴别导则（试行）》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否为固废. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是. 2; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物、失效的活性炭; 是. 3; 废包装材料; 生产过程; 固; 塑料等; 是. 4; 胶水包装; 使用胶水; 固; 胶水、塑料; 是. 根据《国家危险废物名录2021版》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废活性炭; 废气处理装置; 是; HW49. 3; 废包装材料; 生产过程; 否; /. 4; 胶水包装; 使用胶水; 是; HW49. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总如下表所示： 表5-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; 6t/a. 2; 废活性炭; 废气处理装置; 固; 有机物、失效的活性炭; 危险固废; HW49; 6t/a. 3; 废包装材料; 生产过程; 固; 塑料等; 工业固废; /; 4t/a. 4; 胶水包装; 使用胶水; 固; 胶水、塑料; 危险固废; HW49; 0.6t/a. 表5-5 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 6t/a; 废气处理; 固; 有机物、失效的活性炭; 有毒有害有机物; M; T; 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置. 2; 胶水包装; HW49; 900-041-49; 0.6t/a; 使用胶水; 固; 胶水、塑料; 有毒有害有机物; D; T/In. 表5-6 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危废暂存室; 胶水包装; HW49; 900-041-49; 西北侧; 10m2; 铁桶; 半年. 2; 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 西北侧; 10m2; 铁桶; 半年. ### 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为粉碎机、冷却塔等，主要噪声源统计见表5-7。 表5-7 主要噪声源统计表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; PVC板材生产线; 70～75; /. 2; 粉碎机; 80～82; /. 3; 冷却塔; 78～85; /. 4; 搅拌机; 72～75; /. 5; 开槽机; 70～75; /. 6; 切割机; 70～75; /. ## 5.3污染物防治措施与对策 1、大气污染物防治措施 ①PVC生产线废气 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》中塑料行业整治要求“PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩局部抽风集气，废气应采用静电除雾器处理。其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用活性炭吸附或等离子技术处理”。 PVC生产线粉状原料在投料过程中有少量粉尘产生，要求企业设置单独投料间，在投料设备上方安装粉尘收集装置，收集后经布袋除尘设备处理后排放（除尘效率98%，收集效率95%计，总风量3500m³/h，排气筒高度15m）。未被除尘器收集的粉尘洒落至地面后可清扫后再次作为原料利用。 要求设置单独粉碎间，将粉碎过程中产生的粉尘收集后经布袋除尘后排放（除尘效率98%，收集效率95%计，总风量2000m³/h）。未被除尘器收集的粉尘洒落至地面后可清扫后再次作为原料利用。 本次扩建新增一套PVC生产线挤出废气处理系统。 挤出区域用密封的材料封闭起来，将废气收集后经静电除雾装置去除油烟废气，再经活性炭吸附装置、碱水喷淋处理通过排气筒15米高空排放。 对出挤出废气，要求企业将该废气用集气罩集中收集，在每台挤出机上方将配设一套废气收集系统，集风系统收集效率以85%计，静电回收效率为85%，活性炭吸附装置处理效率为90%，碱水（加少量氢氧化钠）喷淋HCl处理效率为90%，每条挤出生产线排风量可设计为1750m3/h，6条线总风量为10500m3/h，最后通过15m 高排气筒排放。 本项目扩建新增废气产排情况见表5-8和表5-9。 表5-8 本项目PVC生产线废气产生和排放情况汇总表 污染物; 产生量 t/a; 有组织; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率g/s; 排放总量t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m³. 投料粉尘; 2.94; -; -; -; 0.056; 0.0021; 0.203. 粉碎机粉尘; 0.82; -; -; -; 0.015; 0.0006; 0.056. HCL; 0.049; 0.004; 0.0006; 0.06; 0.007; 0.0003; 0.011. 非甲烷总烃; 0.891; 0.110; 0.0153; 1.5; 0.134; 0.0052; 0.244. 氯乙烯; 0.113; 0.010; 0.0014; 0.13; 0.016; 0.0006; 0.026. ②墙板生产过程中产生的废气 要求加工车间门窗关闭，在粉尘发生处安装集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理后在车间内排放。废气收集效率不低于80%（按80%计算），未收集的粉尘比重大降落至地面车间，应及时收集清扫。布袋除尘处理效率为98%，总风机风量为5000m3/h，则处理后粉尘的排放量为0.012t/a，这些粉尘80%在车间沉降，应及时收集清扫。20%在开关门窗时排放，则粉尘排入环境的量为0.0024t/a，排放速率为0.33g/h，浓度为0.07mg/m3。 要求涂胶、贴膜、封边配套集气装置，将有机废气集中收集，单独设置一套活性炭吸附处理装置，废气经活性炭吸附处理达标后15米高空排放。废气收集效率不低于85%（按85%计算），活性炭吸附处理效率为90%，总风机风量为5000m3/h，则有组织废气排放量为0.034t/a，排放速率为4.7g/h，浓度为0.9mg/m3。无组织排放量为0.06t/a，排放速率为8.3g/h。 表5-9 本项目墙板生产过程中废气产生和排放情况汇总表 污染物; 产生量 t/a; 有组织; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率g/s; 排放总量t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m³. 板材加工粉尘0.9; 0.75; -; -; -; 0.0024; 0.0001; 0.0024. 非甲烷总烃2; 0.4; 0.034; 4.7; 0.9; 0.06; 0.0023; 0.094. 2、水污染物防治措施 全厂生活污水需经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 3、固体废弃物 本项目固废主要有生活垃圾、废包装材料、废活性炭、胶水包装。废包装材料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废活性炭、胶水包装属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，不得外排。 4、噪声 本项目噪声主要来源于粉碎机、冷却塔等设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)。生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭、隔音处理，隔音量要求在25dB(A)左右，保证厂界噪声达标。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为30万元，主要为废气治理设施、污水处理设施和噪声治理设施的购置，占项目总投资的7.5%左右，见表5-10。 表5-10 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 一套PVC生产线废气处理系统、一套胶水废气处理系统、布袋除尘设施等; 21. 2; 废水治理; 纳管费用等; 5. 3; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 3. 4; 固废治理; 委托处理; 1. 总计; /; 30. ## 5.4项目实施前后污染物排放情况对比 扩建项目实施前后“三废”产生及排放情况对比详见表5-11。 表5-11 扩建项目实施前后污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 扩建前已批; 扩建项目; 扩建后. 排放总量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 排放总量（t/a）; 增减量（t/a）. 废水; 污水量; 480; 240; 240; 0; 720; +240. COD; 0.048; 0.072; 0.012; 0.024; 0.036; -0.012. 氨氮; 0.008; 0.006; 0.0006; 0.0068; 0.0018; -0.0062. 固废; 生活垃圾; 0; 6; 0; 0; 0; 0. 工业固废; 0; 10.6; 0; 0; 0; 0. 废气; 粉尘; 0.259; 4.51; 0.0734; 0; 0.3324; +0.0734. HCL; 0.011; 0.049; 0.011; 0; 0.022; +0.011. 非甲烷总烃; 0.244; 1.291; 0.244; 0; 0.488; +0.244. 氯乙烯; 0.026; 0.113; 0.026; 0; 0.052; +0.026. ## 5.5 清洁生产措施 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。杭州建冠塑业有限公司清洁生产措施如下： （1）节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度（定购的材料是根据需要确定，需要时再进料），为不合规范要求的材料寻找其它用途（否则需要作其它处理），合理断料，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 （2）减少污染物的排放量 节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，不随便丢弃；提高生产质量，减少次品的产生。 （3）加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。

# 6 本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放点位 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料 | 粉尘 |  | 2.94t/a | 0.056t/a |
|  | 粉碎 | 粉尘 |  | 0.82t/a | 0.015t/a |
|  | 挤出线 | 挤出废气 | HCL | 0.049t/a | 0.011t/a，0.06mg/m3 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 0.113t/a | 0.026t/a，0.13mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.891t/a | 0.244t/a，1.5mg/m3 |
|  | 板材加工 | 粉尘 |  | 0.75t/a | 0.0024t/a |
|  | 胶水使用 | 非甲烷总烃 |  | 0.4t/a | 0.059 t/a，0.9mg/m3 |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.072t/a | 50mg/l，0.012t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.060t/a | 10mg/l，0.0024t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.006t/a | 2.5mg/l，0.0006t/a |
| 固体污染物 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 6t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 6t/a | 0 |
|  | 胶水使用 | 胶水包装 |  | 0.6t/a | 0 |
|  | 拆包 | 废包装材料 |  | 4t/a | 0 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目产噪声主要粉碎机、冷却塔等设备，根据同类项目类比调查，生产车间噪声值约为75dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响简要分析 本项目厂房已经基本建成，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 1、废气 ①PVC生产线废气 粉尘主要来源于两部分： 一是项目粉状原料在投料过程中有少量粉尘产生，要求企业设置单独投料间，在投料设备上方安装粉尘收集装置，收集后经布袋除尘设备处理后排放，（除尘效率98%，收集效率95%计，风量3500m³/h，排气筒高度15m），经治理后，粉尘排放排放浓度为6.6mg/m³，排放速率为0.023kg/h。 二是边角料、次品粉碎过程中产生，要求设置单独粉碎间，将粉碎过程中产生的粉尘收集后经布袋除尘后排放（除尘效率98%，收集效率95%计，风量2000m³/h），经治理后，粉尘排放浓度为3.5mg/m³，排放速率为0.007kg/h。 本次扩建新增一套PVC生产线挤出废气处理系统。 挤出区域用密封的材料封闭起来，将废气收集后经静电除雾装置去除油烟废气，再经活性炭吸附装置、碱水喷淋处理通过排气筒15米高空排放。 对出挤出废气，要求企业将该废气用集气罩集中收集，在每台挤出机上方将配设一套废气收集系统，集风系统收集效率以85%计，静电回收效率为85%，活性炭吸附装置处理效率为90%，碱水（加少量氢氧化钠）喷淋HCl处理效率为90%，每条挤出生产线排风量可设计为1750m3/h，6条线总风量为10500m3/h，最后通过15m 高排气筒排放。 经计算，废气排放均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准，对周围空气环境影响不大。 ②墙板生产过程中产生的废气 要求加工车间门窗关闭，在粉尘发生处安装集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理后在车间内排放。废气收集效率不低于80%（按80%计算），未收集的粉尘比重大降落至地面车间，应及时收集清扫。布袋除尘处理效率为98%，总风机风量为5000m3/h，则处理后粉尘的排放量为0.012t/a，这些粉尘80%在车间沉降，应及时收集清扫。20%在开关门窗时排放，则粉尘排入环境的量为0.0024t/a，排放速率为1g/h，浓度为0.2mg/m3。 要求涂胶、贴膜、封边配套集气装置，将有机废气集中收集，单独设置一套活性炭吸附处理装置，废气经活性炭吸附处理达标后15米高空排放。废气收集效率按85%计算，活性炭吸附处理效率为90%，总风机风量为5000m3/h，则有组织废气排放量为0.034t/a，排放速率为14g/h，浓度为2.8mg/m3。无组织排放量为0.06t/a，排放速率为25g/h。 粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值；有机废气排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。 根据HJ2.2-2018，选择本项目排放的主要污染物进行评价等级划分。利用导则推荐的AERSCREEN3估算模式进行计算各种污染物最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准值限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=(Ci/Coi)×100% 式中：Pi——第i类污染物最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i类污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ①点源参数调查 表7-1 点源排放参数汇总 序号; 污染源; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口速度(m/s); 烟气出口温度(℃); 年排放小时(h); 排放 工况; 排放速率(g/h). 非甲烷总烃; HCL; 氯乙烯. 1; 胶水; 15; 0.4; 10; 25; 2400; 连续; 4.7; -; -. 2; PVC生产线; 15; 0.6; 10; 30; 2400; 连续; 15.3; 0.6; 1.4. ②面源参数调查 表7-2 废气面源排放参数汇总 污染源; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源排放高度(m); 与正北夹角(°); 初始排放温度(℃); 年排放小时(h); 排放工况; 排放速率Q(g/s). 非甲烷总烃; HCL; 氯乙烯; TSP. 胶水; 30; 15; 6; 15; 25; 2400; 连续; 0.0023; -; -; -. 板材加工; 30; 15; 6; 15; 25; 2400; 连续; -; -; -; 0.0001. 投料; 10; 10; 6; 15; 30; 2400; 连续; -; -; -; 0.0021. 粉碎; 13; 10; 6; 15; 30; 2400; 连续; -; -; -; 0.0006. 挤出加工; 70; 30; 6; 15; 30; 2400; 连续; 0.0052; 0.0003; 0.0006; -. - 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA1.1版）大气预测软件，采用AERSCREEN3模型进行筛选计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。 ①评价因子和评价标准筛选 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. TSP; 1h; 0.9; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. HCL; 1h; 0.05; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中的参考限值. 氯乙烯; 1h; 0.05; 美国环保局推荐的“多物质环境目标值”确定周围环境目标值（AMEG）,相关公式计算得出. ②估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 122.89万. 最高环境温度/℃; 40.6℃. 最低环境温度/℃; -9.7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否■. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 是□ 否■. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表7-5 本项目各污染物的Pi值计算结果 排放 方式; 污染源; 污染物名称; Cm(mg/m3); C0(mg/m3); 占标率Pi(%); Xm(m); 判定 等级. 点源; 胶水; 非甲烷总烃; 0.00066; 2.0; 0.033; 167; 三级. PVC生产线; 非甲烷总烃; 0.0022; 2.0; 0.11; 167; 三级. HCL; 0.000086; 0.05; 0.17; 167; 三级. 氯乙烯; 0.00012; 0.05; 0.24; 167; 三级. 面源; 胶水; 非甲烷总烃; 0.0309; 2.0; 1.56; 31; 二级. 板材加工; TSP; 0.00134; 0.9; 0.15; 31; 三级. 投料; TSP; 0.0374; 0.9; 4.16; 24; 二级. 粉碎; TSP; 0.010; 0.9; 1.16; 25; 二级. 挤出加工; 非甲烷总烃; 0.0387; 2.0; 1.93; 49; 二级. HCL; 0.0022; 0.05; 4.46; 49; 二级. 氯乙烯; 0.0045; 0.05; 8.92; 49; 二级. 根据筛选计算结果可知，本项目各污染源排放的污染物中，最大落地浓度占标率为8.92%，1%＜Pmax＜10%，因此确定项目大气环评等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，评价范围边长取5km（以厂址为中心），可不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 - 废气污染物排放量核算 企业正常工况下大气污染物排放量核算见表7-6和表7-7。 表7-6大气污染物有组织排放量核算表（正常工况） 排放口; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）; 污染物排放标准. 污染源; 污染因子; 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 排气筒1; 胶水; 非甲烷总烃; 0.9; 4.9; 0.034; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 120. 排气筒2; PVC生产线; HCL; 0.06; 0.0006; 0.004; 100. 非甲烷总烃; 1.5; 0.0153; 0.110; 120. 氯乙烯; 0.13; 0.0014; 0.010; 36. 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表（正常工况） 序号; 污染源; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量t/a. 1; 投料; 投料粉尘; 布袋除尘; 0.056. 2; 粉碎; 粉碎机粉尘; 活性炭吸附; 0.015. 3; 挤出加工; HCL; 静电回收+活性炭吸附+碱水（加少量氢氧化钠）喷淋; 0.007. 4; 非甲烷总烃; 0.134. 5; 氯乙烯; 0.016. 6; 胶水; 板材加工粉尘; 布袋除尘; 0.0024. 7; 板材加工; 非甲烷总烃; 布袋除尘; 0.06. 表7-8 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 粉尘; 0.0734. 2; HCL; 0.011. 3; 非甲烷总烃; 0.244. 4; 氯乙烯; 0.026. - 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)可知，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据估算模型计算结果可知，本项目无需设置大气环境防护距离。 - 环境监测计划 根据根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，二级评价项目应按HJ819 的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体见下表7-9。 表7-9 项目大气污染物年排放量核算表 污染源类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 有机废气处理设施进\出口; 非甲烷总烃、HCL、氯乙烯; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物、HCL、氯乙烯; 1/次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 表 7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; （SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 无; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ 非甲烷总烃、颗粒物、HCL、氯乙烯 ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ 非甲烷总烃、颗粒物、HCL、氯乙烯 ）; 监测点位数（4个）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（0.0734）t/a; VOCs：（0.244）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、废水 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价工作等级划分见下表。 表 7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物单量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经处理后纳入市政污水管网，废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级 B。根据导则 7.1.2，三级 B 可不进行水环境影响预测。 I.容量的可行性分析 项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入萧山临江污水处理厂，本项目投产后， 废水排放量为 0.8t/d（即240t/a），目前萧山临江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，萧山临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山临江污水处理厂相衔接 的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、NH3-N，萧山临江污水处理厂处理情况详见第二章，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 本项目厂区污水处理工艺较为成熟，能满足纳管排放要求。纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排放。萧山临江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无直接影响。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排污口编号; 排污口设置是否符合要求; 排污口类型. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 萧山临江污水处理厂; 间接排放; 化粪池; /; 是; 企业总排污口. 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 排放量; 排放规律; 排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放限值. 1; Dw001; 东经120.533103°,北纬 30.171762°; 240t/a; 间接排放; 8:00-17:00; 萧山临江污水处理厂; CODCr、NH3-N; CODCr50mg/L、NH3-N2.5mg/L. 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度及排放量. 1; Dw001; 废水量; 240t/a. 2; CODCr; 300 mg/L，0.072t/a. 3; NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a. 表7-15 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放R；其他. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类£；Ⅳ类R；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.012; 50. 氨氮; 0.0006; 2.5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动R；自动；无监测□. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 3、固体废弃物 本项目固废主要有生活垃圾、废包装材料、废活性炭、胶水包装。废包装材料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废活性炭、胶水包装属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，不得外排。 综上，本项目各类固体废物均可得到有效处置。为避免固体废物在收集暂存以及处理处置过程造成二次污染，应采取以下措施： ①固废收集 厂区建有固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 ②固废暂存 要求企业厂内设有一处危废暂存仓库，采用封闭式管理。危废库地面及墙围采取防腐防渗措施，各类危险废物分开存放，仓库入口处设置了一定的坡度，可防止意外泄漏或渗出的废液溢流至库外，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。 为了确保危废在暂存期间不形成二次污染物，本评价提出如下要求： (1)将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的纪录。 (2)危废在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理，并与厂区内其他生产单元、办公生活单元严格区分、单独隔离。 (3)在危废库适当留存一定数量的空桶和收容器材，若发生废矿物油等泄漏事故，可及时对其进行收集。 (4)危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。 (5)危险废物的转移运输要按照《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。 ③固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 (1)项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告执行。项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托相关单位进行处理。 (2)根据环发[2001]199 号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。 (3)国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 在采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周边环境造成不利影响。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 4、噪声 企业噪声主要来源于生产车间。比较同类企业的生产状况，车间噪声在75dB(A)左右，设置优质隔声门窗噪声衰减量约为25dB。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将厂区所有车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-16。 表7-16 计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 4000; 75; 25; 50. 按主要产噪声车间面积计。 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝50＋10lg（2×4000）＝89dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见表7-17。 表7-17 生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 叠加值; 标准; 达标情况. 1; 东厂界; 80; 46.0; 43.0; -; 60(昼间）、50（夜间）; 达标. 2; 南厂界; 55; 42.8; 46.2; -; 60(昼间）、50（夜间）; 达标. 3; 西厂界; 50; 42.0; 47.1; -; 60(昼间）、50（夜间）; 达标. 4; 北厂界; 63; 44.0; 45.1; -; 60(昼间）、50（夜间）; 达标. 5; 北侧最近敏感点; 93; 47.4; 41.7; 56.8dB（A）(昼间），47.5dB（A）(夜间）; 60(昼间）、50（夜间）; 达标. 注：敏感点本底值为56.7dB（A）(昼间），45.6dB（A）(夜间） 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。叠加后敏感点预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 为进一步减小生产噪声对周边声环境的影响，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 （4）风机应单独设置封闭车间，风机设消声器。 （5）在冷却塔排风扇进出气口安装消声器，可有效的控制噪音。冷却塔进排气口噪音、淋水噪音、减速机和电动机的机械噪音可以安装隔声罩，把噪音控制在隔声罩内，减弱噪音量。将消声垫铺放在冷却塔的下塔体用金属网支撑或者铺放在接水盘上，降低淋水噪音。 5、土壤 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，本项目占地规模小于5hm2，为小型项目。但本项目厂界50米范围内有住户敏感点，判定本项目周边环境影响为敏感。根据土壤环境影响项目类别表，本项目为其他用品制造中的其他，为Ⅲ类项目。再根据污染影响型项目评价工作等级判定表，得出本项目土壤环境评价为三级。 表7-18 污染影响型项目评价工作等级判定表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. （1）现状监测结果及评价 根据监测结果，项目区域土壤环境46项指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。 (2)预测评价及结论 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ64-2018）规定，确定本项目土壤评价等级为三级，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。本次评价方法采用定性描述法。 本项目土壤特征污染因子为石油烃类、氯化氢，如不进行收集净化处理，则将石油烃类、氯化氢进入土壤中能破坏土壤结构，影响土壤的通透性，改变土壤有机质的组成和结构，降低土壤质量。当含量较高时，对植物的生长也会有抑制作用，在植物根系上形成一层黏膜，阻碍根系的呼吸与吸收功能。 车间地面进行硬化和防渗处理；危废要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 在采取上述防治措施后，本项目对土壤环境的影响可以得到较好的控制。 表7-16土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两者兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地面积; 0.5hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（住户）、方位（北侧、东侧）、距离（临近）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗□；地下水位□；其他（）. 全部污染物; 石油烃类、氯化氢、46项指标. 特征因子; 石油烃类、氯化氢. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状调查内容; 资料收集; a）☑； b）☑；c）□；d）☑. 理化特性; 表7-12; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围内外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 3; 0-0.2. 柱状样点数. 现状监测因子; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）表1 中45 项基本项目和石油烃。. 现状评价; 评价因子; 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；石油烃；氯化氢。. 评价标准; GB15618□； GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论; 根据监测结果，项目区域土壤环境46项指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准. 影响预测; 预测因子; 石油烃. 预测方法; 附录E☑ 附录F 其他（）. 预测分析内容; 项目实施后石油烃的累计性影响较小. 预测结论; 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□； b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障☑源头控制☑过程防控☑其他(). 跟踪监测; 必要时开展. 信息公开指标. 评价结论; 项目建设对周边土壤环境影响在可接受范围内. 注 1：“□”为勾选项，可 √； “（） ”为内容填写项； “备注 ”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属116塑料制品制造报告表类别，不需要进行地下水评价。

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放点位 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 挤出线 | 非甲烷总烃 | 用集气罩集中收集，先经静电吸附装置处理后，再经活性炭吸附处理，最后经碱水喷淋后，通过排气筒15m高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准中标准 |
|  |  | 氯乙烯 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
|  | 投料、粉碎 | 粉尘 | 设置单独投料间和粉碎间，粉尘经布袋除尘器处理后排放 |  |
|  | 板材加工 | 粉尘 | 布袋除尘处理后排放 |  |
|  | 使用胶水 | 有机废气 | 活性炭吸附处理后高空排放，排放高度15米 |  |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后达标纳管排放 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集后卫生填埋 | 不会造成二次污染 |
|  | 拆包 | 废包装材料 | 收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用 | 不会造成二次污染 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 送有资质的处理单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 使用胶水 | 胶水包装 | 送有资质的处理单位处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 （4）风机设置封闭车间，设消声器。 （5）在冷却塔排风扇进出气口安装消声器，可有效的控制噪音。冷却塔进排气口噪音、淋水噪音、减速机和电动机的机械噪音可以安装隔声罩，把噪音控制在隔声罩内，减弱噪音量。将消声垫铺放在冷却塔的下塔体用金属网支撑或者铺放在接水盘上，降低淋水噪音。 |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |  |  |  |  |

# 9 环保审批原则符合性分析

9.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 根据工程分析，本项目新增总量为VOCs0.244t/a。 按1:2削减，本项目替代量为VOCs0.488t/a。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 9.2“建设项目环评审批要求”符合性分析 1、清洁生产原则符合性分析 本项目不使用煤、油等污染大的能源，固废实现回收处理，本环评要求建设单位今后重视清洁生产，采取稳定、有效的末端治理措施确保污染物达标排放，则本项目符合清洁生产要求。 2、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在所在地村委会公告栏和企业门口进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于项目的反馈信息。 9.3“建设项目其他审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇，根据住所证明，项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》和《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引(2014年本)》，本项目不属于限制类和禁止类。因此本项目符合国家、杭州市及萧山区产业政策的要求。 9.4“三线一单”符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于ZH33010920010萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元。 该小区的空间布局引导为：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 该小区的污染物排放管控为：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 该小区的环境风险防控为：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 本项目属于二类工业项目N轻工；符合国家和地方产业政策，能实现雨污分流，营运过程产生的污染物较少，可达标排放，对周围环境影响较小，不涉及危险化学品，对环境风险影响小。故本项目的建设符合所在重点管控单元的要求。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 9.4“浙江省挥发性有机物污染整治方案”符合性分析 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》，本项目属于塑料制品行业。 表9-1 与《浙江省挥发性有机污染物整治方案》有关塑料制品行业行业要求对照分析 序号; 判断依据; 企业对照分析; 是否 符合. 1; 参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。; 本项目使用的助剂采用单独仓库密封桶装。; 符合. 2; PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩局部抽风集气，废气应采用静电除雾器处理。; 本项目不使用增塑剂，挤出废气用集气罩集中收集，先经静电除雾器处理处理后（净化效率85%以上），再经活性炭吸附处理，后经碱水喷淋处理，最后通过排气筒15m高空排放。; 符合. 3; 其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用活性炭吸附或低温等离子技术处理。; 符合. 综上所述，本项目符合浙江省挥发性有机物污染整治方案要求。

# 10 结论与建议

## 10.1环评结论 1、项目情况 因企业发展需要，拟再次扩建，新增6条PVC板生产线，新增年产PVC板材30万张、墙板20万张。扩建后企业总的规模为年产PVC板材（不可降解的一次性塑料制品除外）60万张、卫浴洁具2000套、浴室柜2000套、墙板20万张的生产规模。 2、当地环境质量 （1）大气环境质量现状结论 项目所在区域为不达标区。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （2）水环境质量现状结论 监测断面水质中各监测评价因子均能达到Ⅳ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域茶果经济林木长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （4）声环境质量现状 监测结果表明，本项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准。 3、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表10-1和表10-2。 4、环保投资 本项目环保投资主要为废气处理设施、污水处理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的7.5%左右。 表10-1本项目投产后主要污染源汇总 内容 类型; 排放点位; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位). 大气污染物; 投料; 粉尘; 2.94t/a; 0.056t/a. 粉碎; 粉尘; 0.82t/a; 0.015t/a. 挤出线; 挤出废气; HCL; 0.049t/a; 0.011t/a，0.06mg/m3. 氯乙烯; 0.113t/a; 0.026t/a，0.13mg/m3. 非甲烷总烃; 0.891t/a; 0.244t/a，1.5mg/m3. 板材加工; 粉尘; 0.75t/a; 0.0024t/a. 胶水使用; 非甲烷总烃; 0.4t/a; 0.059 t/a，0.9mg/m3. 水污染物; 员工生活; 生活污水; 废水量; 240t/a; 240t/a. CODCr; 300 mg/L，0.072t/a; 50mg/l，0.012t/a. SS; 250 mg/L，0.060t/a; 10mg/l，0.0024t/a. NH3-N; 25 mg/L，0.006t/a; 2.5mg/l，0.0006t/a. 固体污染物; 员工生活; 生活垃圾; 6t/a; 0. 废气处理; 废活性炭; 6t/a; 0. 胶水使用; 胶水包装; 0.6t/a; 0. 拆包; 废包装材料; 4t/a; 0. 表10-2 本项目投产后治理措施汇总 内容 类型; 排放点位; 污染物名称; 处理措施; 预期治理效果. 大气 污染物; 挤出线; 非甲烷总烃; 用集气罩集中收集，先经静电吸附装置处理后，再经活性炭吸附处理，最后经碱水喷淋后，通过排气筒15m高空排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准中标准. 氯乙烯. HCl. 投料、粉碎; 粉尘; 设置单独投料间和粉碎间，粉尘经布袋除尘器处理后排放. 板材加工; 粉尘; 布袋除尘处理后排放. 使用胶水; 有机废气; 活性炭吸附处理后高空排放，排放高度15米. 水污 染物; 员工生活; 生活污水; 经化粪池处理后达标纳管排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准. 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 不会造成二次污染. 拆包; 废包装材料; 收集后出售给物资公司综合利用或者由销售商下次供货时回收利用; 不会造成二次污染. 废气处理; 废活性炭; 送有资质的处理单位处理; 不会造成二次污染. 使用胶水; 胶水包装; 送有资质的处理单位处理; 不会造成二次污染. 噪 声; （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。 （4）风机设置封闭车间，设消声器。 （5）在冷却塔排风扇进出气口安装消声器，可有效的控制噪音。冷却塔进排气口噪音、淋水噪音、减速机和电动机的机械噪音可以安装隔声罩，把噪音控制在隔声罩内，减弱噪音量。将消声垫铺放在冷却塔的下塔体用金属网支撑或者铺放在接水盘上，降低淋水噪音。. 5、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目废气经治理后达标排放，对周围空气环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排放。生活污水排放量较小，对周围地表水无直接影响。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对项目噪声影响的预测，项目各厂界噪声贡献值基本能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ## 10.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水必须纳管排放。 （4）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。 （5）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （6）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ## 10.3 环评总结论 根据以上分析，杭州建冠塑业有限公司新增年产PVC板材30万张、墙板20万张扩建项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。