- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州光慧机械有限公司 |
| 编制日期： | 2021年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	44

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-330109-07-02-879461 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴建权 | 联系方式 | 1373***3885 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区戴村镇郁家山下村 |  |  |
| 地理坐标 | （120°13′7.075″,30°1′39.558″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3399其他未列明金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 30-339铸件及其他金属制品业 |
| 建设性质 | ☑新建□改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-330109-07-02-879461 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | （租赁面积，12000平方米） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据土地证，本项目所在区域为工业用地，符合土地利用规划 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区一般管控单元”，属于“一般管控单元”中“工业集聚点”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-1 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010930001. 环境管控单元名称; 萧山区一般管控单元. 管控单元分类; 一般管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。. 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理。. 环境风险防控; 加对农田土壤、灌溉水的监测及评强价，对环境风险源进行评估。. 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。. 重点管控对象; 1. 戴村钢构建材功能区；2. 党山智能家居产业园；3. 党湾建筑科技园（交通未来小镇）；4. 党湾绿色织造产业园；5. 瓜沥文体装备科技园；6. 瓜沥永联光机电科技园；7. 瓜沥镇昭东工业园；8. 杭州红山生物产业园；9. 杭州精密制造产业园；10. 杭州新材料产业园11. 河上璇山下五金工业区；12. 河上镇级工业园区2；13. 河上镇镇级工业园区；14. 进化机电功能区；15. 三江智创小镇；16. 坎山荣新村工业园；17. 空港配套产业园；18. 临浦新兴科技园；19. 楼塔文化创意产业园；20. 南阳经济技术开发区；21. 宁围创意产业园；22. 浦阳镇级工业园区；23. 浦阳镇鞋业企业功能集聚区；24. 所前金鸡山工业园；25. 新街东部工园区；26. 新街新兴科技园；27. 新塘云创科技园；28. 亚太科创园；29. 义桥机械装备产业园；30. 益农新村料科技园；31. 浙江临港产业园（群益村）；32. 浙江绿色智造基地；33.E8信息文创产业园；34.圆融产业园；35.益农镇小微企业园；36.靖江街道、新塘街道、新街街道、益农镇、进化镇、河上镇、临浦镇、所前镇、浦阳镇、楼塔镇、戴村镇、义桥镇、党湾镇、衙前镇、北干街道、宁围街道、盈丰街道、蜀山街道、城厢街道、南阳街道、闻堰街道和瓜沥镇共22个镇街的工业集聚点；37.义蓬街道工业集聚点、河庄街道工业集聚点（钱塘新区）。. 符合性分析： （1）本项目位于杭州市萧山区戴村镇郁家山下村，行业类别属于C3399其他未列明金属制品制造。根据最新的工业项目分类表，本项目属于90、金属制品加工制造（除属于一类、三类工业项目外的） 。项目于2021年3月经萧山区经济和信息化局备案通过（项目代码：2105-330109-07-02-879461），符合“萧山区一般管控单元”中的空间布局引导要求； （2）本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；无生产废水，生活污水经处理后进行纳管排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，符合“萧山区一般管控单元”中的污染物排放管控要求。 （3）根据环境风险评价分析，项目环境分析总体可控，要求建设单位按照要求编制环境风险应急预案，加强车间生产设备、污染防治设施和各类风险物质的管理。在此基础上，项目建设能够符合“萧山区一般管控单元”中的环境风险防控。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。 2、“三线一单”符合性分析 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区戴村镇郁家山下村，属于一般管控单元内的工业集聚点，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目位于萧山区一般管控单元内的工业集聚点，本项目所属行业类别为C3399其他未列明金属制品制造，根据工业项目分类表，项目属于2类工业项目，符合污染物总量控制制度，本项目满足产业集聚一般管控单元的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 3、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，只要建设单位能落实各项污染防治措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 4、总量控制符合性分析 本项目纳入总量控制目标污染物的排放量为：CODCr0.072t/a、NH3-N0.003t/a、VOCs0.014t/a。根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。因此本项目新增总量为VOCs，排放量为0.014t/a，需在萧山区行业整治提升的削减量中进行替代削减。 5、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，仍能维持区域环境质量现状。 6、清洁生产原则符合性分析 本项目产生污染物较少，节约用水，减少生活用水量和排放量；合理设计、操作，优化原材料用量，降低能耗；提高生产质量，减少次品的产生且积极提倡固体废物的回收和综合利用，减少环境污染，积极推动废物资源化、减量化、无害化。因此，本项目建设符合清洁生产原则。 7、公众参与符合性分析 建设单位就本项目在杭州希青环保科技有限公司网站，进行了环保公示。公示期间，管理部门、项目建设单位、环评编制单位、项目审批单位均未收到群众电话、书面信件或其他任何有关于反对项目建设的意见。 8、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区戴村镇郁家山下村，根据企业提供的产权证，明确项目用房为工业用房，故本项目符合当地土地利用规划要求。 9、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策。本项目不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策。本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；本项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 项目地址位于杭州市萧山区戴村镇郁家山下村，租用杭州康明斯机械有限公司闲置工业厂房，租赁面积为12000平方米。工程组成如下： 表2-1 工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设有磨齿车间、滚齿车间、精加工车间、清洗车间、装配车间、热处理车间、箱体车间、锯料车间、喷漆车间、仓库及办公. 辅助工程; 办公区; 位于厂区西北角. 成品区、原料区; 原料堆放在各车间内，成品堆放位于厂区西南角车间仓库内. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。. 环保工程; 废气; 喷漆废气通过水帘喷漆台收集后，经除雾器除雾干燥处理，与通过集气罩收集的晾干废气合并，进入活性炭吸附装置处理后，最终通过离地15m高的排气筒排放（DA002） 抛丸企业法经设备自带布袋除尘装置处理后15m高的排放气排放（DA001）. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纲管排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、含油抹布、劳保用品委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，可回收利用废包装桶由供应商回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 企业主要从机械零配件、五金件、齿轮件的生产加工，主要产品及产能见下表： 表2-2 产品及产能 序号; 产品; 年产量. 1; 机械零配件、五金件、齿轮件; 600吨. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 消耗量t/a. 1; 钢材、锻件、铸件; 650. 2; 水性漆; 0.5. 3; 金属切削液; 4.5. 4; 润滑油; 5. 5; 机油; 5. 6; 水基型金属清洗剂; 1. 注：本项目使用的水性漆VOC含量低于《GB/T38597-2020 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》标准中表1机械设备涂料<工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）>底漆的VOC含量≤250g/L标准，具体油漆检测报告见附件。 水基型金属清洗剂一般指的是采用表面活性剂、助洗剂与去离水等按一定的比例复配而成的清洗剂。以中性或弱碱性为主。 其主要清洗原理是利用表面活性剂的乳化、渗透、分散与抗再沉积能力对油污脏污进行清洗。其主要清洗特点是： a、不仅对动植油有很好的清洗能力，对矿物油也有很好的清洗作用。适用面很广。 b、对金属基体没有任何化学影响，可用黑色金属与有色金属。 c、由于活性物的渗透力很强，对一些结构体、盲孔、死角等都能清洗得很彻底。 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-4 主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 1; 蜗杆磨齿机; 3; 磨齿车间. 2; 成型磨; 1. 3; 磨齿机; 9. 4; 计量仪; 1. 5; 外圆磨床; 2. 6; 内圆磨床; 6. 7; 圆盘磨; 1. 8; 平面磨床; 1. 9; 电阻炉; 9; 热处理车间. 10; 抛丸机; 2. 11; 金相仪; 1. 12; 金相显微仪; 1. 13; 金相试样切割机; 1. 14; 万能材料试验机; 1. 15; 激光打标机; 1. 16; 外磨; 2; 精加工车间. 17; 铣床; 3. 18; 数控车床; 4. 19; 精密车床（深孔钻）; 2. 20; 车床; 5. 21; 深孔钻车床; 2. 22; 立钻; 2. 23; 液压拉床; 1. 24; 立式车床; 1. 25; 平面磨床; 1. 26; 台钻; 4. 27; 台式攻丝机; 1. 28; 滚齿机; 11; 滚齿车间. 29; 插齿机; 6. 30; 花键铣; 4. 31; 摇臂钻床; 2. 32; 滚刀刃磨床; 1. 33; 万能工具磨; 1. 34; 台钻; 2. 35; 台式攻丝机; 1. 36; 摇臂钻床; 4; 箱体车间. 37; 镗床; 4. 38; 加工中心; 9. 39; 立式升降台铣床; 1. 40; 龙门铣; 1. 41; 卧室升降台铣床; 1. 42; 台钻; 5. 43; 台式攻丝机; 2. 44; 双面铣床; 6. 45; 摇臂钻床; 1; 装配车间. 46; 特种液压机; 1. 47; 液压加载实验台; 11. 48; 锯床; 7; 锯料车间. 49; 行车; 23; 公用设备. 50; 空压机; 4. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。 6.劳动定员 企业需劳动定员60人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂及宿舍。 7.平面布置 项目地址位于杭州市萧山区戴村镇郁家山下村，租用杭州康明斯机械有限公司闲置厂房，租赁面积为约12000平方米。项目具体平面布置图见附图。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域，具体见报告附图3厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-1 本项目生产工艺流程及产污环节 注： a、外购钢材经锯床下料、冷锻、车床加工、滚齿、铣床加工、钻孔加工成配件。 b、外购锻件经车床加工、滚齿、铣床加工、插齿、钻孔加工成配件。 c、这两部分配件外委进行热处理后回厂回火处理，再抛丸加工。 d、外购铸件经铣床、加工中心、镗床加工成配件。 e、上面三部分配件再进磨床、磨齿机加工后清洗去除表面油污后装配，再进行喷漆处理后包装出厂。 本项目生产过程中产生的污染物主要为设备噪声、金属边角料、废油、磨污泥、废金属切削液、抛丸粉尘、油漆废气等。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-5 污染因子分析表 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 抛丸、喷漆; 粉尘、油漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等. 噪声; /; 设备运行噪声; Leq（A）. 固体废物; 检验; 次品; 金属. 废气处理装置; 粉尘、废活性炭; 粉尘、废活性炭. 清洗; 废油、油泥; 废油、油泥. 机加工; 废金属切削液、废油; 废金属切削液、废油. 职工日常生活; 生活垃圾; 废纸屑、塑料等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染物产生情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 2.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.3; 0; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80; 0. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96; 0. 根据2020年萧山区环境质量公报可知，萧山区属非达标区，超标污染物有NO2，PM10、PM2.5、CO、SO2和O3年均浓度和特定百分位数浓度达标，项目所在评价区域为非达标区。 超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内机动车尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多， 酸雨率居高不下。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：未达到 国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 相关内容如下： (1)总体目标 通过五至八年时间的努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、 O3 6 项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。 （2）空气质量改善分阶段目标 到 2020 年，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下。空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。到 2022 年，萧山区建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现大气“清洁排放区”建设目标，建成新“三无”城市，即城市建成区（工业园区除外）无燃煤锅炉，无造纸、印染、化工、制革、电镀、水泥、冶炼等重污染高耗能行业企业，无国Ⅲ排放标准以下的非道路移动机械。大气污染物排放总量持续稳定下降，PM2.5 年均浓度稳定保持 35 微克/立方米以下，包括 O3在内的 6 项主要大气污染物指标浓度达到环境空气质量二级标准。AQI 优良天数比例达到 85%以上，重污染天气发生率为 0。 （3）大气污染物减排目标 2020 年全区二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物排放量分别比 2015 年削减30.0%、28.0%、30.1%以上。其中 2018 年二氧化硫年排放量削减 1000 吨以上，氮 氧化物年排放量减排 741 吨以上，挥发性有机物年排放量削减 1700 吨以上。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 - 2.水环境质量现状 本次环评引用智慧河道 APP 地表水监测数据，监测时间为2020年12月，采样断面为南河桥断面，监测数据统计结果见表3-2。 （1）监测结果 表3-2 浦阳江南河桥断面监测点数据 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 单位：mg/L. 南河桥断面; 2020.12; 8.95; 4.2; 0.1; 0.8. Ⅲ标准; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 比标值; 0.31; 0.7; 0.5; 0.8. ⑵水质现状评价 采用单因子评价法，即： ①单因子i在j点的标准指标 ②对于评价因子pH值评价模式如下： E=i=1nW物料，i×WF物料，i pH≤7.0 W物料，i pH﹥7.0 ③溶解氧（DO）标准指标： WF物料，i （DOj≥DOs时） （DOj﹤DOs时） 式中：Sij—单项评价因子I在j点的标准指数； Cij—污染物i在监测点j的浓度，mg/L； Csi—参数i的水质标准，mg/L； PpH—pH值的标准指数； pH—pH值的监测浓度； pHSD—pH值的水质标准； SDO,j—DO在j点的标准指数，mg/L； DOj—DO在j点的浓度，mg/L； DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L； DOs—溶解氧的地面水质标准，mg/L； T—温度，℃。 计算所得指数﹥1时，表明该水质超过了规定的标准，说明水体已受到水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。 由表3-2可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示，现状浦阳江南河桥断面的常规水质能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。 3.声环境质量现状 （1）监测方案 为了解该项目周围声环境质量状况，本评价使用AWA5636-2型积分声级计对项目建设地厂界噪声等效连续A声级进行了布点监测。在项目所在地厂界周围共设4个监测点，监测时间：2021年5月12日10:00～10:30。 （2）评价标准 项目所在区域声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准限值为昼间60dB（A）。 （3）监测结果 监测工况：项目周围环境正常，企业未进行生产，且无突发声源的情况下； 监测结果见下表3-3。 表3-3 项目所在地厂界和敏感点噪声监测结果 监测点; 方位; 昼间噪声值dB（A）. 1#; 东; 50.6. 2#; 南; 53.8. 3#; 西; 56.1. 4#; 北; 50.2. 从监测结果可知，各测点的昼间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求，声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 项目不涉及新增用地，本评价不进行生态现状调查。 5、土壤环境质量现状 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑土壤环境污染途径，本评价不开展土壤环境质量现状调查。 6、地下水环境质量现状 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑地下水环境污染途径，本评价不开展地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 4、环境保护目标 （1）大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 （2）声环境 项目厂界外50m范围内无居民住宅等敏感点，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 （3）地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 （4）土壤环境 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑土壤环境污染途径，本评价不开展土壤环境质量现状调查。 （5）地下水环境 项目厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源。 本评价主要环境保护目标见表3-4。 表3-4主要环境保护目标 环境要素; 名称; X; Y; 保护对象; 相对厂址 方位; 相对厂址 距离; 调查范围. 大气环境; 东风村; 232288.82; 3324850.50; 居民; 东; 55m; 厂界外500m 范围内. 232228.87; 3324579.82; 南; 126m. 郁家山下村; 232062.08; 3325109.94; 居民; 北; 280m. 郁家山下幼儿园; 232010.14; 3325232.91; 在校师生; 北; 410m. 临一村; 232328.56; 3325059.77; 居民; 东; 420m. 232258.31; 3325069.12; 北; 190m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产废气主要为抛丸过程中产生的粉尘和喷漆、晾干过程中产生的油漆废气。 抛丸粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表3-5。喷漆过程产生的油漆废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）“表1规定的大气污染物排放限值”和“表6 企业边界大气污染物浓度限值”，具体见表3-6～7。 表3-5大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表3-6 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 所有; 80mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 序号; 污染物项目; 适用条件; 浓度限值. 1; 非甲烷总烃（NMHC）; 所有; 4.0mg/m3. 表3-7《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-8。 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。具体见下表。 表3-9污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5; ≤0.5. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》（浙环发[2019]2号）和《杭州市生活垃圾管理条例》中的有关规定要求。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险固废执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；同时一般固废和危险固废均需执行环境保护部公告2013年第36号“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等三项国家污染物控制标准修改单的公告”中的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘。 2、总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 - 表3-11本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目排放量; 增减量; 区域平衡替代削减量; 替代比. VOCS; 0.014; 0.014; 0.028; 1:2. 颗粒物; 0.018; 0.018; -; -. COD; 0.072; 0.072; -; -. NH3-N; 0.004; 0.004; -; -. 本项目VOCs按照1:2比例进行区域替代削减，新增总量需在萧山区行业整治提升的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目使用的金属清洗剂是一种水基型清洗剂，目的是为了去除配件表面油渍，以便进行下一道喷漆加工，清洗过的配件采用清洗冲洗，冲洗水收集后用于调配金属清洗剂，除自然蒸发外不外排。清洗池的清洗剂经隔油沉淀后回用，定期更换清洗池内的废液。收集的废油、含油污泥以及更换的含油废液作为危废，委托有处理资质单位处理。 本项目喷漆房采用水帘去除漆雾中上的颗粒物，水帘除漆废水经絮凝沉淀去除漆渣后回用，除自然蒸发外不外排。 因此，本项目产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员60人，日生活用水量为6（以100L/人.d计），年生活用水量为1800t（以年工作300d计），年排放生活污水为1440t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下：CODCr0.432t/a、NH3-N0.036t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 1440; 300; 0.432; 化粪池; --; 达标排放; 1440; 50; 0.072; 2400. 氨氮; 25; 0.036; --; 2.5; 0.004. 表4-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至钱江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 表4-3废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.222675; 30.025412; 0.144; 间歇; 全天; 钱江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. 表4-4废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 钱江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行钱江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目化粪池设计容积为10m3，处理规模约为6t/d，本项目生活污水排放量约为4.8t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 ①容量的可行性分析 本项目实施后全厂废水排放量约为1440t（即4.8t/d），萧山钱江污水处理厂处理能力30万t/d，本项目废水排放量相对较小，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 ③污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 - ④监测计划 表4-5环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; /; /; /; /; /; 3个瞬时采样; 1次/a; 重铬酸钾法. NH3-N; /; /; /; /; /; 水杨酸分光光度法. 2、废气 2.1污染源核算 （1）抛丸粉尘 抛丸工序主要是用来清理工件或强化工件表面，抛丸机工作时密封，自带布袋除尘装置。本次评价参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（34通用行业制造业行业系数手册：预处理核算环节，抛丸工艺，颗粒物产污系数为2.19kg/t原料，本项目部分配件需要进行抛丸，抛丸的工件总计约为400t/a，则项目产生的抛丸粉尘量为0.876t/a。 抛丸机自带有布袋除尘器，除尘器设计风量为5000m3/h，抛丸工序在密闭抛丸机中进行，粉尘收集效率按100%计，除尘效率按98%计，经布袋除尘器处理后15m高空排放（DA001）。 本项目喷漆采用人工喷漆，产生喷漆废气及晾干废气。本项目油漆年用量0.5t，根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》中“附表1E其他涂装工艺物料中VOCs含量参考值”中水性涂料VOCs含量按15%计，则本项目油漆工序中VOCs产生量0.075t/a。 考虑到水性漆有机废气主要成分为醇类（水溶性较好），且含有大量粘性漆雾及微小粉尘，本项目喷漆废气通过水帘喷漆台收集后，经除雾器除雾干燥处理，与通过集气罩收集的晾干废气合并，进入活性炭吸附装置处理后，最终通过离地15m高的排气筒排放（DA002）。喷漆车间为密闭设置，通过风机抽风使室内形成负压状态，集气效果较好，废气收集率约95%。风机总风量为2000m3/h，预计喷漆废气有机物去除率可达到80%。 表4-6项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染因子; 污染源; 废气量Nm3/h; 产生状况; 治理措施; 污染物排放; 参数; 排放 时间. 核算方法; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a); 工艺; 收集效率(%); 去除率(%); 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a); 高度 (m); 直径 (m); 温度 (℃); h. - 抛丸; 颗粒物; DA001; 5000; 系数法; 73; 0.365; 0.876; 布袋除尘; 100; 98; 1.46; 0.007; 0.018; 15; 0.3; 25; 2400. - 喷漆; 非甲烷总烃; DA002; 2000; 系数法; 15.6; 0.031; 0.075; 活性炭吸附; 95; 80; 3.0; 0.006; 0.014; 15; 0.2; 25; 2400. 表4-7非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. DA001; 环保设备故障; 颗粒物; 73; 0.365; 1~2; 0~2; 立即停产. DA002; 非甲烷总烃; 15.6; 0.031; 1~2; 0~2; 立即停产. 2.2污染防治措施 本项目主要从事机械零配件、五金件、齿轮件生产，其中抛丸工序参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1031-2019）中表 17，抛丸工序产生的颗粒物采用袋式过滤除尘均属于可行技术。喷漆工序参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表8涂装工序产生的挥发性有机物采用活性炭吸附属于可行技术。 2.3环境影响分析 （1）达标性分析 - 表4-8项目废气污染物产生情况 污染源; 排放值; 标准值; 是否达标. 排放口编号; 污染源; 污染物; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. DA001; 抛丸; 颗粒物; 1.46; 0.007; 3.5; 120; 达标. DA002; 喷漆房; 非甲烷总烃; 3.0; 0.006; 10; 120; 达标. 根据上表可知，本项目实施后废气各污染排放速率、排放浓度均能满足相关标准要求。因此本项目不会对周围大气环境造成影响。 - 大气环境影响分析 本项目废气经处理后排放量不大且均能达标排放，周围无环境保护目标因此本项目对周围环境影响在可接受范围内。 - 2.4监测计划 表4-9排放口基本情况表 编号; 名称; 经度; 纬度; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度; 排放时间; 监测因子; 监测频次. m; m; ℃; h. DA001; 抛丸; 120.223104; 30.024734; 15; 0.3; 25; 2400; 颗粒物; 次/年. DA002; 喷漆房; 120.223169; 30.024446; 15; 0.3; 25; 2400; 非甲烷总烃; 次/年. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-10项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 加弹机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50; 7200. 空压机; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 50. 圆机; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 25; 类比法; 55. 3.2噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）预测模式： A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声 压级Lp(r)可按公式（2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A （4） 或LA（r）＝LA（r0）－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） D、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 E、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测参数选取 主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 （3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表4-11。 表4-11 厂界噪声影响预测结果单位：dB (A) 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 生产车间; 50.5; 60; 达标. 南厂界; 48.2; 60; 达标. 西厂界; 47.7; 60; 达标. 北厂界; 49.8; 60; 达标. 从预测结果分析，本项目各类设备设施均置于室内，且设备底部安装减震基础，项目车间密闭性较好，噪声阻隔较大。通过距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。 3.3监测计划 表4-12项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次. 四周厂界噪声; 达标监督管理; Leq（A）; 次/年. 4、固废 4.1固废源强 企业产生的固体废物主要包括：金属边角料、除尘器收集的粉尘、废油、废金属切削液、污污泥、漆渣、含油抹布及手套、废包装桶、职工生活垃圾等。 （1）生活垃圾 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工60人，生活垃圾产生量约9t/a，员工生活垃圾委托环卫部门定期清运。 （2）金属边角料 项目一般工业固体废弃物主要为金属边角料，产生量约为50t/a。 （3）废包装物 项目原材料使用及产品包装时会产生废弃包装材料，产生量约为1.5t/a，此部分固废属于一般固废，由物资部门直接回收进行综合利用。 （4）废油 本项目废油主要来源于以下二部分，一是隔油沉淀池去除的废油，产生量给0.2t/a；二是项目机械设备需使用的润滑油，由于使用一定时间后一部分自然损耗，另一部分需要更换，更换量约为0.2t/a，该废油为危险废物，废物代码为900-249-08，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 （5）含油废水 清洗池里的金属清洗剂使用一段时间后需要更换，一般半年更换一次，一次更换量约0.2t，则产生0.4t/a含油废水废物代码为900-401-06，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 （6）油污泥 本项目油污泥主要来源于以下二部分，一是隔油沉淀池沉淀下来的油污泥，产生量约0.5t/a；二是磨床加工过程中产生的油污泥，产生量约1.0t/a，该废油为危险废物，废物代码为900-249-08，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 （7）废金属切削液 本项目产品在机械加工时需要用切削液起润滑和冷却作用，切削液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后变质而被清理。项目金属切削液的使用量约为4.5t/a，使用时用水按1:5稀释。根据类比调查，废金属切削液的产生量约占使用量的10%，其余蒸发或随工件带走，则废金属切削液的产生量约为2.25t/a，废金属切削液属于危险固废，废物代码为900-006-09，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 6）含油抹布、劳保用品 生产过程中会产生含油抹布、劳保用品，根据同类企业生产经验，含油抹布、劳保用品产生量约为0.3t/a，属于危险固废，废物代码为900-041-49，根据《国家危险废物名录》中<危险废物豁免管理清单>,含油抹布、劳保用品可全程混入生活垃圾，委托环卫部门定期清运。 7）废包装桶 本项目废包装桶主要包括滑润油、机油、金属切削液、金属清洗剂、油漆等的使用会产生空桶。根据生态环境部于2020年1月16日发布的《关于产品周转桶是否属于固体废物的咨询函的回复》中的回复内容，清洗沾染微量产品的周转桶并重复使用是相关行业的通常做法，具备清洗能力是企业实现产品周转桶重复利用的必须条件。因此，在企业具备产品周转桶清洗能力的前提下，沾染了微量产品的周转桶可以认为是“不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质”，即不作为固体废物管理。本项目产生的大部分空桶经生产厂家回收后用于产品周转，不属于固体废物。但是本项目生产运行过程中会产生少量破损的包装桶以及少量非周转桶。本项目废包装桶产生量约为0.2t/a，这部分废包装桶不属于“不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质”，为危险废物，废物代码为900-041-49，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 （8）除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目抛丸粉尘经收集后产生一定量的集尘，抛丸粉尘的产生量约为0.876t/a，收集效率按100%计，除尘器去除效率98%以上，则收集的粉尘量为0.86t/a，此部分固废属于一般固废，由物资部门直接回收进行综合利用。 （9）废活性炭 废活性炭主要来源于喷漆房废气活性炭吸附处理装置更换再来，废活性炭量按吨活性炭吸附0.25吨有机废气计，则本项目活性炭产生量约0.3t/a，废物代码为900-039-49，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 （10）漆渣 本项目漆渣主要来源于喷漆房，水帘除漆废水絮凝沉淀收集的，根据同类项目类比，漆渣产生量约为0.05t/a，废物代码为900-252-12，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 4.2污染源强核算结果 表4-15固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 名称; 产生工序; 固废属性; 废物代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处理量t/a. 金属边角料; 车间; 一般固废; /; 类比法; 50; 综合利用; 50; 物资公司. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 类比法; 9; 委托环卫部门清运; 9; 环卫公司. 含油抹布、劳保用品; 职工; 一般固废; 900-041-49; 类比法; 0.3; 委托环卫部门清运; 0.3; 环卫公司. 废油; 设备更换、隔油沉淀池; 危险废物; 900-249-08; 类比法; 0.4; 委托有危废处理资质的单位清运处置; 0.4; 危废处置单位. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 系数法; 0.3; 0.3. 油污泥; 磨床、隔油沉淀池; 危险废物; 900-249-08; 类比法; 1.5; 1.5. 漆渣; 水帘; 危险废物; 900-252-12; 类比法; 0.05; 0.05. 含油废水; 清洗; 危除废物; 900-401-06; 类比法; 0.4; 0.4. 废包装物; 车间; 危除废物; 900-041-49; 类比法; 0.2; 0.2. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-16建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废油; HW08; 900-249-08; 南面; 10m2; 塑料桶; 6个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料桶; 6个月. 油污泥; HW08; 900-249-08; 塑料桶; 6个月. 漆渣; HW12; 900-252-12; 塑料桶; 6个月. 含油废水; HW06; 900-401-06; 塑料桶; 6个月. 废包装物; HW49; 900-041-49; 托盘; 6个月. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 5、土壤和地下水 5.1土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 1、土壤污染类型 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： - 大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是非甲烷总烃，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 - 水污染型：若污水收集站发生泄漏、废水管网发生破损，导致拟建项目废水发生泄漏，致使土壤收到有机物的污染。 - 固体废物污染型：拟建项目生产固废、废活性炭等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 2、土壤污染控制措施 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 5.2地下水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水。 1、废水渗透情况 本项目厂区各类管道均为钢管及塑料管等，无混凝土质大口径管道，正常状况下废水渗漏主要是通过污水暂存池的池底渗漏。 2、地下水污染源及途径 项目运行过程中，可能对地下水环境造成的影响主要表现在以下几方面： ①若厂区内废水未能全部收集，或收集系统出现故障，则可能导致废水渗入地下，从而影响地下水质量。 ②固废堆场产生固废堆场淋滤液（固废遭受雨水、废水或用水浇淋后），淋滤液渗入地下污染区域地下水。 3、地下水污染防治措施 为切实保护区域地下水环境质量，项目应采取以下措施。 ①源头控制措施： 采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水、生产区生产废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 制定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 因此，只要企业做好厂内污水收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗，特别是对固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，则项目对所在区域地下水环境影响较小。 6、生态 无。 7、环境风险 本项目主要风险源为油剂等原料的储存、使用过程，废气处理设施故障，生活污水暂存池泄露等。 （1）废气治理设施：废气治理设施故障发生废气泄露，对周边大气造成不利影响。 （2）原料仓库：原料仓库注意防火措施和泄露，严禁明火。若发生火灾事故，对周边环境空气和地表水环境造成不利影响。 （3）废水收集设施：废水收集站泄露，生活污水泄露至外环境，对周边地表水环境造成不利影响。 7.1主要风险分析 本项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 本项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 7.2火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。液化天然气储气站设置 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤出设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 7.3环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 （1）危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、原料储存过程中的安全防范措施 （1）储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 （3）防止阳光直射，保持容器密封。 （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 （5）配备相应品种和数量的消防器材。 （6）桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 （7）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （8）建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。 （9）对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。 （10）在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害； （5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； （6）在厂房内可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； （7）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； （8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； （9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； d、废气治理事故风险防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 7.4风险评价结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，管道泄漏，原料及仓库火灾和泄露，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 8、环境管理与环境监测 8.1环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 8.2监测计划 在项目运营过程中，企业必须加强环保管理，减轻对环境的影响。 1、在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可开工运行。 2、公司必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 3、对废气、废水处理设施进行定期监测，保证处理设施正常运转。 4、对全部设施正常运转情况下，废水、废气、主要噪声设备、固体废弃物向当地环保机构进行申报登记。 5、竣工验收监测的主要内容 ① 对废水排放浓度进行监测，监测项目为：水量、pH、CODCr、氨氮、SS等。 ②对废气处理设施进行验收监测，主要监测为非甲烷总烃排放浓度；厂界无组织监控点主要监测为非甲烷总烃。 ③对厂界噪声进行监测，监测厂界噪声等效A声级。 ④各项固废按照规范进行处置，不随意丢弃，随意放置。 6、运营期具体监测计划如下： 本项目运营期污染源监测计划见表4-20。 若厂内不具备监测能力的项目可委托第三方检测机构进行监测。 表4-20 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 水污染物监测. 厂区污水排放口; pH、CODCr、氨氮、SS; 一次/年. 大气污染物监测. DA001排气筒; 颗粒物; 一次/年. DA002排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 一次/年. 噪声监测. 厂界噪声监测点位; 设备噪声及厂界噪声; 一次/年. 3、环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见表4-21。 - 表4-21环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 管道、排气筒、集气罩、风机、活性炭吸附装置等; 10. 2; 废水治理措施; 纳管处理费用; 3. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 5. 4; 固废处置措施; 危险固废委托处理费用; 2. 5; 合计; ——; 20. 合计本项目“三废”治理投资20万元，项目总投资400万元，环保投资占项目总投资的5%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油漆废气DA002 | 非甲烷总烃 | 喷漆废气通过水帘喷漆台收集后，经除雾器除雾干燥处理，与通过集气罩收集的晾干废气合并，进入活性炭吸附装置处理后，最终通过离地15m高的排气筒排放（DA002） | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | 抛丸DA001 | 颗粒物 | 经设备自带布袋除尘装置处理后15m高的排放气排放（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准 |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、含油抹布、劳保用品委托环卫部门清运。废油、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，可回收利用废包装桶由供应商回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤防治措施：控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 地下水防治措施： ①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。 ③风险事故应急响应 风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十八、金属制品业33中“81金属表面处理及热处理加工336”，排污登记属于登记管理类。 |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州光慧机械有限公司年产600吨机械零配件、五金件、齿轮件项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | +0.072 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | / | / | / | 50 | / | 50 | +50 |
|  | 含油抹布、劳保用品 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 9 | / | 9 | +9 |
| 危险废物 | 废油 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 油污泥 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 含油废水 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①