杭州普腾五金厂新建项目竣工环境保护（废水、废气）验收意见

2018年11月7日，杭州普腾五金厂根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇开源村。

实际建设规模：年产制动泵活塞40万只、铝配件10万只

（二）建设过程及环保审批情况

2012年11月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州普腾五金厂新建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2012]1987号文进行了批复（2012年12月）。项目自2012年12月份开始建设。

（三）投资情况

总投资88万元，其中环保投资1.5万元，占实际总投资的1.7%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2012]1987号项目，即杭州普腾五金厂新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2012]1987号审批基本一致，与原审批相比，仪表车减少3台，磨床只用于模具维修，无金属切削液的购买和使用。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。员工生活污水，经污水处理装置处理后排放。

（二）废气

本项目无废气的生产与排放。

（三）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

## 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。

## 员工生活污水，经污水处理装置处理后排放，经杭杭州普洛赛斯检测科技有限公司2018年10月17、18日监测周期内监测，生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的一级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

- 2、废气

## 本项目无废气的产生与排放，对周边环境无影响。

4.污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际废水排放量为240t/a，化学需氧量0.024t/a，氨氮0.004t/a，仅为生活污水，不纳入总量控制。

（二）环保设施去除效率

无要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施竣工(废气、废水)验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

- 七、后续要求

1、验收监测报告编制单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

2、建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，生活污水稳定达标纳管；完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

3、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位规范落实验收报告的编制，装订成册存档，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

杭州普腾五金厂

2018年11月