杭州斯嘉化纤有限公司年产1.5万吨化纤加弹丝项目环境保护竣工验收意见

2021年7月28日，杭州斯嘉化纤有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇中沙村125号14幢。

实际建设规模：年产1.5万吨化纤加弹丝。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年4月，杭州希青环保科技有限公司编制完成《杭州斯嘉化纤有限公司年产1.5万吨化纤加弹丝项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2021]132号文进行了批复（2021年6月）。项目自2021年6月开始建设。

（三）投资情况

总投资500万元，其中环保投资15万元，占实际总投资的3%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]132号项目，即杭州斯嘉化纤有限公司年产1.5万吨化纤加弹丝项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2021]132号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目产生的大气污染物主要为加弹过程中产生的油剂废气。企业在废气产生点上方安装集气罩，将该废气用集气罩集中收集，经静电油烟净化+活性炭吸附装置后通过排气筒15米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于加弹机、空压机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目废包装材料、废丝、次品由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废油、废活性炭属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废油剂桶由供应商回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、废气

监测期间，杭州斯嘉化纤有限公司废气处理设施出口、厂界无组织所检测非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

4、本项目废包装材料、废丝、次品由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废油、废活性炭属危险废物，企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废油剂桶由供应商回收重新用于包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为360t/a、化学需氧量0.018t/a、氨氮0.0009t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不纳入总量控制；企业实际排放量VOCs为0.009t/a，低于环评审批量。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州斯嘉化纤有限公司

2021年7月28日

| 杭州斯嘉化纤有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |