杭州福达物资石化有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2019年8月6日，杭州福达物资石化有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇大池溇村。

实际建设规模：经营二级加油站，规模为年销售成品油2500吨，其中柴油1000吨、汽油1500吨。项目设埋地卧式储罐5个（92#汽油、95#汽油、98#汽油储罐各1个，备用汽油储罐1个，0#柴油储罐1个，单罐容积30m3）、加油机4台

（二）建设过程及环保审批情况

2019年4月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州福达物资石化有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2019]149号文进行了批复（2019年6月）。项目自2019年6月份开始建设。

（三）投资情况

总投资6600万元，其中环保投资45万元，占实际总投资的0.7%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2019]149号项目，即杭州福达物资石化有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、经营内容与萧环建[2019]149号审批一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为职工及外部人员生活污水，经化粪池处理后纳管排放。。

（二）废气

正常情况下，加油站大气污染源主要来源于油品的损耗而扩散到大气环境中的有机废气。

油品从油库用汽车罐车发送或销售到加油站，加油站再将油品通过加油机零售给用户，其油气损耗主要为收发油过程中的大呼吸损耗和油品储存过程中的小呼吸损耗，经油气回收装置处理后排放。

（三）噪声

项目运营期主要噪声源包括进出加油站的加油车辆，以及加油机、潜油泵产生的噪声，正常运行时噪声源强约为65dB(A)。

（四）固废

本项目地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的废油需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的废油为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。废油的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为十年一次。生活垃圾经收集后环卫部门统一清运填埋。在确保固体废物及时得到合理地处理后，不会对周边环境及视觉景观产生危害。

采取隔声降噪减震措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：连续两天监测的污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮监测指标均符合《污水综合排放指标》（GB8978-1996）三级标准。

2、废气

监测结果表明：厂界无组织4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

3、噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中相应限值要求。

- 4、固废

本项目固废主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。暂无废油产生。

5.污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施竣工验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州福达物资石化有限公司

2019年8月6日