杭州恒冠汽车服务有限公司建设项目环境保护验收意见

2020年7月14日，杭州恒冠汽车服务有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新塘街道南秀路2068-8号。

实际建设规模：从事提供机动车维修：二类机动车维修服务，年维修1000辆。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年12月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州恒冠汽车服务有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2020]79号文进行了批复（2020年4月）。项目自2020年4月开始建设。

（三）投资情况

总投资510万元，其中环保投资10万元，占实际总投资的2.2%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]79号项目，即杭州恒冠汽车服务有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2020]79号审批一致，具体见验收报告表3-2。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为职工生活污水和洗车废水。

洗车废水经隔油沉淀后纳入市政污水管网，最终进入萧山城市污水处理；生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终进入萧山城市污水处理厂。

（二）废气

本项目运行过程中产生的废气主要为钣金修理中产生的焊接烟尘，油漆废气。

对于焊接工段产生的焊接烟尘，企业在生产车间的焊接工段配备移动式焊接烟尘净化机，将产生的焊接烟尘收集处理后再排放。对于油漆工段产生的油漆废气，企业将废气收集后先经过过滤棉去除漆雾，再经后段光氧+活性炭吸附废气处理装置处理后高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为维修设备、车辆进出过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）固废

项目固体废物中的废漆渣、废油漆桶、废矿物油、废过滤棉、废电池、废活性炭等都属于危险固废，委托杭州沈达环境科技有限公司处理，不外排，平时存放应按照危废相关存放管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。废零部件经收集后由物资公司回处理；生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目主要为员工生活污水和洗车废水。

洗车废水经隔油沉淀后纳管排放；生活污水经化粪池处理后纳管排放，所测污水各项指标均符合《汽车修理业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准(DB33/887-2013)）。

2、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘、油漆废气（非甲烷总烃）和

对于焊接工段产生的焊接烟尘，企业在生产车间的焊接工段配备移动式焊接烟尘净化机，将产生的焊接烟尘收集处理后再排放。对于油漆工段产生的油漆废气，企业将废气收集后先经过过滤棉去除漆雾，再经后段光氧+活性炭吸附废气处理装置处理后高空排放。

监测结果表明：厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织限值要求。非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

项目固体废物中的废漆渣、废油漆桶、废矿物油、废过滤棉、废电池、废活性炭等都属于危险固废，委托杭州沈达环境科技有限公司处理，不外排，平时存放应按照危废相关存放管理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。废零部件经收集后由物资公司回处理；生活垃圾、污泥由环卫部门统一收集后卫生填埋。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州恒冠汽车服务有限公司

2020年7月14日