杭州萧山奇正五金厂年产五金机械配件140t建设项目竣工环境保护验收意见

2021年12月，杭州萧山奇正五金厂根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区义桥镇湘南村。

规模：年产五金机械配件140t。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州萧山奇正五金厂位于萧山区义桥镇湘南村，使用自有工业用房，面积1483.69平方米。于2021年进行过环境影响评价，并经杭州市生态环境局萧山分局审批，取得批复（萧环建【2021】222号）。审批规模为年产五金机械配件140t。

本项目开工日期为2021年11月，投入试生产（试运行）日期为2021年12月。

- （三）投资情况

总投资200万元，其中环保投10万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建【2021】222号项目。

二、工程变动情况

退火炉减少1台，其它不变。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为焊接烟尘。焊接烟尘经移动式净化处理器处理后排放。

（2）废水

本项目无工艺废水产生。产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于机械加工设备。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目不使用切削液，无废切削液产生。设备润滑油定期添加，用量少，不需要更换，无废油产生。润滑油桶为循环桶，属于生产厂家回收后用于盛装原液体的，属于《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330）6.1 a)规定的不作为固体废物管理的情形，即该使用后的桶不属于固体废物，也不属于危险废物，但在本项目厂内暂存要按照危废暂存和管理。

本项目产生的固废为钢材边角料和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。钢材边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

焊接烟尘经移动式净化处理器处理后排放。2021年12月17日-12月18日监测周期内，杭州萧山奇正五金厂厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。2021年12月17日-12月18日监测周期内，杭州萧山奇正五金厂废水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于机械加工设备。2021年12月17日-12月18日监测周期内，杭州萧山奇正五金厂厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为钢材边角料和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。钢材边角料由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用。

- （5）总量控制

- 本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

- 在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州萧山奇正五金厂年产五金机械配件140t建设项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州萧山奇正五金厂

2021年12月

杭州萧山奇正五金厂项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |