杭州微医数智健康管理有限公司建设项目阶段性竣工环境保护验收意见

杭州微医数智健康管理有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号1幢。

审批规模：20张床位，每天接待病人约50人。

实际规模：现实际病房还未设置，门诊已正产运营，每天接待病人约50人。

（二）建设过程及环保审批情况

- 杭州希青环保科技有限公司编制完成《杭州微医数智健康管理有限公司建设项目环境影响登记表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环备【2021】50号文进行了备案（2021年12月）。本项目开工日期为2021年12月，竣工日期为2022年1月，调试时间为2022年2月-2022年3月。

- （三）投资情况

本项目实际环保投资约10万元，主要为废水处理、隔声降噪设施等，占项目总投资310万元的3.2%。

（四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环备【2021】50号项目，即杭州微医数智健康管理有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，项目还未设置病房，因此还不需要建污水处理站。该项目的性质、建设地点等其它内容均与《杭州微医数智健康管理有限公司建设项目环境影响登记表》以及萧环建[2022]8号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

还未设置病房，因此还不需要建污水处理站，无恶臭产生。本项目不设置锅炉、柴油发电机，无食堂，不煎中药。因此本项目暂无废气产生。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水和少量医疗废水。经化粪池、消毒处理达到三级标准后纳管。

（3）噪声

本项目的主要噪声为空调室外机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目固废主要有医疗废物和废液、未被污染的一次性塑料输液袋、污水处理站污泥、废药物、药品、一般包装物和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋；医疗废弃物、污水处理站污泥、废药物、药品属于危险固废，收集后委托有资质的单位处理，不外排。未被污染的一次性塑料输液袋不属于医疗固废，委托有相应资质的单位回收。一般包装物出售给物质回收公司综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

本项目暂无废气。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水和少量医疗废水。经化粪池、消毒处理达到三级标准后纳管。

2022年2月25日-2月26日监测周期内，杭州微医数智健康管理有限公司废水中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B级规定。

（3）噪声

本项目的主要噪声为空调室外机等运行产生的噪声。噪声防治措施为加强设备维护，加强隔声防振。

2022年2月25日-2月26日监测周期内，杭州微医数智健康管理有限公司场界噪声排放能符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4类标准。

（4）固废

本项目固废主要有医疗废物和废液、未被污染的一次性塑料输液袋、污水处理站污泥、废药物、药品、一般包装物和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋；医疗废弃物、污水处理站污泥、废药物、药品属于危险固废，收集后委托有资质的单位处理，不外排。未被污染的一次性塑料输液袋不属于医疗固废，委托有相应资质的单位回收。一般包装物出售给物质回收公司综合利用。

（5）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评备案污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州微医数智健康管理有限公司建设项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施阶段性竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州微医数智健康管理有限公司

2022年3月24日