- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 浙江星彤传动机械有限公司 |
| 编制日期： | 2022年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-330109-07-02-813361 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈利明 | 联系方式 | 13396575250 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇张潭村444号 |  |  |
| 地理坐标 | （120°16′24.359″，30°6′15.635″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造C3453 | 建设项目 行业类别 | 31-345轴承、齿轮和传动部件制造 |
| 建设性质 | □新建 □改建 ☑扩建 □技术改造（零土地） | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-330109-07-02-813361 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7400m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 目前项目所在地未出台控制性详细规划 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据土地证，本项目所在地块为工业用地，符合土地利用规划 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 强定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3 杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 名称; 内容. 管控单元空间属性; 环境管控单元编码; ZH33010920010. 环境管控单元名称; 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元. 管控单元分类; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区. 符合性分析： （1）本项目位于杭州市萧山区瓜沥镇张潭村444号，行业类别属于齿轮及齿轮减、变速箱制造C3453，本项目属于92、通用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的），项目于2021年10月经萧山区经济和信息化局备案通过（项目代码：2110-330109-07-02-813361）。本项目厂界四周均设有高围墙，东面与居民区之间隔有绿化带、道路（最近居民住宅距本项目厂界8m），西面与居民区之间隔有生活绿地（最近居民住宅距本项目厂界10m），故符合“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”中的空间布局引导要求。 （2）本项目符合总量控制要求，总量通过萧山区域替代削减平衡。厂区已实现了雨污分流，因此项目建设符合污染物排放管控要求。 （3）根据环境风险评价分析，项目环境分析总体可控，要求建设单位按照要求编制环境风险应急预案，加强车间生产设备、污染防治设施和各类风险物质的管理。在此基础上，项目建设能够符合“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”中的环境风险防控。 综上所述，本项目的建设符合杭州市辖区环境管控单元准入清单的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中提到应落实‚生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单‛。本项目“三线一单”符合性分析详见表1-4。 表1-4“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于萧山区瓜沥镇张潭村444号，属于产业集聚重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。项目所在地符合《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文）相关要求，未触及生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 萧山区大气环境质量属于不达标区。萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划。此外，杭州市人民政府于 2018 年 12 月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，萧山区将逐步转变为达标区。根据环境影响分析，本项目废气经治理后达标排放，故不会改变周围空气环境现状。本项目地表水、声环境质量均能达标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目对周围水环境及噪声环境影响不大。. 生态环境准入清单; 本项目位于萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元，符合污染物总量控制制度，本项目满足产业集聚重点管控单元的要求。. 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-5。 表1-5建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据 2020 年萧山区北干空气站除 NO2 超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目无环境污染。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、城市总体规划符合性分析 本项目拟建于萧山区瓜沥镇张潭村444号，根据企业提供的土地证，明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 5、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修正稿）中限制、淘汰类，符合国家产业政策。本项目不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策。本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；本项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 6、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10 第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目拟建于萧山区瓜沥镇张潭村444号，根据企业提供的土地证，明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 浙江星彤传动机械有限公司成立于1999年5月，位于萧山区瓜沥镇张潭村，原名为杭州丽君家具制造有限公司，主要从事生产铝家具、钢家具、塑料藤、塑料零件，该项目于2007年5月14日通过萧山区环保局审批，审批内容为年产铝家具20万套、钢家具10万套、塑料藤和塑料零件1000吨（萧环建[2007]747号），后于2016年11月24日通过萧山区环保局竣工验收（萧环验备[2016]559号）。 现企业因发展需要，拟投资5000万元，使用现在空置生产车间，面积4000m2，购置数控车床、加工中心等机械设备，从事生产减速机、升降机、齿轮及传动件和其它传动机械，项目投产后，将实现年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十一、通用设备制造业34”中“轴承、齿轮和传动部件制造345”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1 工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设有下料区、粗加工区、精加工区、氮化区等. 辅助工程; 办公区; 位于厂区北面. 成品区、原料区; 原料区位于厂区东南车间，成品区位于厂区北面车间. 储运工程; 仓库; 设有一个原料仓库（面积50m2）、一个化学品仓库（面积10m2）、一个危废仓库（面积10m2）. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江。. 环保工程; 废气; 食堂油烟废气收集后经油烟净化器处理后屋顶排放；抛丸粉尘经设备自带除尘装置处理后排放；氮化炉尾气经助燃器燃烧处理后排放；焊接烟尘收集后经焊接烟尘净化器处理后排放。. 废水; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施. 固废; 废包装材料、边角料等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、含油抹布、劳保用品收集后委托环卫部门清运。废油、磨污泥等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废包装桶由厂商回收重新利用产品包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-2 产品及产能 序号; 产品; 原审批年产量; 本项目年产量; 项目最终年产量; 变化情况; 审批及验收情况. 1; 铝家具; 20万套; 0; 20万套; 0; 萧环建[2007]747号、萧环验备[2016]559号. 2; 钢家具; 10万套; 0; 10万套; 0. 3; 塑料藤、塑料零件; 1000吨; 0; 1000吨; 0. 4; 减速机、升降机; 0; 1万台; 1万台; +1万台; 扩建新增. 5; 齿轮及传动件; 0; 10万件; 10万件; +10万件. 6; 其它传动机械; 0; 2500套; 2500套; +2500套. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3 主要原辅材料汇总 序号; 原材料名称; 原审批年消耗量; 本项目年消耗量; 项目扩建完成后年消耗量; 变化情况; 规格. 1; 铝管; 1200t; 0; 1200t; 0; /. 2; 钢管; 800t; 0; 800t; 0; /. 3; PP粒子; 500t; 0; 500t; 0; /. 4; PE粒子; 500t; 0; 500t; 0; /. 5; 铝焊条; 30t; 0; 0; -30t; /. 6; 氩气; 40t; 0; 0; -40t; /. 7; 铁焊条; 20t; 0.5t; 0.5t; -19.5t; /. 8; 圆钢; 0; 1000t; 1000t; +1000t; /. 9; 不锈钢; 0; 800t; 800t; +800t; /. 10; 铜、铝; 0; 150t; 150t; +150t; /. 11; 铸件; 0; 30t; 30t; +30t; /. 12; 液氨; 0; 5t; 5t; +5t; 钢瓶，200kg/瓶，存储量3瓶. 13; 全合成切削液; 0; 2t; 2t; +2t; 桶装，170kg/桶，存储量2桶. 14; 润滑油; 0; 10t; 10t; +10t. 15; 液压油; 0; 5t; 5t; +5t. 表2-4 本项目原材料理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; 液氨; 液氨，又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味， 液态的氮气，分子式 NH3。沸点：-33.5℃。健康危害：低浓度 氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒： 轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、 鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X 线征象符合支气管炎或支 气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀； 胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性 肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色 泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或 支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。急性毒性： LD50 为 350mg/kg(大鼠经口)；LC50 为 1390mg/m3，4 小时(大鼠吸入)。. 2; 液压油; 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液 压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却 等作用。组分包括加氢石油重烷烃馏分（50%~75%），基础 油-高精炼（25%~50%），长链烷基胺烷基硫代磷酸酯（≤0.1%）。 物理状态：液体；颜色：黄色；气味：轻微；密度：＜1g/cm3 （15℃）；闪点：闭杯>180℃；开杯>185℃；稳定性：正常 状况下物料稳定。在正常状态下储存与使用不会发生危险化学 反应。在正常绪敲与使用条件下，不会发生危险聚合反应。避 免所有可能的点火源（火花或火焰）。. 3; 润滑油; 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。. 4; 全合成切削液; 全合成切削液为高润滑，生物性能稳定的水溶性全合成切削液。具有良好的冷却、润滑、和防锈的功能，安全无毒等。使用全合成切削液可获得理想的黑色金属如铸铁/碳钢/模具钢/不锈钢等加工效果，提高加工面光洁度和加工效率，并能延长刀具的使用寿命。 【产品特性】： - 全合成体系不含矿物油，稀释液透明便于观察加工状况，可同时 - 适合切削和磨削工艺。 2.很强的防锈效果,5%稀释液的铸铁防锈时间在7 天以上。 3.超强的抗菌性能可以在最严格的单机环境下使用周期轻松超过1 年以上，集中供液系统可以达到2 年以上的使用周期。 4.本品不含亚硝酸钠等有害成分。. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-5主要生产设备清单表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 原审批设备数量; 本项目设备数量; 扩建完成后设备数量; 变化情况. 1; 冲床; 5T; 10; 0; 10; 0. 2; 冲床; 10T; 10; 0; 10; 0. 3; 弯管机; /; 5; 0; 5; 0. 4; 切割机; /; 3; 0; 3; 0. 5; 焊机; /; 30; 0; 3; -27. 6; 打磨机; /; 30; 0; 3; -27. 7; 注塑机; /; 5; 0; 5; 0. 8; 挤塑机; /; 10; 0; 10; 0. 9; 粉碎机; /; 2; 0; 2; 0. 10; 其他辅助设备; /; 若干; 若干; 若干; 0. 11; 数控车床; SK50P; 0; 40; 40; +40. 12; 加工中心; VMC1000; 0; 15; 15; +15. 13; 摇臂钻床; Z3050; 0; 5; 5; +5. 14; 平面磨床; 6132; 0; 2; 2; +2. 15; 外圆磨床; 7132等; 0; 8; 8; +8. 16; 剪板机; /; 0; 2; 2; +2. 17; 折弯机; Z1000; 0; 2; 2; +2. 18; 金属带锯床; Z4020; 0; 4; 4; +4. 19; 电焊机; /; 0; 5; 5; +5. 20; 钻床; Z4116; 0; 20; 20; +20. 21; 滚齿机; Y3150,3180等; 0; 25; 25; +25. 22; 磨齿机; YE7132等; 0; 3; 3; +3. 23; 端面铣; X1500; 0; 1; 1; +1. 24; 气体氮化炉; V1000; 0; 2; 2; +2. 25; 回火炉; H1000; 0; 2; 2; +2. 26; 滚压拉伸机; /; 0; 2; 2; +2. 27; 抛丸机; /; 0; 1; 1; +1. 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江。 6.劳动定员 企业需劳动定员50人(新增)，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区设有食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇张潭村444号，利用现有工业用房,面积7400m2，扩建年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套的生产规模。项目具体平面布置图见附图。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-1 本项目生产工艺流程及产污环节 注：本项目减速机、升降机、齿轮及传动件、其它传动机械生产工艺相关不大，主要涉及原材料的下料、粗加工、精加工、冲压、回火、氮化、装配及检验。 - 生产过程中产生的污染物主要为边角料、焊渣、粉尘、渗氮废气和设备噪声等。具体污染因子见表2-6。 氮化：将工件放入氮化炉进行氮化处理。气体氮化时将NH3直接输进500~550℃的氮化炉内，使 NH3气分解为原子状态的(N)气与(H)气，其中氮原子渗入工件表层生成安定的氮化物。经氮化处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。 回火：回火是工件淬硬后加热到Ac1（加热时珠光体向奥氏体转变的开始温度）以下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-6 污染因子分析表 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 抛丸; 粉尘; 颗粒物. 装配; 焊接烟尘; 颗粒物. 氮化; 氨、非甲烷总烃; 氨、非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等. 噪声; /; 设备运行噪声; Leq（A）. 固体废物; 下料、冲压等; 边角料; 金属. 下料、粗加工、精加工等; 废切削液、磨污泥; 废切削液、磨污泥. 拉伸; 废油; 废液压油. 原料使用; 废油; 废油. 废包装桶; 废包装桶、有机物. 焊接; 焊渣; 焊渣. 废气处理装置; 废活性炭; 废活性炭、有机物. 除尘装置; 集尘灰; 金属、粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）原有项目概况 浙江星彤传动机械有限公司成立于1999年5月，位于萧山区瓜沥镇张潭村，原名为杭州丽君家具制造有限公司，主要从事生产铝家具、钢家具、塑料藤、塑料零件，该项目于2007年5月14日通过萧山区环保局审批，审批内容为年产铝家具20万套、钢家具10万套、塑料藤和塑料零件1000吨（萧环建[2007]747号），后于2016年11月24日通过萧山区环保局竣工验收（萧环验备[2016]559号）。原有项目产品产能、原辅材料用量和设备清单见表2-3.表2-4和表2-5。 （2）原有项目生产工艺 图2-2 原有项目生产工艺流程图 注1：原有项目主要从事生产铝家具、钢家具、塑料藤和塑料零件，其中家具生产工序中主要涉及切割、折弯、焊接、打磨加工，塑料藤、塑料零件生产工序中主要涉及、挤塑、注塑、冷却、收卷加工。生产过程中产生的污染物主要为焊接烟尘、挤塑、注塑过程中的塑料有机废气、边角料，其中塑料边角料收集后经破碎后回用，破碎后的产物为大颗粒，无粉尘产生。冷却水循环使用，不外排。 注2：根据市场需要，近三年来家具生产不需要焊接，组装工段仅涉及手工装配，无焊接、打磨工序，仅留下的3台焊机和打磨机也只用于设备维修。 （3）现有项目污染源及防治措施 A、废气 现有项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘、塑料废气和食堂油烟废气。 目前企业的焊机、打磨机主要用于设备维修，产生的焊接烟尘和打磨粉尘量极少，经车间通风排放；食堂油烟废气收集后经油烟净化器处理后屋顶排放。塑料废气收集后经排气筒15m高空排放。 B、废水 现有项目冷却水循环使用，不外排，废水主要为员工生活污水。 生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江。 C、噪声 原有项目噪声主要为冲床、切割机等运行过程中产生，2021年11月10日企业委托浙江华标检测技术有限公司对企业厂界噪声进行检测，结果见表2-7。 表2-7厂界噪声检测结果 测点位置及时间; 检测结果Leq dB（A）; 标准值dB（A）. 厂界东1（2021.11.10 10:02）; 58; 60. 厂界东1（2021.11.10 22:04）; 48; 50. 厂界南2（2021.11.10 10:12）; 56; 60. 厂界南2（2021.11.10 22:10）; 46; 50. 厂界西3（2021.11.10 10:21）; 57; 60. 厂界西3（2021.11.10 22:18）; 47; 50. 厂界北4（2021.11.10 10:30）; 58; 60. 厂界北4（2021.11.10 22:25）; 47; 50. 监测结果表明：4个监测点经过1个周期的监测，厂界四周噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。 - D、固废 现有项目固废主要为员工生活垃圾、边角料、焊渣。 处置情况如下：员工生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。边角料、焊渣收集后出售给物资回收公司。 E、现有项目污染物处置汇总 表2-8现有项目污染物处置汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原审批排放量; 实际排放量; 环评中要求处理措施; 实际处理措施. 大气 污染物; 注（挤）塑废气; 非甲烷总烃; 0.25t/a; 0.25t/a; 集气罩收集经15m高排气筒有组织排放; 集气罩收集经15m高排气筒有组织排放. 焊接; 焊接烟尘; 0.033t/a; 极少; 焊接安排在相对密闭的工作间进行，设备抽排风系统，烟尘收集后经烟尘净化机处理后通过15m排气筒排放; 由于近三年来家具生产不需要焊接，组装工段仅涉及手工装配，无焊接工序，仅留下的3台焊接也只用于设备维修，经车间通风后排放. 食堂; 油烟; 0.053t/a; 0.053t/a; 收集后经油烟净化器处理后屋顶排放; 收集后经油烟净化器处理后屋顶排放. 水污 染物; 员工; 生活污水; 废水量; 2400t/a; 2400t/a; 经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准后排放; 经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江. COD; 100mg/L,0.24t/a; 50mg/L,0.12t/a. NH3H; 15mg/L,0.168t/a; 2.5mg/L,0.006t/a. 固体 废物; 员工; 生活垃圾; 19t/a; 19t/a; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理. 车间; 边角料、焊渣; 13t/a; 10t/a; 收集后由物资公司回收综合利用; 收集后出售给物资回收公司. 噪 声; （1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。 （2）为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。. 4、现有企业主要环境问题 企业原审批项目已经通过环保设施竣工验收和领取排污许可证，由于近三年来家具生产不需要焊接，组装工段仅涉及手工装配，无焊接、打磨工序，仅留下的3台焊接和打磨机也只用于设备维修，故未按原审批要求配套废气处理设施，企业承诺今后也不再新增焊接、打磨工序，其它各项污染物防治措施均按环评要求得到落实。扩建项目完成后，要求企业以新代老，对原审批塑料项目安装配套废气未端处理装置，塑料废气收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放。扩建完成后，要求企业及时变更国家版排污许可证。根据原环评报告，污染物排放总量分别为VOCS0.25t/a、COD0.24t/a、NH3-N0.168t/a。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）大气环境质量现状 本项目所在区域为环境空气二类功能区，为了解项目建设地周围环境空气质量现状，环境空气中的基本污染物引用萧山区环境监测站提供的2020年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇（北干），具体监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 0; 达标. 98百分位数日平均浓度; 11; 150; 7.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.5; 2.5; 超标. 98百分位数日平均浓度; 77; 80; 96.3; 0; 达标. CO; 95百分位数24小时浓度; 1100; 4000; 27.5; 0; 达标. O3; 90百分位日最大8小时平均值; 148; 160; 92.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 120; 150; 80; 0. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 0; 达标. 95百分位数日平均浓度; 72; 75; 96; 0. 统计数计表明，区域城厢街道空气站SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度分别为6μg/m3、41μg/m3、60μg/m3和34μg/m3，其中NO2超出标准限值，其余均未超过标准限值。SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO和O3保证率日均值为11μg/m3、77μg/m3、120μg/m3、72μg/m3、1100μg/m3和148μg/m3，均未超出标准限值。 由表3-1可知，NO2年平均质量浓度出现了超标，故企业所在地属于空气环境质量不达标区内。 （2）减排计划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。具体如下： 规划目标：到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区正在由不达标区逐步向达标区转变。 （3）特征污染物环境质量现状数据 - 为了解项目所在区域特征污染物氨的质量现状，环评期间，委托浙江华标检测技术有限公司对厂界进行了氨的现状监测（位于本项目西南角，下风向），监测时间为 2021年11月10日-2021年11月12日，监测数据见表3-2，评价结果见表3-3。 表3-2 特征因子检测结果一览表 采样位置; 检测项目; 检测时段; 单位; 检测结果. 11.10; 11.11; 11.12. 厂界; 氨; 02:00-03:00; mg/m3; 0.01; 0.01; 0.01. 08:00-09:00; mg/m3; <0.01; 0.01; 0.01. 14:00-15:00; mg/m3; 0.01; 0.01; <0.01. 20:00-21:00; mg/m3; <0.01; <0.01; 0.01. 表3-3 特征因子评价结果表 污染物; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 氨; 0.2; 0.01; 5; 0; 达标. 由监测结果可知，区域大气中的氨1小时浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 为了解项目所在区域特征污染物的质量现状，本环评引用《杭州建冠塑业有限公司新增年产PVC板材30万张、墙板20万张扩建项目环境影响报告表》中委托杭州希科检测技术有限公司进行的非甲烷总烃监测结果，监测点位于杭州建冠塑业有限公司厂门口，距离本项目约4.3千米，监测时间为 2021年2月24日-2021年3月 2日，具体监测结果见下表。 - 表3-4非甲烷总烃监测结果 监测点位; 采样时间; 结果（小时值）（mg/m3）. 非甲烷总烃. G1建冠塑业厂区大门口（120°31′59.38″E,30°10′18.3″N）; 2021-02-24; 02:00-03:00; 0.84. 08:00-09:00; 1.29. 14:00-15:00; 1.29. 20:00-21:00; 0.93. 2021-02-25; 02:00-03:00; 0.98. 08:00-09:00; 1.25. 14:00-15:00; 1.32. 20:00-21:00; 1.36. 2021-02-26; 02:00-03:00; 0.79. 08:00-09:00; 1.38. 14:00-15:00; 0.98. 20:00-21:00; 1.02. 2021-02-27; 02:00-03:00; 0.93. 08:00-09:00; 1.10. 14:00-15:00; 1.20. 20:00-21:00; 1.31. 2021-02-28; 02:00-03:00; 0.95. 08:00-09:00; 1.16. 14:00-15:00; 1.01. 20:00-21:00; 1.10. 2021-03-01; 02:00-03:00; 0.96. 08:00-09:00; 1.29. 14:00-15:00; 1.22. 20:00-21:00; 1.15. 2021-03-02; 02:00-03:00; 0.93. 08:00-09:00; 1.21. 14:00-15:00; 0.97. 20:00-21:00; 1.24. 表3-5 特征因子检测结果一览表 监测点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 建冠塑业; 非甲烷总烃; 连续监测7天，每天4次; 2.0; 0.79-1.39; 69.5; 0; 达标. 根据监测结果，非甲烷总烃的现状监测数据小于《大气污染物综合排放标准详解》的相关限值。 - 2.水环境质量现状 根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.6），该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本次环评引用智慧河道云APP对项目周边地表水的监测数据，监测时间最近六个月，采样断面为北塘河（瓜沥段）-三官埠湾交接监测点位，监测数据统计结果见表3-6。 表3-6地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 监测日期; 采样地址; DO; CODMn; TP; NH3-N. 最近六个月; 北塘河（瓜沥段）-三官埠湾交接; 6.73; 3.6; 0.2; 1.36. Ⅳ类标准; /; ≥3; ≤8; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-6可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，本次环评期间，建设单位委托浙江华标检测技术有限公司于2021 年11月10日对项目周界进行现状噪声监测。 - 布点说明：在厂区的东侧、南侧、西侧、北侧厂界以及东南、西南、北北侧居民敏感点各设一个点，噪声监测点分布见图3-1。 （2）监测时间：每个监测点昼间监测一次，每次10min。 （3）监测设备：AWA5688型多功能声级计EQ-165。 （4）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》（噪声部分）中有关规定进行。 图3-1 噪声监测点分布见 （5）评价标准：项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。 （6）监测结果 监测工况：项目周围环境正常，企业正常生产，且无突发声源的情况下；监测结果见下表3-7。 表3-7项目所在地厂界及周边敏感点噪声监测结果 测点位置及时间; 检测结果Leq dB（A）. 厂界东1（2021.11.10 10:02）; 58. 厂界南2（2021.11.10 10:12）; 56. 厂界西3（2021.11.10 10:21）; 57. 厂界北4（2021.11.10 10:30）; 58. 5#敏感点（2021.11.10 10:38）; 55. 6#敏感点（2021.11.10 10:47）; 56. 7#敏感点（2021.11.10 10:57）; 54. 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，项目所在地为2类声环境功能，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。从监测结果可知，各测点的昼间厂界监测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的限值要求，敏感点噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求，声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; 相对方位; 与厂界最近距离; 与氮化车间最近距离; 保护对象; 环境调查范围. 大气环境; 张潭村; 东面; 8m; 71m; 居民住宅; 厂界外500米范围内. 西南; 16m; 97m. 北面; 210m; /. 南面; 220m; /. 西面; 10m; 52m. 声环境; 张潭村; 东面; 8m; /; 3户住宅; 厂界外 50 米范围内. 西南; 16m; /; 3户住宅. 西面; 10m; /; 2户住宅. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外 500 米范围内. 生态环 境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产废气主要为渗氮废气、抛丸粉尘、焊接烟尘、食堂油烟、塑料废气。 焊接烟尘、抛丸粉尘和氮化废气中的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准，具体见表3-9。氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，具体见表3-10。食堂设有6个灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准，具体见表3-13。 塑料废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5和表9中标准，具体见表3-11。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-12。 表3-9大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表3-10 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 氨; /; 15; 4.9; 1.5. 表3-11 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 污染物; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 4. 颗粒物; 20; 1. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; ——; ——. 表3-12厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-13 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度; 2.0（mg/m3）. 净化设施最低去除率％; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管排放。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 表3-14污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤2.5②; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 ②根据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发<萧山区工业企业主要污染物排放总量控制配额分配方案>的通知》(萧政办发[7400]221号)，氨氮对纳管企业按照2.5mg/L核算。. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-15《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 固体废弃物处置依据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6-2007）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017），来鉴别一般工业废物和危险废物。 项目产生的一般固体废弃物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。项目产生的危险废物的临时存储执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定（环保部公告2013年第36号）中的有关规定。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。项目总量控制指标为COD、氨氮、工业烟粉尘、VOCS。 2、总量平衡方案 根据浙江省环境保护厅《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》（浙环发[2012]10号）等文件有关规定，新增VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放的项目均实行区域内现役源2倍削减替代，新增COD、氨氮按1：1区域削减替代。 根据浙环发【2012】10 号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 表3-16本项目建成后污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 现有项目审批量; 现有项目排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 区域内替代削减值; 扩建完成后全厂排放量; 增减量. VOCS; 0.25; 0.25; 0.0003; 0.25; 1:2; 0.1103; -0.1397. 工业烟粉尘; 0.033; 0.033; 0.001; 0.033; 1:2; 0.001; -0.032. COD; 0.24; 0.12; 0.06; 0.24; /; 0.18; -0.06. NH3-N; 0.036; 0.006; 0.003; 0.036; /; 0.009; -0.027. 扩建项目不新增污染物排放总量，因此，无需新申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。 本项目需员工劳动定员50人，日生活用水量为5t（以100L/人.d计），年生活用水量为1500t（以年工作300d计），年排放生活污水为1200t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、NH3-N 30 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.36t/a、NH3-N 0.036t/a。 表4-1废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生活; --; 生活污水; COD; 排污系数法; 1200; 300; 0.36; 化粪池; --; 达标排放; 1200; 50; 0.06; 7200. 氨氮; 30; 0.036; --; 2.5; 0.003. 表4-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N; 排至临江污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. 表4-3废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水 (万t/a); 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.274420; 30.103869; 0.12; 间歇; 全天; 临江污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 2.5. 表4-4废水达标排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; COD; 临江污水处理厂纳管标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013); 500①. 2; NH3-N; 35②. *注：指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值；①COD执行临江污水处理厂纳管标准；②氨氮、总磷参照执行参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相关标准限值；. 1.2废水污染治防措施 化粪池：是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。 本项目化粪池设计容积为8m3，处理规模约为5t/d，本项目生活污水排放量约为4t/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 污染防治措施可行性分析：项目所在区域市政污水管网已开通，废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过分格沉淀、厌氧消化等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 1.3可行性分析 - 依托污水处理厂可行性分析 ①容量的可行性分析 本项目实施后全厂废水排放量约为1200t（即4t/d），废水排放量相对较小，萧山临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 ②时间、空间衔接上的可行性分析 本项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山临江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 ③污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，萧山临江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置A2/O工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中产生的废气主要部分装配时产生的焊接烟尘、食堂油烟废气、渗氮废气、抛丸粉尘。 （1）焊接烟尘 焊接烟尘主要由金属及非金属在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。根据孙大光、马小凡《焊接车间环境污染及控制技术进展》，本项目焊材采用实芯焊丝，年用量0.5t/a，焊接材料施焊时的发尘量5～8g/kg计算，焊接烟尘产生量极少，仅0.00325t/a，要求企业在生产车间的焊接工段增加1台处理量为500m3/h的移动式焊接烟尘净化器，并在车间设置排气扇，保持车间通风。此设备对大于0.1um的粉尘净化效率可达85%以上，收集效率80%，经处理后项目焊接烟尘排放量为0.001t/a，排放速率0.0009kg/h。 （2）渗氮废气 将工件放入氮化炉进行氮化处理。气体氮化时将 NH3直接输进500~550℃的氮化炉内，使 NH3气分解为原子状态的(N)气与(H)气，其中氮原子渗入工件表层生成安定的氮化物。经氮化处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。 本次评价参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（12热处理核算环节，气体渗氮，氨产污系数为2.1kg/t产品、挥发性有机物产污系数0.01kg/t产品，根据企业提供资料，本项目渗氮工序产品约为600t/a，则项目产生的氨为1.26t/a，挥发性有机物0.006t/a(以非甲烷总烃计)。 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（12热处理核算环节）渗氮工序废气采用直接燃烧法进行处理，处理效率以 95%计，经处理后氨排放量为0.063t/a，挥发性有机物排放量为0.0003t/a，全年工作时间以2400h计。 另外，本项目不设储罐，采用瓶装，故无呼吸损耗，对周边环境影响较小。 （3）抛丸粉尘 抛丸工序主要是用来清理工件或强化工件表面，抛丸机工作时密封，自带布袋除尘装置。本次评价参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（34通用行业制造业行业系数手册：预处理核算环节，抛丸工艺，颗粒物产污系数为2.19kg/t原料，本项目部分配件需要进行抛丸，抛丸的工件总计约为160t/a，则项目产生的抛丸粉尘量为0.35t/a。 抛丸机自带有布袋除尘器，除尘器设计风量为5000m3/h，抛丸工序在密闭抛丸机中进行，粉尘收集效率按100%计，除尘效率按95%计，经布袋除尘器处理后车间内排放。 （4）食堂油烟废气 本项目员工50人，食堂采用电和液化石油气等清洁燃料，液化气燃烧后的主要污染物是CO2气体，产生量极小，对环境影响不大，本环评不做评价。职工油烟废气产生量为：（40g/人·d）×50人×300d×8%≈0.048t/a，食堂烹饪时产生的油烟废气经静电油烟净化器处理后，通过专用的排烟管道引至屋顶高空排放。该油烟净化器的处理效率按85%，风量按12000m3/h，每天4h计算。 - 塑料废气 原有塑料制品项目原环评未对其生产过程中产生的塑料废气进行处理。扩建完成后，要求企业“以新代老”，在挤出、注塑设备的废气产生点上方安装废气收集装置，收集后经活性炭吸附处理后，排气筒15m高空排放，风量可设计为5000m3/h，集气罩收集效率约80%，处理效率70%，年工作2400h计，原有项目非甲烷总烃产生量为0.25t/a。项目废气污染物治理及排放情况汇总见表 4-5。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-6非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放浓度; 排放速度. mg/m3; kg/h; h/次; 次/a. 抛丸; 环保设备故障; 颗粒物; 291.6; 0.15; ≤1; ≤1; 立即停产. 氮化; 氨; 26.25; 0.525; ≤1; ≤1; 立即停产. 非甲烷总烃; 0.125; 0.0025. 焊接; 颗粒物; 2.7; 0.0013; ≤1; ≤1; 立即停产. 食堂; 油烟废气; 3.3; 0.04; ≤1; ≤1; 立即停产. 注塑、挤塑; 非甲烷总烃; 41.7; 0.083; ≤1; ≤1; 立即停产. 2.2污染防治措施 ①氮化废气 据查《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》——12热处理核算环节——渗氮----污染治理可行技术为：直接燃烧，本项目选择燃烧处理氮化废气，属于可行技术。 ②抛丸粉尘 据查《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》--06 预处理核算环节——抛丸——污染治理可行技术为：布袋除尘。本项目抛丸粉尘经设备自带的除尘装置处理，属于可行技术。 ③焊接烟尘 焊接烟尘参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表 5 焊接单元产生的颗粒物采用烟尘净化装置、袋式除尘。项目焊接烟尘通移动式焊接烟尘净化器处理，属于可行技术。 ④塑料废气 据查《浙江省塑料制品业挥发性有机物污染防治可行技术指南》及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)表 A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表——塑料零件及其他塑料制品制造废气----非甲烷总烃的污染治理可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃，本项目选择活性炭吸附，属于可行技术。 2.3环境影响分析 （1）达标性分析 表4-7项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 废气; 渗氮; 氨; 0.026; 1.31; /; 1.5; 达标. 非甲烷总烃; 0.0001; 0.025; /; 4; 达标. 焊接; 颗粒物; 0.0009; 0.8; /; 1; 达标. 食堂; 油烟; 0.009; 0.8; /; 2; 达标. 注塑、挤塑; 非甲烷总烃; 0.025; 5; /; 60; 达标. 根据上表可知，本项目实施后废气各污染排放速率、排放浓度均能满足相关标准要求，因此本项目对周围大气环境造成影响极小。 - 大气环境影响分析 结合厂址所在区域非甲烷总烃、氨等现状监测值，目前项目所在地附近空气环境中非甲烷总烃、氨等尚有一定环境容量，故本项目环境影响可接受。 2.4监测计划 表4-8排放口基本情况表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 废气来源. DA001; 非甲烷总烃; 年; GB31572-2015; 挤出、注塑. 烟囱; 油烟; 年; GB18483-2001; 食堂. 厂界四周; 臭气; 半年; GB14554-93; 渗氮. 颗粒物; 年; GB16297- 1996; 焊接、抛丸. 非甲烷总烃; 年; GB31572-2015; 注塑、挤塑、渗氮. 依据：《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）监测指标要求等监测指标要求. |

表4-5项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 污染物种类 | 污染物名称 | 排放形式 | 产生状况 |  |  | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准 | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 无组织 | 291.6 | 0.15 | 0.35 | / | 100 | 95 | 10000 | 布袋除尘 | 是 | 0.73 | 0.007 | 0.0175 | / | / | / | / | / | 1mg/m3 | 2400 |
|  | 氮化 | 氨 | 无 组织 | 26.25 | 0.525 | 1.26 | DA001 | 100 | 95 | 20000 | 直接燃烧 | 是 | 1.31 | 0.026 | 0.063 | / | / | / | / | / | 1.5mg/m3 | 2400 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.125 | 0.0025 | 0.006 |  |  |  |  |  |  | 0.025 | 0.0001 | 0.0003 |  |  |  |  |  | 4mg/m3 |  |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 无组织 | / | / | 0.00325 | / | 80 | 85 | 500 | 焊接烟尘净化器 | 是 | 0.8 | 0.0009 | 0.001 | / | / | / | / | / | 1.0mg/m3 | 2400 |
|  | 注塑、挤塑 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 41.7 | 0.083 | 0.2 | DA002 | 80 | 70 | 5000 | 活性炭吸附 | 是 | 5 | 0.025 | 0.06 | 15 | 0.3 | 35 | 一般排放口 | 30.204144,120.520127 | 60mg/m3 | 2400 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.021 | 0.05 | / | / | / | / | / | 是 | / | 0.021 | 0.05 | / | / | / | / | / | 4mg/m3 | 2400 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 有组织 | 3.3 | 0.04 | 0.048 | DA003 | 100 | 85 | 12000 | 油烟净化器 | 是 | 0.5 | 0.006 | 0.0072 | / | / | / | 一般排放口 |  | 2.0mg/m3 | 1200 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-9项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 粗加工设备; 电机; 频发; 类比法; 70; 设置减震基础，厂房隔声; 30; 类比法; 40; 2400. 下料成型设备; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 30; 类比法; 50. 精加工设备; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 30; 类比法; 45. 装配设备; 电机; 频发; 类比法; 75; 设置减震基础，厂房隔声; 30; 类比法; 45. 表面处理设备; 电机; 频发; 类比法; 80; 设置减震基础，厂房隔声; 30; 类比法; 50. 其它; 电机; 频发; 类比法; 65; 设置减震基础，厂房隔声; 30; 类比法; 35. 3.2噪声环境影响 本评价的工作主要是预测项目实施后厂界噪声是否达标。 噪声预测采用Stueber模式，假设各生产设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即： Lp=Lw－ΣAi 其中： Lp：受声点声级 Lw：整体声源的声功率级 ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和 对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为： Aa = 10lg（2πr2） 其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。 砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： Lw = Lpi + 10lg（2S） 其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值 S：拟建车间面积 Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，根据类比调查隔声门窗的噪声衰减量约为30dB，车间各受声点的声级 计算模式为： Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab 多个声源叠加计算模式： N Lpt=10lg（ Σ 100.1Lpi ） i=1 在此将本项目所有车间看作一个整体声源，其中车间整体声源声功率级所选用的 参数见下表。 表4-10计算声功率级时所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积(m2); 车间内平均声级; 车间平均隔声量(dB); Lp (dB). 整体声源; 生产车间; 4000; 80; 30; 50. 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw = Lpi + 10lg（2S）＝50＋10lg（2×4000）＝88dB 项目生产车间整体声源对厂界的影响预测结果见下表。 表4-11生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 距离（m）; ΣAi; 贡献值; 本底值; 预测值; 标准; 达标情况. 1; 东厂界; 27; 45.6; 42.4; 58; 58.1; 60; 达标. 2; 南厂界; 83; 46.4; 41.6; 56; 56.2; 60; 达标. 3; 西厂界; 56; 42.9; 45.1; 57; 57.3; 60; 达标. 4; 北厂界; 60; 43.5; 44.5; 58; 58.2; 60; 达标. 5; 东南敏感点; 45; 41.0; 47.0; 55; 55.6; 60; 达标. 6; 西南敏感点; 65; 44.2; 43.8; 56; 56.3; 60; 达标. 7; 西南敏感点; 63; 44.0; 44.0; 54; 54.4; 60; 达标. 从预测结果分析，本项目东、南、北厂界及周边敏感点噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。根据预测可知，项目运营后噪声对周围影响符合相关标准，在可接受范围。夜间不生产。 3.3监测计划 - 表4-12污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，本项目需职工50人，生活垃圾产生量约15t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为废包装材料、各类边角料、焊渣、集尘灰等，产生量约为10t/a。 - 危险固废 ①废油 废油主要来源于设备维修或者更换下来的液压油、润滑油，根据同类机加工项目类比调查，企业废油产生量约为0.2t/a,废物代码为900-218-08，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 ②废切削液 本项目产品在机械加工时需要用切削液起润滑和冷却作用，项目切削液的使用量约为2t/a，使用时用水按1:20稀释（即1吨切削液配比19吨水）。切削液循环使用，除蒸发或随工件带走外，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后变质而被清理，一年更换一次，废切削液的产生量约为0.5t/a，废切削液属于危险固废，废物代码为900-006-09，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 ③磨污泥 磨污泥主要来源于磨床等加工过程中产生，根据同类机加工项目类比调查，企业磨污泥产生量约为0.5t/a,废物代码为900-200-08，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 ④废活性炭 本项目有机废气产生量为0.25t/a，废气处理装置收集效率为80%，则需要活性炭量为1.3t/a（按0.15t废气/t活性炭计），吸附有机废气量为0.14t/a(处理效率70%)，本项目废气活性炭产生量为1.44t/a。本项目活性炭吸附装置碳层填充量为1.5m3（活性炭堆积密度取0.45g/cm3），则一年需要更换3次活性炭，废物代码为900-039-49，需经妥善暂存后委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 另外，根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)中“6.1a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可以不作为固体废物管理。本项目钢瓶、油桶等包装桶由供应商回收重新用于包装，因此可以不作为固体废物管理，废包装桶（瓶）平时储存按危废管理。 （4）含油抹布、劳保用品 生产过程中会产生含油抹布、劳保用品，根据同类企业生产经验，含油抹布、劳保用品产生量约为0.3t/a，属于危险固废，废物代码为900-041-49，根据《国家危险废物名录》中<危险废物豁免管理清单>,含油抹布、劳保用品可全程混入生活垃圾，委托环卫部门定期清运。 4.2污染源强核算结果 表4-13 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 机加工; 设备维修; 磨床加工; 废处理装置; 下料、机加工、焊接等; 员工; 车间. 名称; 废切削液; 废油; 磨污泥; 废活性炭; 边角料、焊渣、集尘灰等; 生活垃圾; 含油抹布、劳保用品. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废; 危险固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 有机物; 有机物; 金属; 废纸屑、废塑料; 有机物. 物理性状; 液; 液; 固; 固; 固; 固; 固. 环境危险特性; T; T，I; T，I; T; /; /; T，In. 废物代码; 900-006-09; 900-218-08 900-217-08; 900-200-08; 900-039-49; /; /; 900-041-49. 年产生量; 0.5t/a; 0.2t/a; 0.5t/a; 1.44t/a; 10t/a; 15t/a; 0.3t/a. 贮存方式; 桶装; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 出售给物资公司回收利用; 环卫公司统一处理. 利用或处置量; 0.5t/a; 0.2t/a; 0.5t/a; 1.44t/a; 10t/a; 15t/a; 0.3t/a. 环境管理要求; 暂存于危废仓库; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-14建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废油; HW08; 900-218-08; 东南; 20m2; 塑料桶; 1年. 磨污泥; HW08; 900-200-08; 塑料桶. 废切削液; HW09; 900-006-09; 塑料桶. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料桶. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 下次供货. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 5、土壤和地下水 （1）污染源及污染途径 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废储存间、化学品仓库防渗措施不到位，在危废和化学品贮存、转运过程中操作不当引起物料泄漏，造成污染。 - （2）防控措施 ①源头控制 项目暂存的化学品较少，且需采取密封保存；危废仓库的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危废储存间、化学品仓库进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防控防渗措施 本次将办公区和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区； 项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；生产车间、危废仓库等会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。防渗要求见表4-15。本项目地下水分区防渗要求详见下图： 表 4-15企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 一般防渗区; 危废仓库、化学品仓库; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照 GB18598 执行. 简单防渗区; 车间内其他区域; 一般地面硬化. 同时，做好化粪池、废水收集管网的防渗措施，杜绝污水下渗现象发生，并加强维护管理，避免跑冒滴漏现象的发生。根据不同分区，采取不同的防渗要求，防渗措施到位，正常状况下，对地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1评价依据 1、项目危险物质数量及分布情况 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 、《化学品分类和标签规范 第 18 部分：急性毒性》34（GB 30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，项目主要原材料以及生产过程排放的“三废”污染物等涉及的危险物质分布情况见表 4-16 表4-16危险物料的分布情况 2、生产工艺危险性调查 序号; 单元名称; 主要危险物质; 最大存储量（t）; 分布情况. 1; 危废废物; 废油; 0.2; 危废仓库. 废活性炭; 1.44. 磨污泥; 0.5. 废切削液; 0.5. 2; 机加工; 切削液; 0.34; 车间. 润滑油; 0.34. 液压油; 0.34. 3; 渗氮; 液氨; 0.6; 渗氮车间. 本项目为机加工项目，主要生产工艺包括切割、粗加工、精加工、渗氮、抛丸等。 详细的生产工艺及流程图详见工程分析内容。 项目生产过程中涉及的危险生产工艺主要渗氮，该过程中可能发生泄漏、及火灾爆炸以及伴生/次生污染物排放。 3、Q值计算 据查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量。 表4-17突发环境事件风险物质及临界量 序号; 物质名称; 临界量/t; 本项目厂界内最大存在总量; 危险物质数量与临界量比值Q. 1; 危险废物; 50; 2.64; 0.0528. 2; 液氨; 10; 0.6; 0.06. 3; 油类物质; 2500; 1.02; 0.0004. 经计算可知本项目Q=0.1132，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为 I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.2环境风险分析 （1）水环境风险分析 本项目可能影响水环境的途径主要是由于包装容器的破损，引起液态物质的泄露，通过雨水管网排入地表水体或经土壤进入地下水体，污染土壤和地下水。本项目危废暂存间及原辅材料存放区地面需进行重点防渗，且存放液氨、润滑油等均设有托盘(托盘容积0.2m3)，若在存储过程发生泄露后，可通过托盘收集，可有效防止漏液溢流进入厂区，不会直接进入周边地表水水体，对地表水造成污染；如果在厂区内（室外）发生泄漏，因厂区地面已进行硬化，且单次采购量较小，因此，泄漏的液体物质能得到有效控制，不会污染周边地表水。 （2）大气环境风险分析 本项目储存的润滑油、液压油、液氨属于可燃物质，一旦管理不当，可燃物质遇明火燃烧；其中液氨易挥发，一旦泄漏，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火有燃烧爆炸的风险。其燃烧产物中的一氧化碳、氮氧化物、烟雾等可能会对大气产生污染。 本项目可燃物质发生火灾事故时可能分解产生一氧化碳等并伴有次生烟雾。液氨泄露遇到火源会发生火灾和爆炸，将不可避免地会对周边建筑及环境造成一定破坏。 氨慢性中毒会引起慢性气管炎、肺气肿等呼吸系统病，急性氨中毒反映在咳嗽不止、憋气等。 火灾废气对周围外界大气环境的影响是暂时的，火灾事故结束后，随着大气的扩散作用，CO等的浓度降低，大气环境可恢复到现状水平，预计本项目火灾不会对周围外界大气环境造成持续影响。 （3）地下水及土壤环境风险影响分析 本项目物质泄漏通过土壤渗透，可能会对建设项目附近的地下水环境造成一定的影响。项目危废暂存间、存放液压油、润滑油、液氨等的原辅材料仓库需进行重点防渗，同时建设单位应将地下水污染防范纳入风险事故应急预案，制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。包括： ①应急预案的日常协调和指挥机构，明确事故责任人； ②相关部门在应急预案中的职责和分工； ③采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估； ④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习； ⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。 若发生污染事故，应第一时间阻断污染源，防止污染物进一步扩散到地下水中。并及时组织人员进行污染影响程度评估，开展污染修复工作，使其对水土环境影响降到最小。必须采取应急措施： ①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，并通知环保局，密切关注地下水水质变化情况。 ②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽快修补漏洞，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量减小地下水污染事故对人和财产的影响。 ③对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。 7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 加强切削液、液压油、润滑油的管理。切削液、液压油、润滑油容器应整齐存放，容器下应设置泄漏收集托盘（托盘容积0.2m3），在厂区内主要污染源处设置液体收集装置，地面进行重点防渗，防止泄漏液体通过漫流流出场区，进入地下水；制定好切削液、液压油、润滑油容器意外倾倒、泄漏的应急处理措施，避免意外事故发生，做到发生事故及时处理。 建设单位应制定突发环境事件应急预案，当泄漏事故等发生时，立即启动应急预案，估算泄漏量，一旦发现有污染物疑似进入地下水，及时探明土壤和地下水污染深度、范围和污染程度，必要时进行修复。 危险废物暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料符合危险废物暂存的要求；危险废物暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。 定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （2）事故应急措施 泄漏环境事故应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，并进行隔离，严格限制出入。现场人员佩戴口罩和手套，做好个人防护，迅速将包装袋倾斜，使破损处朝上，防止继续泄露，然后将其转移至完好的新包装袋内，对已经泄露的用清扫工具收集并妥善处理。 （3）环境风险事故应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）等的规定和要求，设单位应及时编制突发环境事件应急预案，并向相应的环境主管部门进行备案。 本项目应在应急预案中明确以下几个方面： ①人员紧急疏散、撤离方案，依据对可能发生事故的分析结果，确定事故现场人员撤离的方式和方法、非事故现场人员应急疏散的方式和方法、抢救人员在撤离前、撤离后的报告以及周边区域的单位和社区人员疏散的方式和方法； ②检测、抢险、救援及控制措施。明确以下几个方面：检测方式、方法，检测人员防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。 ③危险区的隔离方案，明确以下内容：危险区的设定；事故现场隔离区的划定方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离及交通疏导方法。 ④现场保护与现场洗消方案，明确事故现场的保护措施和事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。 ⑤应急救援保障内容：确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；消防设施配置图、现场平面布置图和周边情况图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；应急通讯系统、应急电源、照明、应急救援设备、物资、药品等；危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护设备；外部救援单位互助方式、请求政府协调应急救援力量、应急救援信息咨询。 ⑥预案分级响应条件和事故应急救援终止程序，确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； ⑦制定详细可行的应急培训计划和演练计划。 同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。 7.4风险评价结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目. 建设地点; （渐渐）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 张潭村. 地理坐标; 经度; 120.520052; 纬度; 30.204923. 主要危险物质及分布; 液压油、润滑油、切削液、液氨、危险废物 原料库、危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①操作不当或管理不善造成少量贮存物质在原辅材料存放区或者转移过程泄露，围堵不慎进入水体及土壤；②管理或维护不当，造成易燃物质接触火源引发火灾事故，燃烧产物污染大气. 风险防范措施 要求; - 风险物质贮存过程中应加强管理工作： - ①采用优质包装材料；②加强风险物质的管理，建立出入库台账；③管理人员应了解贮存物质的性质，将可能发生反应的物料分区分类存放；④加强定期巡查监管力度，定期检查贮存物质包装是否泄露；⑤加强运输过程中的规范化设置，防治运输过程中发生磕碰导致泄露。⑥加强车间的日常管理及工人的安全教育，车间配备灭火器，设置禁火标志及防静电措施。 - 若现场发生泄漏，应及时进行覆盖、吸收，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生，按环保的要求处理泄漏的风险物质。 - 应急资源要重点做好堵漏工具和泄漏物料处理工具的配备及维修保护，个人应急防护及应急通信设备的维护，堵漏工具应包括粘贴式堵漏工具、阀门堵漏套具等。泄漏物料处理工具应包括溢流围堰、铁锹、消防应急砂/棉等。 - （4）建设单位应设置应急救援队伍，应急救援队伍各人员要定岗定位，各岗位人员还必须有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：扩建。 本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为15万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.3%左右，见表4-19。 表4-19 建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 2. 2; 废气治理; 集气罩、车间通风设施、活性炭吸附等; 10. 3; 废水治理; 污水处理费; 1. 4; 固废治理; 固废收集、委托处理等; 2. 总计; /; 15. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 收集后经油烟净化器处理后楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) |
|  | 厂界 |  | 氨 | 渗氮尾气采用直接燃烧法进行处理后排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | 抛丸粉尘 | 经布袋除尘器处理后车间内排放 |  |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 收集后经焊接烟尘净化器处理后车间排放 |  |
| 地表水环境 | DW001（生活污水排放口） |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 边角料、焊渣、集尘灰等一般工业固废出售综合利用；生活垃圾、含油抹布、劳保用品收集后委托环卫部门清运。废油、磨污泥等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废包装桶由厂商回收重新利用产品包装，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤防治措施： 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 地下水防治措施： ①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施：1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。3）设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水及发生事故时可能进入该系统的降雨量，应做好应急管网收集和切断系统的建设。③风险事故应急响应：风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十九、通用设备制造业34---涉及通用工序简化管理的，排污登记属于简化管理类。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.033 | 0.033 | / | 0.001 | 0.033 | 0.001 | -0.032 |
|  | 氨 | 0 | 0 | / | 0.063 | 0 | 0.063 | +0.063 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | 0.25 | 0.25 | / | 0.0003 | 0.25 | 0.1103 | -0.1397 |
| 废水 | COD | 0.24 | 0.24 | / | 0.06 | 0.24 | 0.18 | -0.06 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.036 | / | 0.003 | 0.036 | 0.009 | -0.027 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、集尘灰、焊渣等 | 13 | 0（13） | / | 10 | 3 | 20 | +7 |
|  | 含油抹布、劳保用品 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 生活垃圾 | 19 | 0（19） | / | 15 | / | 34 | +15 |
| 危险废物 | 废油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 磨污泥 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.44 | / | 1.44 | +1.44 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①