杭州宏鹰数码科技有限公司地毯喷印设备试验打样中心和年产 40 万平方米地板喷印加工项目环境保护验收意见

2022年10月8日，杭州宏鹰数码科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州 市 滨江 (区) 西兴 (街道) 庙后王路 425 号 2 号。

审批生产规模：纸制品、包装装潢印刷品印刷1000万只。

实际建设规模：纸制品、包装装潢印刷品印刷980万只。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年12月委托杭州希青环保科技有限公司编制《杭州宏鹰数码科技有限公司地毯喷印设备试验打样中心和年产 40 万平方米地板喷印加工项目环境影响登记表》。于2022年1月12日通过杭州市生态环境局滨江分局审批备案，备案文号：杭滨环备[2022]3 号。项目自2021年3月开始建设，竣工日期为2022年9月，调试起止时间为2022年9月-10月。

（三）投资情况

总投资510万元，其中环保投资28万元，占实际总投资的5.49%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局滨江分局审批的杭滨环备[2022]3 号项目，即杭州宏鹰数码科技有限公司地毯喷印设备试验打样中心和年产 40 万平方米地板喷印加工项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、生产工艺和治理措施等均与《杭州宏鹰数码科技有限公司地毯喷印设备试验打样中心和年产 40 万平方米地板喷印加工项目环境影响登记表》以及杭滨环备[2022]3 号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目清洗采用去离子水和有机溶剂，清洗产生的废液收集后存储于一层均作固废处理，不外排放；制备产生的浓水用于冲厕。因此，本项目外排废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目废气主要为地毯打印废气、地毯固色废气、地毯烘干废气、白膜打印废气、白膜烘干废气和清洗废气。

其中，对于地毯打印废气、地毯固色废气、地毯烘干废气和清洗废气按环评要求采用车间通风后排放。对于白膜打印废气、白膜烘干废气，企业在打印区、隧道式烘干机的进、出口分别设置上吸式集气罩收集，废气末端统一采用1套除湿+活性炭吸附处理，经处理最后由20m高排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于数码导带喷墨印花机、数码导带喷墨印花机等机械设备。选用优质低噪设备；对设备进行定期维护保养；主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

边角料等一般工业固废由物资公司回收利用；废墨、溶剂废包装物、废活性炭等危险废物委托浙江立佳环境科技有限公司集中处理；生活垃圾由物业公司统一清运。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废气

结论：监测期间，企业有组织最大排放浓度符合《《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1标准要求，无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

2. 废水

监测结果表明：2所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

3、噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

4、固废

边角料等一般工业固废由物资公司回收利用；废墨、溶剂废包装物、废活性炭等危险废物委托浙江立佳环境科技有限公司集中处理；生活垃圾由物业公司统一清运。

- 5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际生活污水排放量为510t/a、化学需氧量0.026t/a、氨氮0.003t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不需进行区域替代削减。

企业实际排放量VOCs为0.028t/a，低于环评审批量。

项目符合总量控制要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州宏鹰数码科技有限公司地毯喷印设备试验打样中心和年产 40 万平方米地板喷印加工项目，在建设过程中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到相关排放标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州宏鹰数码科技有限公司

2022年10月8日

杭州宏鹰数码科技有限公司地毯喷印设备试验打样中心和年产 40 万平方米地板喷印加工项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |