目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 8 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 26 -

四、主要环境影响和保护措施	- 36 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 55 -

六、结论		- 57 -

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a	58

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 萧政工出(2021)13号生命科技设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-330109-99-01-560201 |  |  |
| 建设单位联系人 | 汪总 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块东至规划工业用地、南至机场快速路绿化带、西至茗鹰实业用地、北至规划道路 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120°19'53.047"，30°13'30.720"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 （C3581）、 医学研究和试验发展（M7340） | 建设项目 行业类别 | 45-98专业实验室、研发（试验） 基地；其他（不产生实验废 气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 萧山经济技术开发 区管委会 | 项目备案文号 | 2110-330109-99-01-560201 |
| 总投资（万元） | 35800 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 0.196 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 9450 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据浙(2022)萧山区不动产权第0071619，本项目所在地属于一类工业用地，本项目设备组装属于一类工业，研发实验不属于工业，因此符合规划要求。 |  |  |
| 符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目所在地不位于饮用水源、风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然遗产等生态保护区内，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a区。 本项目产生的污染物较少，项目排放污染物经治理后均能达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，项目实施后污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成冲击。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自市政供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上线；本项目征用工业用地，不会突破区域土地资源利用上线。 4、生态环境分区管控方案符合性 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目位于萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2（ZH33010920012）。 表1-2 杭州市环境管控单元总体准入要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-3 杭州市市辖区环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. ZH33010920012萧山区萧山城区产业集聚重点管控单元2. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目所在地周边均为工业企业，周边200米无敏感保护目标，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目能符合总量控制制度。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 萧山城区产业集聚区; /. （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目仅产生少量焊接烟尘、有机废气和食堂油烟，生活污水极和少量纯水制备浓水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。本项目可符合总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国家和省产业政策等要求 a、对照《产业结构调整指导目录 (2024年本)》，本项目属于鼓励类中“十三、医药：高端医疗器械创新发展：新型基因、蛋白和细胞诊断设备，新型医用诊断设备和试剂，高性能医学影像设备，高端放射治疗设备，急危重症生命支持设备，人工智能辅助医疗设备，移动与远程诊疗设备，高端康复辅助器具，高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用”。因此，项目实施符合国家产业政策。 b、项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制、禁止用地。 c、对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中“六、生物医药：新型医用诊断设备和试剂，数字化医学影像设备，人工智能辅助医疗设备，高端放射治疗设备，内窥镜、手术机器人等高端医疗器械设备，支架、假体等新型植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用，危重病用生命支持设备，移动与远程诊疗设备，新型基因、蛋白和细胞诊断设备等”。因此，本项目建设符合杭州市产业政策。 d、对照《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021 年本）》，本项目属于鼓励类中“二、生物经济产业：新型医用诊断设备和试剂，数字化医学影像设备，体外诊断设备，人工智能辅助医疗设备，高端放射等治疗设备，内窥镜、手术机器人、全科检查装置、生命信息检测装置、可穿戴设备等高端医疗器械设备，支架、假体等新型植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用，危重病用生命支持设备，移动与远程诊疗设备，新型因、蛋白和细胞诊断设备等”。因此，本项目建设符合萧山区产业政策。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）“四性五不批”相符性分析 表1-4 “四性五不批”相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合国家法律法规；符合规划要求；符合环境功能区划；环保措施合理，污染物可稳定达标排放，对环境影响可控。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目环境影响预测与评价根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）相关要求进行，使用的技术和方法较为成熟，评价结论可信。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的污染物较少，且采用成熟的技术处理，环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目环评客观公正，过程公开，全面考虑对各环境要素可能造成的影响。环境影响评价结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合国家和地方产业政策，符合规划，符合清洁生产和总量控制要求，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测数据表明，环境空气个别污染因子有所超标，企业所在地地表水环境、声环境均能满足相关标准要求。杭州市编制了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。随着区域减排计划的实施，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，杭州市将逐步转变为达标区。本项目废水仅为生活污水和极少量纯水制备浓水，且可达标纳管排放，废气采用成熟技术处理，可达标排放，固废能做到妥善处理，厂界噪声可达标排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；在落实污染治理的前提下，不会对生态环境造成破坏。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目已采取了有效的污染防治措施，已经过三同时验收。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。且按照现行导则要求编制，符合审批要求。; 不属于不予批准的情形. 因此本项目符合“实行五不批”要求。 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 表1-5 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 要求; 符合性分析; 是否 符合. 第六条; 禁止在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河道范围内。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录》，项目不属于淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高能耗高排放项目。; 符合. 备注：本项目不属于港口码头项目，项目所在地不属于自然保护地的岸线和河段范围内、国家湿地公园的岸线和河段范围内、长江流域河湖岸线内、长江支流及湖泊、长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内、长江重要支流岸线一公里范围内，因此部分针对港口码头项目要求不作重复分析。. 由上表知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1建设内容 - 2.1.1项目由来 浙江世纪康大医疗科技股份有限公司现位于萧山经济技术开发区桥南区块春潮路93号4、5号楼4楼，租用哨兵食品（杭州）有限公司的现有厂房的第四层，租赁厂房总面积为3228平方米，生产规模为年产第二类体外诊断试剂30000盒（24000L）。现有项目于2021年9月18日通过杭州市生态环境局萧山分局审批，审批内容为年产第二类体外诊断试剂30000盒（24000L）（萧环建[2021]198号）。该项目于2020年7月进行固定污染源排污登记，于2011年11月进行了三同时自主验收。 2022年企业名称变更为浙江世纪康大医疗科技有限公司。 现因发展需要拟在萧山经济开发区桥南区块（东至规划工业用地、南至机场快速路绿化带、西至茗鹰实业用地、北至规划道路）征地新建厂房（总用地9450㎡，新增总建筑面积53427.63㎡，其中地上建筑面积37794.09㎡，地下建筑面积15633.54㎡），新增体外诊断试剂研发实验室和组装生命科技设备项目。规模为年研发体外诊断试剂300批次，年组装生命科技设备10万套。 本项目建设性质为异地扩建。 - 本项目分类管理名录情况 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 说明. 采矿、冶金、建筑专用设备制造351；化工、木材、非金属加工专用设备制造352；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354；纺织、服装和皮革加工专用设备制造355；电子和电工机械专用设备制造356；农、林、牧、渔专用机械制造357；医疗仪器设备及器械制造358；环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 仅涉及分割、焊接、组装，不需要编制环评. 专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /; 应编制环境影响报告表. 2.1.2项目组成 - 本项目组成表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 生命科技设备组装车间; 组装; 位于A楼三层~十五层. 体外诊断试剂研发实验室; 研发实验; 位于B楼四层. 2; 储运工程; 仓库; 原料仓库; 位于A楼二层. 成品仓库; 位于A楼十六层~十七层. 3; 公用工程; 供排水; 统 生活供排水设备. 实验室供排水设备. 消防供排水设备. 变配电系统; 变配电站. 进排风系统; 进排风系统. 4; 环保工程; 废气治理系统; 焊接工段设移动式焊接烟尘净化器，并保持车间机械通风。 实验室乙醇挥发的废气通过新风系统排至室外。 食堂油烟废气经油烟净化器处理后，通过排烟井附壁至建筑屋顶高空排放。. 污水处理; 生活污水经化粪池、隔油池预处理处理后和纯水制备浓水一起达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。. 噪声治理; ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②合理布局，加强管理，避免非正常运行噪声。. 固废暂存; 危险废物使用专业容器进行收集并暂存于危废暂存间。; 设1个危废暂存间，10m2，位于B楼四层. 生活垃圾由环卫部门统一及时清运 生活垃圾收集房。; 设1个生活垃圾收集房，82.82m2，位于A楼一层. 分类收集后暂存于一般固废仓库。; 设1个一般固废仓库，100m2，位于A楼一层. 5; 辅助工程; 办公室; 位于B楼三层、五层~六层. 食堂; 位于B楼二层. 2.1.3项目方案 项目方案具体如下： - 本项目方案一览表 产品名称; 规模; 备注. 组装生命科技设备; 10万套/a. 研发第二类体外诊断试剂; 300批次/a; 每批次约10L. - 本项目生命科技设备具体类型规模一览表 产品名称; 规模. 全自动生化分析仪; 600套/a. 免疫化学发光分析仪; 300套/a. 一次性盆底治疗仪; 98600套/a. 全自动免疫组化分析仪; 300套/a. 药敏分析仪; 200套/a. 合计; 10万套/a. 2.1.4设备 项目设备具体如下： - 本项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 电子分析天平; LC-FA2004; 1台. 2; 电子天平; ES-500HA; 2台. 3; 磁力加热搅拌器; 84-1A; 1台. 4; 搅拌器; D2025W; 1台. 5; 温控智能酸度计; /; 1台. 6; 紫外分光光度计; /; 1台. 7; 冰箱; BCD-10; 1台. 8; 超声波清洗器; XLNA-100; 1台. 9; 电热恒温鼓风干燥箱; 101A-S; 1台. 10; 全自动生化分析仪; TBA-3F; 2台. 11; 量筒; 1mL\2mL\5mL\10mL\20mL\50mL; 10个. 12; 桌面台式灌装机; /; 1台. 13; 恒温振荡器; /; 1台. 14; 离心机; /; 1台. 15; 纯水仪; /; 1台. 16; 电烙铁; /; 10台. 17; 万用表; UT805A; 20台. 18; 烧录器; /; 10个. 19; 示波器; DSO-X 2012A; 10台. 20; 万用表; /; 30台. 21; 接地阻抗测试仪; CS2678; 10台. 22; 漏电流测试仪; /; 10台. 23; 耐压绝缘测试仪; CS267; 10台. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： - 本项目主要原辅材料及能源消耗清单 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源的用量; 备注. 1; 抗坏血酸氧化酶; 0.2t/a. 2; N-乙酰半胱苷酸; 0.3t/a. 3; 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶; 0.03t/a. 4; 三羟甲基氨基甲烷; 0.37t/a. 5; 胆固醇氧化酶; 0.25t/a. 6; 己糖激酶; 0.15t/a. 7; 三磷酸腺苷; 0.05t/a. 8; 脂蛋白酯酶; 0.15t/a. 9; 75%乙醇（消毒用）; 40L/a; 500ml/瓶. 10; PCB（主控板）PCB（ID 卡板）; 10万套/a. 11; 液晶显示屏; 10万套/a. 12; 主机; 10万套/a. 13; 电控箱; 10万套/a. 14; 试剂转盘; 10万套/a. 15; 机架及外壳; 10万套/a. 16; 焊丝; 0.2t/a. 17; 一次性口罩; 70000只/a. 18; PE手套、乳胶手套; 70000套/a. 19; 水; 11701.05t/a. 20; 电; 15万KW.h/a. 2.1.6劳动定员与生产班制 本项目劳动员工700人（包括办公、技术人员、组装车间员工，实验室工作人员等），正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目用水为生活用水和实验室清洗用水。本项目有非住宿职工约为700人（以50L/人.d计），年生活用水量为10500t（以年工作300d计）；员工食堂用水按20L/人.d，200人计算，用水量为1200t（以年工作300d计），则合计生活用水量为11700t/a。 项目研发实验300批次，每批次试剂、溶液配制采用纯水，用水量为0.005t/批次，0.15t/a。 项目研发实验完成后需要进行器皿清洗，清洗方式采用人工手动清洗，每次根据仪器、器皿的规格使用毛刷等工具使仪器、器皿内外壁污物脱离其本身，采用这样的清洗方式用自来水人工清洗2次。根据器血数量估算，清洗实验仪器单次清洗平均用水约0.005t/次，全年共300批次，则项目器皿前两次清洗用水量0.3t/a，最后清洗采用纯水超声波清洗，用纯水量约为0.3t/a。 合计本项目用需纯水0.45t/a。制纯水率为 60%，则纯水制备需自来水0.75t/a。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。实验废液（包括器皿清洗废水和研发实验废试剂）作为危废处置。生活污水经化粪池、隔油池预处理处理后和纯水制备浓水一起达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 本项目所需用水由萧山区自来水公司提供。 2340 生活用水 11700 9360 9360.3 市政污水管网 11701.05 浓水0.3 0.075 试剂、溶液配制 0.15 作为危废处置 0.075 0.75 0.45 成为样本 纯水仪 0.06 器皿清洗 0.3 0.3 作为危废处置 0.54 图2-1 本项目水平衡图 （3）供电 项目供电依托市政电网供给。 （4）供热 本项目均采用电加热。 （5）食堂、宿舍 本项目不设置员工宿舍，食堂位于B楼2F。 2.1.8厂区平面布置 本项目厂区呈矩形，共有2幢大楼，A楼位于北侧，B楼位于南侧，具体功能布置如下表。 图2-2 厂区平面布置图 比例尺1:1100 - 各楼内部功能布置表 - A楼. - 一层：消控室、职工配套用房、生活垃圾房、一般工业固废仓库、快递服务用房. - 二层：原料仓库. - 三层~十五层：设备组装车间. - 十六层~十七层：成品仓库. - B楼. - 一层：非机动车库. - 二层：物业用房、食堂. - 三层：办公用房、员工活动室. - 四层：研发实验室、危废仓库. - 五层~六层：办公用房. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1生产工艺流程 图2-3 本项目生命科技设备组装工艺流程及产污环节 工艺说明： ①原材料来料检验，合格后入原材料库； ②领取物料进行主控板和屏幕程序烧录，使用SD卡、脱机下载器进行屏幕程序和主控板程序的烧录。 ③程序烧录完成后进行设备的组装： 第一步首先取用脚垫，将脚垫粘贴在下壳底部的4处支撑座中。 第二步进行下壳部件的组装，分别使用M3*6、M4*6的内六角螺栓将PCB(主控板)、ID卡板安装在下壳中，最后将船型开关装入到下壳尾部最右槽口中，装入时要保证“I”在左侧“O”在右。 将设备进行正确接线、焊接，完成整台设备的组装。 设备调试完成后进行设备的过程检验，过程检验合格后转入下一步老化测试工序。 老化测试完成后进行设备的成品检验，合格后包装入库。 图2-4 本项目体外诊断试剂研发工艺流程及产污环节 工艺说明 ①原料检验:采用人工核对方式对外购原料配套的成分质量说明书和研发所需原料成分要求进行对比，不满足要求的原料返回原料采购单位。 ②研发配比:首先根据市场调研结果确定初步的各原料配比比例，后期根据各测试结果的情况反馈不断优化调整配比比例。 ③称重:利用分析天平、电子天平、量筒等称量一定量的原料（抗坏血酸氧化酶、N-乙酰半胱苷酸、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶、三羟甲基氨基甲烷、胆固醇氧化酶、己糖激酶、三磷酸腺苷、脂蛋白酯酶、纯水）。 ④配制、搅拌定容、灌装:将称量好的原料与纯水按配比进行混合配置,然后经搅拌器搅拌后定容，根据测试需求灌装为小份试剂。 ⑤测试:对小份试剂分别进行性能测试、准确性测试、老化测试、线性测试、批间差测试。若测试不合格则立即反馈，研发人员针对反馈结果进行分析，优化调整原辅料配比比例后再进行配置。 性能测试:主要是pH、吸光度、外观等测试。外观以正常或矫正视力目测，要求试剂澄清液体，无沉淀或絮状悬浮物即可达标；pH以酸度计测试，吸光度以分光光度计测试。 准确性测试:用配好的试剂测试校准品3次，使用全自动生化分析仪测试结果记为(Mi)，按公式分别计算相对偏差Bi，如果3次结果都符合技术参数要求，即判为合格。如果大于或等于2次的结果不符合，即判定为不合格。如果1次结果不符合要求，应重新连续测试20次。 老化测试:使用全自动生化分析仪和恒温振荡器进行老化测试。 线性测试:使用全自动生化分析仪进行测试批间差测试:取三个批号试剂，用高、低两个浓度水平的质控品进行测试，重复测定3次。 ⑥研发达到预期效果的合格体外诊断试剂样品包装后交付客户。 2.2.2环境影响因素分析 根据工艺流程可知，项目产污环节及污染因子分析如下： - 项目产污环节及污染因子一览表 影响因素类型; 污; 类型 编号; 名称; 产生工序; 主要污染物; 备注. 污染影响因素; 废气; G1; 焊接烟尘; 焊接; 颗粒物; --. G2; 有机废气; 酒精挥发; 非甲烷总烃; --. G3; 食堂油烟; 食堂; 油烟废气; --. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮; --. W2; 纯水制备浓水; 纯水制备; COD; --. 固废; S1; 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等; --. S2; 废纸箱、废塑料等包装废物; 原辅料使用; 纸、塑料; --. S3; 纯水机老化过滤材料; 纯水机使用; 老化过滤材料; --. S4; 废弃的劳保用品; 实验室使用; 菌类; --. S5; 废器皿、试纸、试剂盒及被污染的包装物等; 实验室使用; 化学品; --. S6; 实验废液（包括器皿清洗废水和研发实验废试剂）; 实验室使用; 化学品; --. 噪声; 设备运转产生的机械噪声。. 生态影响因素; 本项目周边无大面积的珍稀动植物资源等。项目的建设对周围生态环境影响不大。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况 2011因企业发展需要，搬迁至萧山经济技术开发区桥南区块春潮路93号4、5号楼4楼，该项目于2021年9月18日通过杭州市生态环境局萧山分局，审批内容为年产第二类体外诊断试剂30000盒（24000L）（萧环建[2021]198号）。并于2011年11月进行了自主验收， 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），现有项目属于登记管理类别，企业于2020年7月进行固定污染源排污登记，登记编号：91330100753048105K001X。 根据已批项目环评报告、验收报告和实际调查，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析如下： - 现有项目产品、设备、原辅材料和能源 - 生产规模及产品方案 产品名称; 审批生产规模; 实际规模. 第二类体外诊断试剂; 30000盒（24000L）/a; 30000盒（24000L）/a. - 主要设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 规格; 环评审批（台）; 实际数量（台）. 1; 配料桶; 50L; 64; 64. 2; 冷库; KR40M; 1; 1. 3; 蠕动泵（自动分装机）; WT600-1F; 3; 3. 4; 超声波清洗机; XLNA-1054; 3; 3. 5; 恒速数显电动搅拌机; DSX(R)-120; 1; 1. DSX-60; 1; 1. 6; 磁力加热搅拌器; Jan-79; 1; 1. 7; 实验型高压均质机; UH-10; 1; 1. 8; 电热恒温鼓风干燥箱; 101A-4S; 1; 1. 9; 真空冷冻干燥机; SCIENTZ-N型; 1; 1. 10; 纯化水系统; CP-S系列; 1; 1. 11; 冷藏冷冻冰箱; BCD-109/F; 1; 1. 12; 全自动生化分析仪; TBA-40F; 1; 1. 13; 手压式直热式打码机; DY-8; 1; 1. 14; 自动折纸机; ZE-8B/4; 1; 1. 15; 打印机; /; 6; 6. - 主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料及能源名称; 主要原辅材料及能源审批年用量; 主要原辅材料及能源实际年用量. 1; 乙酰吡啶辅酶 I (APAD); 65g; 65g. 2; 腺苷; 65g; 65g. 3; 5'-单磷酸腺苷; 365g; 365g. 4; 二磷酸腺苷钾盐; 415g; 415g. 5; 4-氨基安替吡啉; 195g; 195g. 6; 钼酸铵; 162g; 162g. 7; HEPES; 500g; 500g. 8; 磷酸二氢钾; 500g; 500g. 9; 碳酸钠; 50g; 50g. 10; 碳酸氢钠; 50g; 50g. 11; 碳酸钾; 20g; 20g. 12; MOPS; 400g; 400g. 13; Tris; 400g; 400g. 14; 曲拉通; 300g; 300g. 15; TOOS; 200g; 200g. 16; 咪唑; 450g; 450g. 17; 腺苷-5-磷酸; 5g; 5g. 18; 己糖激酶; 40g; 40g. 19; 抗坏血酸氧化酶; 30g; 30g. 20; L-天冬氨酸; 460g; 460g. 21; 三磷酸腺苷二钠盐; 144g; 144g. 22; 脱氧胆酸钠; 24g; 24g. 23; 硼酸; 500g; 500g. 24; 月桂醇聚氧乙烯醚; 400g; 400g. 25; 溴甲酚绿钠盐; 100g; 100g. 26; 牛血清白蛋白; 355g; 355g. 27; 碘化-S-丁酰硫代胆碱; 50g; 50g. 28; 3-环已胺基丙磺酸; 500g; 500g. 29; 3-(环已胺)-2-羟基-1-丙 磺酸; 360g; 360g. 30; 氯化钙; 15g; 15g. 31; 氯化钙无水; 32g; 32g. 32; 1,2 邻二月桂基-消旋-甘 油-3-戊二酸-（6-甲基试 卤灵）酯; 3g; 3g. 33; 胆固醇酯酶; 10g; 10g. 34; 胆固醇氧化酶; 5g; 5g. 35; 柠檬酸; 155g; 155g. 36; 硫酸铜•5 合水; 350g; 350g. 37; 蔗糖; 100g; 100g. 38; 牛磺脱氧胆酸; 75g; 75g. 39; 黄递酶; 1g; 1g. 40; 二乙烯三胺五乙酸; 62g; 62g. 41; 乙二胺四乙酸二钠; 189g; 189g. 42; 乙酸镁; 500g; 500g. 43; 六水合氯化镁; 300g; 300g. 44; 聚乙二醇; 200g; 200g. 45; 氯化钾; 180g; 180g. 46; EGTA; 44g; 44g. 47; 乳酸脱氢酶; 10g; 10g. 48; 甘油激酶; 20g; 20g. 49; 肌氨酸氧化酶; 5g; 5g. 50; 酒石酸钾钠·4 水合; 500g; 500g. 51; 碘化钾; 250g; 250g. 52; 尿酸酶; 10g; 10g. 53; 磷酸氢二钾; 400g; 400g. 54; 甘氨酸; 246g; 246g. 55; 葡萄糖; 396g; 396g. 56; 葡萄糖脱氢酶; 1g; 1g. 57; 氯化钠; 200g; 200g. 58; 甘油-2-磷酸二钠盐; 109g; 109g. 59; 双甘氨肽; 134g; 134g. 60; 一次性口罩; 5000只; 5000只. 61; 水; 467t; 467t. 62; 电; 未注明; 9000KW.h/a. 3、现有项目生产工艺流程及产污环节如下 图2-5 现有项目工艺流程及产污环节 工艺流程说明： 项目生产工艺简单，第二类体外诊断试剂仅为复配过程， 不存在任何化学反应，只是简单的将原料称量后用纯水加以搅拌混合均匀后分装即可。 原料经过精准称量后用纯水按照一定浓度溶解，操作过程在配料桶内完成，该桶容积为50L，溶解过程需要用搅拌器加以搅拌，以使试剂充分混合均匀，配制好后的试剂即可分装入瓶，再装入外包装盒即可入库。项目试剂 全年按12次配制，每次配制31.25L，配制过程仅需一周左右即可完成，每次配制的试剂分装完成后，配制试剂的桶需要清洗，清洗采用纯水三次荡涤清洗。 装试剂的瓶子必须有严格的要求，直接买进全新的塑料瓶，在厂内经过两道洗涤，第一道用去离子水超声波清洗机清洗，第二道用去离子水荡涤，清洗完后的塑料瓶用电热恒温鼓风干燥箱烘干。 项目物料均无挥发性，因此无工艺废气产生。项目内不设食堂，无油烟废气产生。项目废水主要为塑料瓶清洗废水、配料桶清洗废水、工作服清洗废水、纯水制备产生的浓水以及员工生活污水。噪声主要为各类设备运行时产生的噪声，固废主要为废弃的原料包装瓶、废弃口罩和生活垃圾。 - 现有项目污染物排放达标分析 本环评根据2021年10月三同时验收监测时的噪声、外排废水检测结果进行污染物排放达标分析。 - 监测日工况说明 产品名称; 10月18日; 10月19日. 实际日产量; 负荷; 实际日产量; 负荷. 第二类体外诊断试剂; 80盒; 80%; 85盒; 85%. - 厂界噪声监测结果 测点位置及时间; 检测结果LeqdB（A）; 限值dB（A）. 厂界东1（2021.10.18 10:39）; 54; 65. 厂界东1（2021.10.18 13:09）; 54; 65. 厂界南2（2021.10.18 10:47）; 55; 65. 厂界南2（2021.10.18 13:17）; 55; 65. 厂界西3（2021.10.18 10:54）; 53; 65. 厂界西3（2021.10.18 13:24）; 53; 65. 厂界北4（2021.10.18 11:01）; 54; 65. 厂界北4（2021.10.18 13:31）; 53; 65. 厂界东1（2021.10.19 10:45）; 55; 65. 厂界东1（2021.10.19 13:18）; 54; 65. 厂界南2（2021.10.19 10:52）; 56; 65. 厂界南2（2021.10.19 13:26）; 55; 65. 厂界西3（2021.10.19 11:00）; 53; 65. 厂界西3（2021.10.19 13:33）; 53; 65. 厂界北4（2021.10.19 11:09）; 54; 65. 厂界北4（2021.10.19 13:41）; 53; 65. - 污水检测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 采样日期; 采样点位; 项目名称及单位; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.10.18; 污水总纳管口A; pH值*无量纲; 7.3; 7.4; 7.2; 7.4; 6~9. 悬浮物mg/L; 21; 18; 16; 20; 400. 化学需氧量mg/L; 219; 240; 191; 205; 500. 氨氮mg/L; 25.2; 24.0; 22.9; 21.2; 35. 样品性状; 无色、澄清; 无色、澄清; 无色、澄清; 无色、澄清; /. 2021.10.19; pH值*无量纲; 7.4; 7.3; 7.5; 7.2; 6~9. 悬浮物mg/L; 16; 22; 17; 19; 400. 化学需氧量mg/L; 234; 201; 213; 223; 500. 氨氮mg/L; 23.3; 25.0; 24.5; 22.2; 35. 样品性状; 无色、澄清; 无色、澄清; 无色、澄清; 无色、澄清; /. 根据验收报告，所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准限值。 - 现有项目主要污染源和治理措施如下： - 项目废水及污染物产排一览表 废水; 污染物; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 纳管浓度 （mg/L）; 纳管量 （t/a）; 排环境浓 度（mg/L）; 排环境 量（t/a）. 塑料 瓶清 洗废 水; 水量; /; 32; /; 32; /; 32. CODCr; 15; 0.0005; 15; 0.0005; 15; 0.0005. SS; 6; 0.0002; 6; 0.0002; 6; 0.0002. 配料 桶清 洗废 水; 水量; /; 1.8; /; 1.8; /; 1.8. CODCr; 100; 0.0002; 100; 0.0002; 50; 0.0002. 工作 服清 洗废 水; 水量; /; 56; /; 56; /; 56. CODCr; 350; 0.02; 350; 0.02; 50; 0.02. SS; 50; 0.0028; 50; 0.0028; 10; 0.0028. 纯水 制备 浓水; 水量; /; 67; /; 67; /; 67. CODCr; 50; 0.0034; 50; 0.0034; 50; 0.0034. 生活 污水; 水量; /; 240; /; 240; /; 240. CODCr; 350; 0.084; 350; 0.084; 50; 0.012. SS; 300; 0.072; 300; 0.072; 10; 0.0024. 氨氮; 35; 0.008; 35; 0.008; 2.5; 0.001. 综合 污水; 水量; /; 396.8; /; 396.8; /; 396.8. CODCr; 272.4; 0.1081; 272.4; 0.1081; 40; 0.016. SS; 189; 0.075; 189; 0.075; 10; 0.004. 氨氮; 20.2; 0.008; 20.2; 0.008; 2; 0.001. - 项目固废产排一览表 固体废物名 称; 产生环节; 属性; 主要成分; 物理 性状; 环境危险 特性 1; 年产生 量（t/a）; 年排放 量（t/a）. 废包装瓶; 原料拆包; 危险废物 （HW49 900-041-49）; 包装瓶; 固态; T/In; 0.02; 0. 废弃口罩; 生产车间; 危险废物 （HW01 841-001-01）; 感染性废 物; 固态; In; 0.005; 0. 生活垃圾; 员工生活; 一般固体废物; 纸、塑料 袋等; 固态; /; 3; 0. - 现有项目治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 环评中要求处理措施; 实际处理措施; 是否符合环保要求. 大气 污染物; /; /; /; /; /. 水污 染物; 员工; 生活污水; 本项目配料桶清洗废水、工作服清洗废水经高温高压灭菌+消毒剂消毒后、生活污水经化粪池处理后，再与塑料瓶清洗废水、纯水制备产生的浓水一并纳管排放。; 本项目配料桶清洗废水、工作服清洗废水经高温高压灭菌+消毒剂消毒后、生活污水经化粪池处理后，再与塑料瓶清洗废水、纯水制备产生的浓水一并纳管排放。; 符合. 车间; 清洗废水、浓水; 符合. 固体 废物; 员工; 生活垃圾; 当地环卫部门统一收集后卫生填埋; 环卫部门统一收集清运处理; 符合. 车间; 废弃的原料包装瓶、废弃口罩; 委托有处理资质的单位处置; 委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置，平时存放应按照危废相关管理制度实施，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。; 符合. 6、现有项目总量核算 - 现有项目实际排放总量与核定排放总量对比 单位：t/a 污染物; 原审批排放量; 实际排放总量. CODCr; 0.02t/a; 0.016t/a. NH3-N; 0.001t/a; 0.001t/a. 注：废水排放量为396.8t/a，CODCr、NH3-N实际排放量按照现钱江污水处理厂出水标准计算。 根据上表可知，实际排放量未超过已批总量。 7、现有项目存在问题及整改要求 现有项目已通过环评审批、三同时竣工验收，已按要求进行排污登记，且无工艺废气产生，废水、噪声均达标排放，固废也得到合法处置，故现有项目不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （一）大气环境质量标准 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属二类区，环境空气常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。 - 空气相关质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改. （生态环境部公告2018年第29号）; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 7; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 10. 1小时平均; 250. 8; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 9; TVOC; 8 小时均值; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2018）附录 D. 10; 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 依据《大气污染物综合排放标准详解》P244页相关说明确定. （二）大气环境质量现状 为了解项目拟建区域二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本因子的环境质量现状，本环评引用萧山区监测站提供的2022年常规监测数据，监测点位于国控监测点位城厢镇(北干)，具体监测结果详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物 名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标 情况. 城厢镇(北干) 空气站; 二氧化硫 (SO2); 年平均质量浓度; 6.56; 60; 10.9; 达标. 98百分位24小时均值; 10; 150; 6.7; 达标. 二氧化氮 (NO2); 年平均质量浓度; 34.11; 40; 85.3; 达标. 98百分位24小时均值; 86; 80; 107.5; 超标. 颗粒物 (PM10); 年平均质量浓度; 55.29; 70; 79.0; 达标. 95百分位24小时均值; 125; 150; 83.3; 达标. 颗粒物 (PM2.5); 年平均质量浓度; 32.57; 35; 93.1; 达标. 95百分位24小时均值; 82; 75; 109.3; 超标. 一氧化碳(CO); 95百分位24小时均值; 1089; 4000; 27.2; 达标. 臭氧(O3); 90百分位日最大8小时均值; 132; 160; 82.5; 达标. 上述监测数据可知：监测点中除 NO2 第98百分位数日平均浓度及PM2.5第95百分位数日平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。NO2、PM2.5出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，因此杭州市生态环境局萧山分局制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，并于2019年10月25日通过杭州市萧山区人民政府同意。 规划主要任务 1、调整优化产业机构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用 ①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理 ①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理 ①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气” ①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气” ①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气 ①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 规划目标 到2020年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%，基本消除臭气异味污染。 到2022年，继续“清洁排放区”建设进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到2025年，实现全区域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标的同事，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.1.2地表水环境 （一）地表水质量标准 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体标准详见下表。 - GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L（除pH） 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; DO; 水温（℃）. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6.0; ≤0.05; ≥5; 人为造成的环境. 温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周（二）地表水质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评引用杭州市智慧河道云平台中后解放河（宁围街道段）水质监测数据进行评价，监测数据统计结果见下表。 - 水质监测结果 采样断面; 时间; DO; CODMn; 总磷; 氨氮; pH. mg/L. 后解放河（宁围街道段）; 2023年7月; 6.2; 5.6; 0.17; 0.644; 7.1. Ⅲ类标准; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0; 6~9. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表可见，该监测断面水质中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到Ⅲ类标准，可知所在区域的地表水水质现状较好。 3.1.3声环境 1、环境质量标准 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目位于声环境功能3类区，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准进行控制。南厂界紧邻机场快速路，声环境保护级别按GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准进行控制。具体标准值见下表。 - GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 2、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本项目不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4生态环境 本项目处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要进行电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解污染物排放，且各污染物产生量较小，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 均最大温降≤2 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 据调查，项目周边500m范围内大气环境评价范围内保护目标见下表。 - 大气环境保护目标基本情况 序号; 环境要素; 环境敏感目标; 坐标 经纬度; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护对象; 500米范围内规模; 环境功能区划. 1; 环境空气; 盛中村; 120.332393°,30.227477°; 南; 300m; 住户; 约90户; 二类环境空气功能区. 2; 杭州普迪欣康复医院; 120.329473°,30.221755°; 北; 450m; 病人、医护人员; 床位数280张. 3.2.2声环境 据调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标。 3.2.3地表水环境 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》，附近内河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 3.2.4地下水环境 项目厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 图3-1 环境保护目标分布图 注：虚线为500米范围线，比例尺1:13000 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目废气为乙醇挥发的有机废气和焊接产生的焊接烟尘，为无组织排放，厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。 - 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 厂区内无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 1小时平均浓度值; 6.0. 任意一次浓度值; 20.0. 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准，食堂设4个灶，为中型规模，具体见下表。 - 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 3.3.2废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经钱江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1排放限值）后排放。具体见下表。 - 污水综合排放标准（GB8978-1996） 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; 70; ≤8①. GB18918-2002 一级A标准和 DB33/2169-2018中 表1排放限值; 6-9; ≤10; ≤10; ≤40; ≤2（ 4）1; 10（15）1; ≤0.3. 备注：①氨氮、磷酸盐执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，1括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.3.3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dBA，夜间≤55dBA。 项目营运期间，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废物控制标准 项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 3.4.1总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《“十四五”节能减排综合性工作方案》（国发[2021]33 号）和《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143 号）有关规定，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和 VOCs。 根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标包括CODCr、NH3-N、烟粉尘、VOCs。 3.4.2总量建议值和调剂方案 根据《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143 号)中的要求，其他行业新增化学需氧量和氨氮总量指标削减替代比例均不低于1：1。关于印发根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》(杭美建〔2020〕3号)要求：全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。 本项目总量控制指标具体见下表。 - 本项目总量一览表 污染物名称; 已批总量; 本项目建成后企业排放量（t/a）; 增减量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）; 替代比. 烟粉尘; 0; 0.0006; 0.0006; -; -. VOCS; 0; 0.024; 0.024; -; -. COD; 0.02; 0.39; 0.37; -; -. NH3-N; 0.001; 0.02; 0.019; -; -. 注：本项目设备组装项目排放生活污水和烟粉尘，研发有少量VOCS和纯水制备浓水排放，但研发不属于非工业项目，设备组装按分类目录不需要编制环评报告。因此，本项目总量中CODCr、NH3-N、VOCs、烟粉尘均无需区域替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 4.1施工期环境影响分析 项目施工期间的主要环境影响是包括施工扬尘、施工废水、噪声和固废等。 1、施工期扬尘分析 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。企业应加强施工管理，合理安排砂石料搅拌与建筑材料的堆放场地，建议企业应加强施工管理，对施工粉尘采取如下防治措施： 1）对于车辆行驶扬尘 ①加强施工车辆管理，对进出场地的施工车辆勤冲洗，对车辆途经路段勤洒水、清扫，要求施工现场出场车辆冲洗设施及冲洗制度落实率为100%； ②运输土石方及粉料等施工车辆采取加蓬覆盖，严禁物料沿途抛洒、掉落；运输建筑渣土等车辆密闭率100%； ③硬化施工便道路面，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 2）对于风力扬尘 ①根据年主导风向和敏感点的相对位置，合理布置施工现场，即砂石、土石方、粉料等物料堆放区应尽量远离周边环境敏感点； ②分区分类统一堆存物料，建设施工场地内水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料应存入库、池内，遮盖率达100%，建设施工场地主要道路硬化率100%； ③开挖的土石方应及时回填，不能及时外运的应采取植草复绿、加蓬覆盖和洒水等措施，防治扬尘的产生，裸露的地面未能及时开发建设，应同开挖的土石方一样植草复绿，建设施工现场余土集中堆放，采取固化、复盖、绿化等措施落实率为100%； ④建筑施工时，外围应采用密目网围护，抑制建筑施工过程扬尘的产生，严禁敞开式作业，外脚手架密目式安全网安装率达100%，遇有6级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应立即停止施工作业； ⑤楼层内的建筑垃圾等物料，必须采用相应容器垂直清运或管道清运，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘； ⑥使用商用混凝土，严禁现场搅拌作业； ⑦遇有6级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应立即停止施工作业； ⑧实施扬尘控制措施和专项方案编审提升行动。建设单位在开工前应当针对工程特点和环境影响评估报告，组织设计、施工、监理等单位制定完善的建筑施工现场扬尘控制措施。 建设单位在严格落实以上各项扬尘防治措施基础上，本项目施工扬尘对周边及沿线等空气环境影响较小。 2、施工期水污染分析 施工期间的废水主要有混凝土的保养水、地面冲洗水，打桩泥浆水，设备冲洗水和施工人员的生活污水等。施工期间混凝土保养水、地面冲洗水和设备冲洗水与打桩产生的泥浆水必须经过自然沉淀处理后，上清液汇同生活污水，纳入市政污水管网，送至城市污水处理厂处理达标后排放。沉淀下来的泥浆废水应直接委托有资质的单位收集后由密闭槽车外运至城管部门指定的区域消纳。项目施工期产生的生活污水建设单位必须施工规范、落实各种污染防治措施，在此基础上，建设项目施工一般不会对地表水环境造成明显的不利影响。 3、施工期固废环境影响分析 建筑施工过程中，将产生一定量的建筑废弃物和装修废弃物，同时在建设施工期间需要挖土，运输弃土、各种土筑材料，如砂石、水泥等。要求施工单位规范运输，不能随意撒落、倾倒堆放建筑垃圾和装修废弃物，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料和建筑垃圾，委托有关有资质的部门清运。 同时，在施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，须合理堆放，委托环卫部门清运，日产日清，对环境产生的影响较小。 4、施工期的噪声影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和短时间车辆噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，必须控制在白天使用，尽量减少对周围环境的影响。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，施工单位提出书面申请，经有关部门批复同意后进行施工，并尽量缩短工期。 对不同施工阶段，应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。 总之，施工期的环境影响基本上属于暂时性影响，只要施工单位能够落实上述环保措施，文明施工，其对环境的影响可以控制在允许的范围内。且在施工期结束后，这些影响会消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、污染源核算 本项目废气为设备组装过程产生的焊接烟尘、研发实验室采用酒精消毒产生的有机废气和食堂油烟。 （1）焊接烟尘 - 焊接烟尘主要由金属及非金属在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊条、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。本项目焊材采用焊丝，用量约0.2t/a，焊接材料的发尘量5～8g/kg计算，则焊接烟尘产生量为0.0013t/a，0.002kg/h（以每天焊接2小时计算）。 本项目焊接烟尘产生量不大，要求企业在生产车间的焊接工段设移动式焊接烟尘净化器，并加强车间机械通风，收集效率70%，处理效率为80%，则处理后焊接烟尘在车间内排放，排放量为0.0006t/a，0.001kg/h。 （2）有机废气 项目研发实验过程中用于配料的物质均不易挥发，无废气产生，但实验过程会使用75%乙醇对相关仪器进行擦拭，消毒酒精使用量较少，年用量约40L/a，其密度为0.789g/cm3，按消毒操作时间平均每天1h，年工作300天计，按全部挥发算则总挥发量约为 0.024t/a（0.08kg/h），根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》VOC小于2kg/h可不用环保处理设施，乙醇通过新风系统排至室外，属于无组织排放。及时将废气稀释扩散排放，不会对周围环境及员工健康产生影响。 （3）食堂油烟 项目设有职工食堂，位于B楼的二楼，采用清洁能源天然气作为燃料，燃烧过程污染物产生量较小，本环评中不做定量分析。 项目食堂排放废气主要为炒菜油烟废气，内含酮、芳香化合物、酯、杂环化合物等污染物，本项目食堂为部分员工提供就餐方便，预计200人用餐。食堂人均耗油量约20g/d，即用油量为1.2t/a。油烟挥发量按3%计，则油烟产生量为0.036t/a、0.04kg/h（油烟产生时间以3h/d计）。食堂油烟废气经油烟净化器处理后，通过排烟井附壁至建筑屋顶高空排放。油烟净化效率要求75%以上，食堂运行按3h/d计，油烟机总风量为8000m3/h。则油烟排放量为0.009t/a、0.01kg/h、1.25mg/m3。 - 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（d/a）. 核算方法; 产生废气量/(m3/h); 产生浓度/（mg/m3）; 产生量/（kg/h）; 产生量/（t/a）; 处理效率; 工艺; 核算方法; 排放废气量/(m3/h); 排放浓度/（mg/m3）; 排放量/（kg/h）; 排放量/（t/a）. 焊接; 电烙铁; 焊接烟尘; 颗粒物; 系数法; 2400; 0.83; 0.002; 0.0013; 80%; 烟尘净化; 物料衡算; 2400; 0.42; 0.001; 0.0006; 600. 酒精挥发; /; 有机废气; 非甲烷总烃; 系数法; 500; 96; 0.08; 0.024; 0; 无; 物料衡算; 500; 96; 0.08; 0.024; 300. 食堂; 基准灶头; 食堂油烟; 油烟; 系数法; 8000; 5; 0.04; 0.036; 75%; 静电净化; 物料衡算; 8000; 1.25; 0.01; 0.009; 900. 2、污染治理措施可行性分析 焊接烟尘参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表 21 焊接单元产生的颗粒物采用烟尘净化装置、袋式除尘。项目焊接烟尘通移动式焊接烟尘净化器处理，属于可行技术。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划详见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别排放限值. 4、非正常排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，废气通过排气筒排放的情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产，进行检修，避免对周围环境造成严重影响，本项目废气在非正常工况下的排放量核算见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放速率g/h; 持续时间; 年发生频率; 应对措施. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器失效; 2; 1-4h; 1-5次; 立即停止生产，进行检修，待处理装置维修至正常时再进行生产. 4、大气环境影响分析结论 根据污染源强核算，本项目污染物排放强度和排放浓度较小，对项目周围环境保护目标和所在区域大气环境影响较小，故本项目环境影响可接受。本项目的建设不会降低现有区域环境质量等级。 4.2.2废水 - 废水源强 本项目员工服装外委清洁公司清洗，实验室器皿清洗废水量很少，作为危废处置。本项目废水主要为生活污水、纯水制备浓水。 根据企业提供资料，实验室纯水用量约为0.45t/a，制纯水率为 60%，则浓水产生量约为0.3t/a。此类浓水除盐分稍高（主要为自来水中的 Ca2+、Mg2+）外，其他水质指标较好，COD 浓度约50mg/L左右，则CODCr产生量为0.000015t/a。浓水可直接纳管。 本项目有非住宿职工约为700人（以50L/人.d计），年生活用水量为10500t（以年工作300d计）；员工食堂用水按20L/人.d，200人计算，用水量为1200t（以年工作300d计），则合计生活用水量为11700t/a，年排放生活污水为9360t（按用水量的80％计）。 生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 2.808t/a、SS 2.34t/a、NH3-N 0.234t/a。 生活污水需经化粪池、隔油池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，污水经污水处理厂处理后排放环境。 - 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 生活; 纯水制备. 类别; 生活污水; 纯水制备浓水. 产生量（t/a）; 9360; 0.3. 污染物种类; CODCr; NH3-N; CODCr. 产生情况; 产生浓度(mg/m3); 300; 25; 50. 产生量（t/a）; 2.808; 0.234; 0.000015. 治理设施; 治理工艺; 化粪池、隔油池; /. 处理能力; /; /. 治理效率; /; /. 是否为可行技术; 是; /. 排放情况; 废水排放量（t/a）; 9360.3. 污染物种类; CODCr; NH3-N. 排放浓度(mg/m3); 40; 2. 污染物排放量（t/a）; 0.374; 0.019. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 钱江污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 排放口基本情 况; 编号及名称; 废水纳管口DW001. 排污口类型; 一般排放口. 地理坐标; 120.331223°,30.225102°. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》. 2、生活污水处理可行性分析 生活污水水质具有污染物成分简单、浓度较低、可生化性好的特点，化粪池技术是处理生活污水应用最普遍的技术，主要通过沉淀作用和污水密闭厌氧发酵、液化、氨化、生物拮抗等原理去除污染物，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 3、环境影响分析 （1）水质接管可行性 钱江污水处理厂废水接管标准为：COD 500mg/L、氨氮35mg/L。 根据前述分析，预计项目污水中各类污染物能够达到钱江污水处理厂接管标准要求，可以接管。 （2）项目废水水量接管可行性 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与萧山钱江污水处理厂相衔接的污水管网。本项目投产后，废水排放量为31.201t/d（即9360.3t/a）。钱江污水处理厂目前1-3期设计处理量为34万t/d，目前的处理量约28万t/d，剩余6万t/d，且四期工程设计处理量40万t/d，于2018年12月通过环保审批，2021年9月建成。本项目日排放量相对较少，萧山钱江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 （3）污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为 CODCr、SS、NH3-N、石油类、BOD5，萧山钱江污水处理厂采用厌氧酸化+倒置 A2/O工艺，针对项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后生活污水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山钱江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 4、监测计划 生活污水间接排放口不作自行监测要求。 4.2.3噪声 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 - 项目生产设备噪声级(室内声源，单位dB（A）) 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. B楼; 恒温振荡器; 65; 选用低噪声设备，采用建筑隔声、减振措施; 37.1; 10.7; 12; 3; 55.1; 20; 29.1. 磁力加热搅拌器; 65; 32.1; 17.1; 12; 4; 53; 昼间; 27.0; 1m. 搅拌器; 65; 43.9; 8.4; 12; 4; 53; 27.0. 超声波清洗器; 70; 38.4; 17.8; 12; 3; 60.1; 34.1. 离心机; 70; 46.5; 12.7; 12; 5; 56; 30.0. - 项目生产设备噪声级(室外声源，单位dB（A）) 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级别/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机（油烟处理）; 1; 6.8; 20.5; 21; 80; 设置减振消声措施; 食堂运行时间. 2、噪声环境影响 （1）预测模式 A室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： L——octI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； L——oct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Δloct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 C计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lain，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 2）预测结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见下表。 - 本项目噪声对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 标准; 达标情况. 1; 东厂界; 33.49; 65（昼）; 达标. 2; 南厂界; 36.84; 70（昼）; 达标. 3; 西厂界; 41.97; 65（昼）; 达标. 4; 北厂界; 12.59; 65（昼）; 达标. 从预测结果分析，通过距离衰减和厂房隔声后，设备噪声对厂界贡献值较小，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下表。 - 项目噪声污染源监测表 类别; 监管要求; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 四周厂界噪声; 达标监督管理; 昼间Leq（A）; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类、4类标准. 4.2.4固体废物 1、固废源强 1、固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.d计，本项目需职工700人，生活垃圾产生量约105t/a。 （2）一般固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为废纸箱、废塑料等包装废物、纯水机老化过滤材料。根据建设单位提供的数据，废纸箱、废塑料等包装废物产生量约为5t/a。纯水机老化过滤材料一般2年更换一次，一次更换量10kg，则平均年产生量约为0.005t/a。 （3）危险固体废弃物 ①废弃的劳保用品 检验的过程中，检验人员穿戴劳保用品，如手套、口罩、实验服等，需定期更换，更换过程将产生废弃的劳保用品，根据建设单位提供的数据，产生量约为0.5t/a。劳保用品与试剂等接触过，属危险废物。 ②废器皿、试纸、试剂盒及被污染的包装物等 样品预处理及检测过程使用的一次性器具及容器、试纸、试剂盒及被污染的包装物等，根据建设单位提供的数据，产生量约0.2t/a，属危险废物。 ③实验废液 实验废液包括器皿清洗废水和研发实验废试剂。根据水平衡，清洗废水量为0.54t/a，废试剂按照研发实验过程产生50%不合格品计算,即300批次中150批次不合格，每批次是10L，则废试剂量为1.5t/a，实验废液总产生量为2.04t/a，属危险废物。 - 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 职工生活; 原辅料使用; 纯水机使用; 实验室使用; 实验室使用; 实验室使用. 名称; 生活垃圾; 废纸箱、废塑料等包装废物; 纯水机老化过滤材料; 废弃的劳保用品; 废器皿、试纸及被污染的包装物等; 实验废液（包括器皿清洗废水和研发实验废试剂）. 属性; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 危险固废; 危险固废; 危险固废. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; 菌类; 化学品; 化学品. 物理性状; 固; 固; 固; 固; 固; 液. 环境危险特性; /; /; /; T/C/I/R; T/C/I/R; T/C/I/R. 废物代码; /; /; /; 900-047-49; 900-047-49; 900-047-49. 产生量; 105t/a; 5t/a; 0.005t/a; 0.5t/a; 0.2t/a; 2.04t/a. 贮存方式; /; 固废堆场; 固废堆场; 袋装; 桶装; 桶装. 利用处置方式和去向; 环卫公司统一处理; 出售给物资公司回收利用; 环卫公司统一处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理; 委托有资质的危废处理单位处理. 利用或处置量; 105t/a; 5t/a; 0.005t/a; 0.5t/a; 0.2t/a; 2.04t/a. 环境管理要求; 设置垃圾收集桶; 暂存于一般固废仓库; 暂存于一般固废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库; 暂存于危废仓库. 注：“危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity,C)、毒性(Toxicity,T)、易燃性(Ignitability,I)、反应性(Reactivity,R)和感染性(Infectivity,In)。 2、固体废物贮存场所(设施) - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存室; B楼四层; 10m2; 定位存储; 1t; 3M. - 建设项目一般固废贮存场所基本情况表 贮存场所; 废物名称; 位置; 占地面积. 一般固废贮存室; 废纸箱、废塑料等包装废物、纯水机老化过滤材料; A楼一层; 100m2. 3、固体废物环境管理要求 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①危险废物在厂界内暂存时，必须报环境保护行政主管部门批准；②包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；③对危废暂存间应采取严格的防渗防漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④企业委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应该按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等；⑤产生危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限至少为5年。 （2）危险废物运输过程的污染防治措施 ①根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。②本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。③危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 本项目生产过程中产生的危险固废，将委托有资质单位进行安全处置；一般固废由相关单位进行综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运；本项目的各项固废均可以得到妥善处理或利用。固废可以实现零排放，不产生二次污染。 4.2.5土壤和地下水 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要为：污水管线及污水处理系统的跑、冒、滴、漏等下渗对土壤、地下水产生影响；危废贮存场所防渗措施不到位对土壤、地下水产生影响。为防止土壤、地下水污染，建议建设单位采取以下措施。 1、污水池采用钢筋混凝土结构，所有污水管道、各类池体等必须采取防腐蚀、防渗漏措施。 2、对污水管道进行定期检修，以便及时发现问题，及时采取措施。 3、危险废物贮存场所等基础采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少采用渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。 4.2.6环境风险 1、环境风险物质及风险潜势判定 （经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目涉及到的风险物质主要为乙醇和危险废物。 - 建设项目风险物质数量与临界量的比值(Q) 序号; 风险物质名称; CAS号; 临界量来源; 场内最大存放量（总计）(t); 临界量(t); 比值(Q). 1; 乙醇; 64－17－5; GB18218-2018; 0.003; 500; 0.000006. 2; 危险废物; -; HJ169-2018中附录B表B.2; 0.7; 50; 0.014. 3; 合计; 0.014006. 由上表可见，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 2、主要风险识别及风险分析 根据工程分析和类比调查，确定项目可能发生的危险事故主要为：危化品乙醇、危废的泄露等引起的环境污染以及火灾事故燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水。 3、环境风险防范措施 A．加强危险化学品管理 项目营运过程中，涉及到多种试剂使用。项目必须制定完善的实验室药剂管理制度和存放规范，加强危险化学品乙醇及药剂管理。对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在危险化学品柜、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。 B．火灾安全防范和应急措施 (1)建设项目建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GBJ16-87)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 (2)道路设置符合消防道路的规定宽度，并呈环形消防通道，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。 C、运输过程中的安全防范措施 危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 4.2.7生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要发生在工程施工期，主要生态影响为水土流失。项目的实施一定程度上会造成水土流失，但该影响将随工程建设期的结束而终止。通过水保措施后水土流失不会很大，对生态环境影响较小。 1、措施 （1）施工期应尽量避开雨季。 （2）采取一围、二疏、三沉淀措施，不得随意丢弃，弃土弃渣可作为项目区内道路回填和场地平整之用。 （3）合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间。 （4）在主体工程建设的同时，项目区应逐步开展对平台裸露地和区内道路的绿化美化，治理措施可采取种植花木、植被等。 2、预期效果 弃土弃渣再利用不仅减少了工程弃渣，减少了施工期产生的水土流失量。 4.2.8环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 4.2.9环保投资 企业应严格执行 “三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见下表。 - 环保投资费用估算 序号; 分类; 污染治理措施; 投资（万元）. 1; 废气治理措施; 食堂油烟净化器+排气筒、移动式焊接烟尘净化器; 25. 2; 废水治理措施; 化粪池、隔油池、污水管网; 15. 3; 噪声治理措施; 减振材料、隔声措施等; 15. 4; 固废治理措施; 新建一般固废暂存间、危废暂存间等; 15. 5; 合计; ——; 70. 合计本项目“三废”治理投资70万元，项目总投资35800万元，环保投资占项目总投资的0.196%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 焊接烟尘(颗粒物) | 要求企业在生产车间的焊接工段设移动式焊接烟尘净化器，并在车间设置排气扇，保持车间通风。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
|  |  | 有机废气（非甲烷总烃） | 乙醇挥发的废气通过新风系统排至室外。 |  |
|  | 厂区内 | 有机废气（非甲烷总烃） |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂油烟废气烟井 | 食堂油烟废气 | 食堂油烟废气经油烟净化器处理后，通过排烟井附壁至建筑屋顶高空排放。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型规模标准 |
| 地表水环境 | DW001（污水总排放口） | COD、氨氮 | 生活污水经化粪池、隔油池预处理处理后和纯水制备浓水一起达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准纳入市政污水管网。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 |
| 固体废物 | 可回收一般固废外卖给物资回收公司回收综合利用；生活垃圾和纯水机废过滤材料委托环卫部门清运。危险废物要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，按要求规范管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、污水池采用钢筋混凝土结构，所有污水管道、各类池体等必须采取防腐蚀、防渗漏措施。 2、对污水管道进行定期检修，以便及时发现问题，及时采取措施。 3、危险废物贮存场所等基础采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少采用渗透系数≤10-10cm/s的2mm厚的其它人工材料。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业在厂区内设置绿化。厂区沿围墙内侧，道路两边设置绿化带；建筑物四周种植草皮与灌木；车间附近种植具有防火作用的不含油脂性和无飞花扬絮的树木。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

因企业发展需要拟在萧山经济开发区桥南区块（东至规划工业用地、南至机场快速路绿化带、西至茗鹰实业用地、北至规划道路）征地新建厂房（总用地9450㎡，新增总建筑面积53427.63㎡，其中地上建筑面积37794.09㎡，地下建筑面积15633.54㎡），新增体外诊断试剂研发实验室和组装生命科技设备项目。规模为年研发体外诊断试剂300批次，年组装生命科技设备10万套。 本项目建设性质为异地扩建。 本项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 综合分析，项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合区域相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0.0006 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 |
| 废水 | 废水量 | 396.8 | 396.8 | 0 | 9360.3 | 0 | 9757.1 | 9360.3 |
|  | COD | 0.016 | 0.02 | 0 | 0.374 | 0.004 | 0.39 | 0.374 |
|  | 氨氮 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.02 | 0.019 |
| 一般工业 固体废物 | 废纸箱、废塑料等包装废物 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|  | 纯水机老化过滤材料 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 |
| 危险废物 | 废弃的劳保用品 | 0.005 | 0.005 |  | 0.5 |  | 0.505 | 0.5 |
|  | 废器皿、试纸、试剂盒及被污染的包装物等 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0.2 |
|  | 实验废液（包括器皿清洗废水和研发实验废试剂） | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 2.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①